Bilans mas ziemnych i technologia wykonania robót w obrębie czaszy zbiornika                                 Tabela nr 9.

| Odcinek zbiornika | Roboty w obrębie promenady |  |  | Roboty w obrębie czaszy lewa strona |  |  |  | Roboty w obrębie czaszy prawa strona strona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykop koparką a wbudowaniem w nasyp | Dowóz ziemi uprzednio odspojonej z wbudowaniem w nasyp | Wykop spycharką z przemieszczeniem na odl. 50m z wbudowaniem w nasyp | Wykop koparką z przewiezieniem na odległość do 2,0 km na wyrównanie terenu | Wykop spycharką z przemieszczeniem na nasyp na odległość 70 m | Wykop koparką na odkład do wykorzystania na nasypy | Dowóz ziemi uprzednio odspojonej z wbudowaniem w nasyp | Wykop koparką z wbudowaniem w nasyp | Wykop spycharką z przemieszczeniem na odl. 50m z wbudowaniem w nasyp | Dowóz ziemi uprzednio odspojonej z wbudowaniem w nasyp | Wykop koparką na odkład do wykorzystania na nasypy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| PXXV do PXXII | 649 | 4031 | 122 |  |  |  |  | 852 |  |  | 1430 |
| P-XXII do P-XVII | 3547 | 2078 | 3359 |  |  |  |  | 101 |  |  | 9419 |
| P-XVII do P-XIV | 1110 | 651 | 260 |  |  |  |  | 458 |  |  | 4885 |
| P-XIV do P-X | 297 | 3247 | 2220 |  |  |  |  | 116 |  |  | 6741 |
| P-X do P-VII | 662 |  | 1767 | 2026 |  | 2025 |  |  | 1175 | 597 |  |
| P-VII do P-IV | 0 | 2109 |  |  | 1633 |  | 1320 |  | 1594 |  |  |
| P-IV do P-II | 0 |  | 653 |  | 3020 |  | 727 |  | 1080 |  |  |
| Promenada nr 1A |  | 1553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promenada nr 2 |  | 1789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem | 6265 | 15 458 | 8381 | 2026 | 4653 | 2025 | 2047 | 1527 | 3849 | 597 | 23 905 |

I. Ziemia  z czasowego odkładu wykopanego koparką  - suma poz kolumny 7 i kolumny 12    					V= 25 930 m3

2. Ziemia z  wyrwy w obrębie budowli piętrzącej 											V=   1 772 m3

Ogółem ziemia do wykorzystania 													V= 27 702 m3

Rozdysponowanie ziemi na poszczególne elementy robót

1. Ziemia na   zaporę ziemną przy budowli piętrzącej     										 V=    6 951 m3

2. Ziemia na nasypy   drogi przy zbiorniku 			          									 V=    1 350 m3

3. Ziemia na nasypy  na promenady													  V= 15 458 m3

4. Ziemia na nasypy  w zbiorniku Kol. 8 + kol. 11											  V=   2 644 m3

5. Wywóz nadmiaru ziemi na odległość 2,0 km   do wyrównania terenu przy kąpielisku						  V=   1 299 m3

Ogółem ilość rozdysponowanej ziemi 													  V= 27 702 m3