SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

# WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na zadanie Nr 1/2010 pod nazwą:

Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Bliżyn w ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap I

ZATWIERDZAM

dnia 23.02.2010 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie nr 1/2010

I Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bliżyn

26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a

woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski

tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36

www.ugblizyn.bip.doc.pl

II Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r – tekst jednolity z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Bliżyn w ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap I, która składa się z dwóch części polegających na:

Część 1 – budowa placu zabaw z utwardzeniem miejsca do prowadzenia zajęć lekcyjnych i gimnastycznych oraz dojść do budynku oddziału „0” Zespołu Szkół w Bliżynie (budynek przedszkola) na działce nr ew. 1538 w Bliżynie Roboty budowlane należy wykonać na podstawie dokumentacji do zgłoszenia z dnia 29.10.2009 r. znak AB-7352/473/09 opracowanej przez mgr inż. arch. Zbigniewa Doktór upr. nr KL 227/72 oraz inż. Andrzeja Kowalskiego upr. KL 111/97.

Część 2 – budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. (ciągami pieszymi) oraz ogrodzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 872/19 obręb Bliżyn położonej przy ul. Staszica, na terenie parku podworskiego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie. Roboty budowlane należy wykonać na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 34/2010 znak AB-7351/398/09 z dnia 05.02.2010 r.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:

45000000-7 	Roboty budowlane

45100000-8 	Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45236210-5	Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną w/w pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem wykonania robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Część 1 zamówienia obejmuje wykonanie miejsca do prowadzenia zajęć lekcyjnych o nawierzchni utwardzonej elastycznej o wymiarach 6,40  12,40 m. Obok znajdować się będzie miejsce do prowadzenia zajęć gimnastycznych o nawierzchni trawiastej o wymiarach 12,4  5,0 m. W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy wydzielonymi miejscami do zajęć a budynkiem zaprojektowano ciągi piesze o szer. 2 m. Na południowej części działki przewidziany został plac zabaw o nawierzchni trawiastej naturalnej.

W skład placu zabaw wchodzą następujące elementy:

- urządzenie zabawowe linowe „piramida” – 1 szt.,

- huśtawka podwójna – 1 szt.,

- zjeżdżalnia dla maluchów – 2 szt.,

- bujaczki sprężynowe – 3 szt,

- huśtawka wagowa/ważka – 2 szt.,

- piaskownica z palisady o wymiarach 3  2 m – 2 szt.,

- karuzela „jaś”– 1 szt.,

- przeplotnia „smok” – 1 szt.,

- przeplotnia „stożek” – 1 szt.,

- zestaw rekreacyjny dwuwieżowy – 1 szt.,

- przeplotnia gimnastyczna „tercet” – 1 szt.

- regulamin placu zabaw wraz z informacją o zakazie wprowadzania zwierząt – 1 szt.

W skład miejsca do zajęć lekcyjnych wchodzą następujące elementy:

- ławka – 10 szt.,

- stolik – 10 szt.,

- tablica do rysowania i pisania kreda – 1 szt.

Część 2 zamówienia obejmuje wykonanie placu zabaw oraz infrastruktury technicznej (ciągi piesze/dojścia) wraz z ogrodzeniem drewnianym wys. 1,2 m wokół placu zabaw. Ciągi piesze wewnątrz placu posiadać będą nawierzchnię elastyczną, zaś poza placem zabaw z kostki granitowej. Na placu zabaw przewiduje się montaż czterech ławek.

W skład placu zbaw wchodzą następujące elementy:

- huśtawka podwójna – 1 szt.,

- zjeżdżalnia „słonik”- 1 szt.,

- bujaczki sprężynowe – 3 szt.,

- huśtawka wagowa/ważka – 2 szt.,

- piaskownica z palisady o wyniarch 22 m – 2 szt.,

- karuzela „jaś” – 1 szt.,

- siatka/przeplotnia żółw – 1 szt.,

- zestaw rekreacyjny „warownia” – 1 szt.,

- zestaw rekreacyjny „tarzan” – 1 szt.,

- przeplotnia podwójna – 1 szt.,

- most ruchomy – 1 szt.,

- kosz na śmieci – 2 szt.,

- regulamin placu zabaw wraz z informacją o zakazie wprowadzania zwierząt – 2 szt.

Wszystkie użyte materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne ITB, znak B dopuszczający do obrotu materiały do obrotu materiałami budowlanymi, pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny oraz spełniać odpowiednie normy.

W dokumentacjach projektowych, jeżeli zostały podane nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń – to zostały podane jedynie jako przykładowe w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów, jakie muszą być spełnione, by mogły być użyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych / równoważnych lub lepszych materiałów, technologii i urządzeń, o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej.

Przed przygotowaniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

IV Zamawiający dopuszcza składanie dwóch ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części.

Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

V Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VI Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII Termin wykonania zamówienia – do 30.07.2010r.

VIII Warunki udziału w postępowaniu:

Dla każdej części zamówienia Zamawiający określa takie same warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca winien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania robót budowlanych. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca winien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. 
Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 robotę budowlaną o podobnym zakresie i charakterze tj.: budowę placu zabaw lub urządzeń rekreacyjnych o wartości min. 30.000 zł. Za zamówienie wykonane z należytą starannością rozumie się takie zamówienie, w którym przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończony. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przynajmniej jedną osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta winna przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

IX Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 4 do SIWZ,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. – na druku wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.

2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określone w pkt. 2.

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

3.1). Jeżeli wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

## 4) Inne dokumenty

- formularz oferty wykonania wg załącznika nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do SIWZ,

- pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów.

- dokument wskazujący pełnomocnika w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się udzielenie zamówienia,

- w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia spółki cywilnej należy przedłożyć umowę spółki, dokument, z którego będzie wynikać sposób reprezentowania spółki (w przypadku gdy oferta i dokumenty w ofercie będą podpisane przez nie wszystkich członków spółki) oraz aktualne dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit b, c, d dotyczące wszystkich członków spółki,

- dokumenty potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej – kopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wszystkie dokumenty winny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopienie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem można dokonać w dwojaki sposób tj.:

- na każdej stronie dokumentu lub

- w przypadku dokumentów wielostronicowych, każdy dokument oddzielenie można poświadczyć „za zgodność z oryginałem” na pierwszej stronie z podaniem ilości stron tego dokumentu.

X Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Dokumenty lub informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni) potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w Pzp.

- Zamawiający przekaże Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

- Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie I SIWZ.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zabrania zamieści także na stronie internetowej Zamawiającego. Informację z zebrania, Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana SIWZ skutkować będzie koniecznością zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający dokona koniecznej zmiany.

XI Osobą uprawnioną do udzielania informacji i kontaktu z Wykonawcami jest Anna Miernik w godz. od 8.00 do 15.00.

XII Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

XIII Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

XIV Opis sposobu przygotowania ofert

- Wymogi formalne:

  - oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

  - ofertę wykonania należy sporządzić na drukach stanowiącym załącznik nr 1/1, 1/2 do SIWZ,

  - oferta dla poszczególnych części zamówienia musi obejmować całość części przedmiotu zamówienia,

  - wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

  - do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca złoży oferty dla każdej części, wówczas wymagane dokumenty i oświadczenia winien dołączyć do oferty na jedną z części zamówienia,

  - każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególną część. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na poszczególną część, wówczas jego oferty zostaną odrzucone,

  - oferta ma być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej,

  - wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez osobę/y/ uprawnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,

  - w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”,

  - wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,

  - oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,

  - wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę winny być dołączone w formie określonej w punkcie IX SIWZ.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

  - Dołączane do oferty pełnomocnictwa oraz inne dokumenty nie wymienione w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Pełnomocnictwa, w zależności od ich treści (dotyczące postępowań administracyjnych) winny być opatrzone opłatą skarbową w wysokości zgodnej z przepisami o opłacie skarbowej.

- Opakowanie oferty:

  - ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu. Opakowanie oferty musi być oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu,

  - w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia wówczas ofertę opakowuje w dwa opakowania. Na opakowaniu zewnętrznym umieszcza napis „Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Bliżyn”, bez wskazania której części dotyczy. Wykonawca umieszcza ofertę na poszczególną część zamówienia w osobnych opakowaniach wewnętrznych odpowiednio opatrzonych napisem: „Część 1. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Bliżynie” i „Część 2 Budowa placu zabaw przy GOK w Bliżynie”. Do jednego z opakowań, w którym umieści ofertę na dowolną część zamówienia należy dołożyć oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

  - w przypadku , gdy Wykonawca składa ofertę tylko na jedną część zamówienia wówczas, oferta może być opakowana tylko w opakowanie zewnętrzne. Wówczas na kopercie należy umieścić odpowiednio napis „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Bliżynie” lub „Budowa placu zabaw przy GOK w Bliżynie”. Do opakowania należy dołożyć oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu,

  - Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem wyznaczonym do otwarcia ofert w przypadku, gdy Wykonawca opisze ofertę niezgodnie z postanowieniami punktów 1 – 3.

- Zmiana i wycofanie oferty.

  - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ,

  - Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A, sekretariat – pokój nr 1 (piętro).

- Ofertę należy złożyć do dnia 11.03.2010 r. do godz. 8.45.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A pokój nr 15a w dniu 11.03.2010 r. o godz. 9.00.

- Otwarcie ofert jest jawne.

XVI Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę należy określić dla każdej części zamówienia. Cenę oferty należy obliczyć poprzez wypełnienie druku Kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do oferty. Ceną oferty będzie sumą iloczynów cen jednostkowych i jednostek przedmiarowych robót przewidzianych do wykonania. Jednostki przewidziane do wykonania będące podstawą do określenia ceny oferty są określone na druku kosztorysu ofertowego. Obliczoną cenę należy wykazać na druku „OFERTA WYKONANIA”. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT, jak również cenę netto cyfrowo i słownie. Ceny jednostkowe określone dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego wchodzące w skład zadania są cenami ryczałtowymi netto i obejmują wszystkie koszty związane z wykonywaniem danej jednostki obmiarowej.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty wynikające z wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, oględzin dokumentacji projektowej, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, oznakowania robót, a także obsługę geodezyjną, w tym wytyczenia obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

XVII Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Zamawiający ustala jednolite kryterium oceny ofert dla poszczególnych części zamówienia. Ocena ofert będzie przeprowadzona osobno dla każdej części zamówienia.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana najniższa cena oferty - 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Oferta ta otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru:

Cx=CnCof.b×100×100%

Cx – liczba punktów badanej oferty

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cof.b- cena oferty badanej nie odrzuconej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

XVIII Waluta oferty

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty oferty winny być wyrażone w PLN.

XIX Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Informacja o której mowa w ust. 1 pkt. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

XX Istotne dla stron postanowienia, które dotyczą zawieranej umowy

- Zamawiający zawrze indywidualne umowy na poszczególne części zamówienia z wykonawcami, który złożył najkorzystniejsze oferty na daną część.

- Umowy zostaną zawarta na warunkach określonych w załącznikach nr 6/1 – 6/2 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy.

XXI Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:

- Zmiana danych stron umowy: w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.

- Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.

- Zamiana personelu Wykonawcy tj. kierownika budowy oraz Zamawiającego tj. inspektora nadzoru w przypadku śmierci lub niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach. Kierownik budowy i inspektor nadzoru winni legitymować się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w Prawie budowlanym i SIWZ.

- Zamiana terminów oraz zmiana zakresu rzeczowego i finansowego w przypadku:

  - wystąpienia klęski żywiołowej,

  - wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów,

  - wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych, w szczególności: występowanie skały, gruntów nawodnionych, niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

  - konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz,

  - wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,

  - konieczności zmniejszenia lub zwiększenia ilości niektórych robót objętych przedmiarem, pominięcia niektórych robót, wykonania dodatkowej pracy niezbędnej do zakończenia robót, jeśli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót (zmiana technologii, w szczególności konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, rozliczenie końcowe robót),

  - konieczności zmian zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.

Ponadto umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku:

  - zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatnicznymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

  - gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ.

Wartość robót odpowiadających opisowi w kosztorysie ofertowym określana będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Jeżeli rodzaj robót po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to będą one rozliczane na bazie wskaźników ofertowych oraz cen materiałów i sprzętu zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku średnich cen rynkowych. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą obowiązujące katalogi nakładów będące postawą do sporządzania kalkulacji, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nie objętych ofertą oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

W przypadku wystąpienia w/w przyczyn zmiany terminu, terminy będą zmieniane w taki sposób aby umożliwić należyte zakończenie wykonania inwestycji. Termin będzie mógł zostać wydłużony o taki czasokres, o jaki roboty z powodu w/w przyczyn zostaną przerwane.

6.) Pozostałe okoliczności dokonania zmiany w umowie:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ,

- zmiana obowiązującej stawki VAT,

- zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek stron umowy wraz z uzasadnieniem, w formie sporządzonego na piśmie aneksu.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

XXI Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Jeżeli interes prawny wykonawców, a także innych osób w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują im środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXII Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

XXIII Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.

XXIV Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXV Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za udział w postępowaniu.

XXVI Projekt Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Bliżyn w ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap I aplikuje o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast.

Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

XXVII Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.

XXVIII Wykaz załączników:

- Formularz oferty wykonania – załącznik nr 1/11/2,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. – załącznik nr 3,

- Wykaz wykonanych robót budowlanych  - załącznik nr 4

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, niezbędnych do wykonania zamówienia załącznik nr 5,

- ,Projekt umowy – załącznik nr 6/1  6/2,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7

7/1 - budowa placu zabaw z utwardzeniem miejsca do prowadzenia zajęć lekcyjnych
	 i gimnastycznych oraz dojść do budynku oddziału „0” Zespołu Szkół w Bliżynie

7/2 – budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. (ciągami pieszymi) 
	oraz ogrodzeniem terenu na działce o nr ewid. gruntu 872/19 obręb Bliżyn położonej 
	przy ul. Staszica, na terenie parku podworskiego przy Gminnym Ośrodku Kultury 
	w Bliżynie.

Załącznik nr 1/1

Nazwa i adres Wykonawcy

# OFERTA WYKONANIA

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonego na zadanie Nr 1/2010 Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Bliżyn w ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap 1 Część 1 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Bliżynie oferujemy wykonanie robót, objętych przetargiem za następującą cenę:

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

w tym:

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik do oferty.

Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty wynikające z wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie i oględzin dokumentacji projektowej, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, oznakowania robót, a także obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenia obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że o dokonaliśmy wizji lokalnej i zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową. W związku z powyższym oświadczamy, że uwzględniliśmy warunki w kalkulacji ceny ofertowej.

- Oświadczamy, że zamierzamy/niezamierzamy* powierzyć Podwykonawcom następujące/żadnych* części zamówienia: ............................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.*

- Oferta nasza zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - Kosztorys ofertowy

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

Data .....................................

....................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

* - jeśli nie dotyczy wykreślić cały punkt

Załącznik nr 1/2

Nazwa i adres Wykonawcy

# OFERTA WYKONANIA

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonego na zadanie Nr 1/2010 Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Bliżyn w ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap I Część 2 Budowa placu zabaw przy GOK w Bliżynie oferujemy wykonanie robót, objętych przetargiem za następującą cenę:

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

w tym:

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik do oferty.

Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty wynikające z wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie i oględzin dokumentacji projektowej, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, oznakowania robót, a także obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenia obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że o dokonaliśmy wizji lokalnej i zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową. W związku z powyższym oświadczamy, że uwzględniliśmy warunki w kalkulacji ceny ofertowej.

- Oświadczamy, że zamierzamy/niezamierzamy* powierzyć Podwykonawcom następujące/żadnych* części zamówienia: ............................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.*

- Oferta nasza zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - Kosztorys ofertowy

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

Data .....................................

....................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

* - jeśli nie dotyczy wykreślić cały punkt

Załącznik nr 2

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Nr 1/2010 Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Bliżyn w ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap I

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,

- posiadam wiedzę i doświadczenie,

- nie posiadam wiedzy i doświadczenia lecz przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, *

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- nie posiadam niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, lecz przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, *

- spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- Nie spełniam warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowe, lecz przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, *.

...................................................... 			...................................................................

miejscowość, data					podpis/y/ osob/y upoważnionej/ych

do reprezentowania firmy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Nr 1/2010 Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Bliżyn w ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap I

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 1 zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

...................................................... 			...................................................................

miejscowość, data					podpis/y/ osob/y upoważnionej/ych

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 4

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

niezbędnych do wykonania zamówienia

Nr 1/2010 Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Bliżyn w ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap I

| Lp. | Imię i nazwisko | Proponowane stanowisko | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Należy załączyć dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Miejscowość i data: ...................................

Podpisano.................................................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 5

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Nr 1/2010 Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Bliżyn w ramach realizacji projektu Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap I

| Lp. | Robota budowlana - rodzaj | Wartość zamówienia w tyś. zł. | Data realizacji | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejscowość i data: ........................................

Podpisano

.............................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 7

# Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

(opublikowane w odrębnych plikach)