I CHARAKTRERYSTYKA ROBÓT

- Stan Istniejący

Celem opracowania jest odbudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zagórze w km 0+00 do 0+302 o łącznej długości 302 mb. Początek projektowanego odcinka przyjęto na końcu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 0444T. Koniec projektowanego odcinka przyjęto w km 0+302 w miejscowości Zagórze. Trasa drogi przebiega w terenie płaskim pośród terenu zalesionego. W chwili obecnej w miejscu planowanych robót drogowych znajduje się nieutwardzona droga gruntowa której profile są silnie zdeformowane. Na przeważającej długości drogi występują duże odkształcenia w postaci kolein dochodzących miejscowo do 20 cm głębokości. Od km 0+00 do 0+302 brak jest wykształtowanego korpusu drogi.

- Stan projektowany

Odbudowa drogi polegać będzie na wykonaniu na istniejącym

śladzie drogi tłuczniowej o szerokości 4,1 m. Przewiduje się wbudowanie materiału kamiennego o grubości warstwy 15 cm ułożonego na uprzednio wykonanej 10 cm warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego. Wykonanie warstwy odsączającej oraz nawierzchni kamiennej spowoduje podniesienie niwelety drogi o około 20 cm w stosunku do stanu istniejącego z miejscową redukcją grubości na włączeniu do drogi powiatowej w istniejącą nawierzchnię bitumiczną. Przewiduje się ułożenie warstwy odsączającej oraz warstwy nawierzchni tłuczniowej z 2% spadkiem jednostronnym w kierunku rowu bocznego. Odwodnienie drogi zostanie zrealizowane poprzez pogłębienie istniejącego lewostronnego rowu bocznego z nadaniem jednokierunkowego spadku w kierunku zgodnym z przyrostem kilometracji drogi. W kilometrze 0+233 przewiduje się wykonanie przepustu o średnicy 60 cm długości 7 m z wykonaniem rowu odprowadzającego. W km 0+233 do 0+302 przewiduje się wykonanie lewostronnego rowu bocznego. Skarpy rowu bocznego o nachyleniu 1:1 zostaną pokryte humusem i obsiane trawą. W obrębie planowanych robót planowane jest wykonanie 2 zjazdów do posesji o szerokości 5 m każdy. Usytuowanie wysokościowe zjazdów powinno być dostosowane do zaprojektowanej niwelety drogi. Zjazdy należy wykonać z rur Ø 40 z prefabrykowanymi głowicami przepustowymi. W obrębie planowanych robót przebiega wodociąg o średnicy 90mm.

II. PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+000 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze

| Lp. | SST | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze 45 10 00 00 - 8 |  |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | KNNR-1 1110-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,302 |
| 2. | D-01.02.01 | KNNR-1 0102-05 | Mechaniczne karczowanie krzaków. 250*4 | ha | 0,1 |
| 3. | D-01.02.01 | KNNR-1 0103-03 | Ścinanie mechaniczne drzew o średnicy 26-35 cm | szt. | 13,0 |
| 4. | D-01.02.02 | KNNR-1 0208-02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm z odwozem na odl. Do 1 km 71*4,1+231*1,5 | m2 | 637,6 |
| Roboty ziemne 45 11 00 00 - 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNNR-1 0202-04 | Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku w obrębie robót na odległość do 1 km. Wykonanie rowu bocznego w km 0+231÷0+302, wykopu pod przepust w km 0+233 wraz z wykonaniem rowu odprowadzającego na długości 30 m | m3 | 36,0 |
| 6. | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNNR-1 0218-06 | Mechaniczne plantowanie korony drogi zgarniarkami mechanicznymi 4,3*302 | m3 | 1298,6 |
| 7. | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNNR-1 0202-04 | Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku w obrębie robót na odległość do 1 km. Dowóz gruntu dla wykonania 10 cm warstwy odsączającej. 4,3*0,10*302 | m3 | 129,8 |
| 8. | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNNR-1 0237-01 | Zagęszczenie warstwy odsączającej walcami statycznymi. | m3 | 129,8 |
| 9. | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNNR-1 0406-02 | Roboty ziemne mechaniczne poprzeczne dla pogłębienia i oprofilowania rowu bocznego oraz skarp nasypu z odwozem urobku na odległość 1 km | m3 | 81,0 |
| Nawierzchnia 45 23 32 20 - 7 |  |  |  |  |  |
| 10. | D-04.01.01 | KNNR-6 0113-01 | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni tłuczniowej gr. 10 cm 302*4,1 | m2 | 1238,2 |
| 11. | D-04.04.04 | KNNR-6 0113-04 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni tłuczniowej gr. 5 cm 302*4,1 | m2 | 1238,2 |
| Roboty wykończeniowe 45 23 60 00 - 0 |  |  |  |  |  |
| 12. | D-09.01.01 | KNNR-1 0507-01 | Humusowanie i obsianie trawą skarp | m2 | 305,0 |
| 13. | D-06.02.01 | KNNR-6 0605-06 | Wykonanie przepustów f 40 pod zjazdami na posesję w km 0+046, 0+236 | mb | 10,0 |
| 14. | D-06.02.01 | KNNR-6 0605-01 06 | Wykonanie ławy żwirowej pod ułożenie kręgów f 60 cm w km 0+233 | m3 | 1,0 |
| 15. | D-06.02.01 | KNNR-6 0605-08 | Wykonanie przepustu f 60 w km 0+233 | mb | 7,0 |
| 16. | D-06.02.01 | KNNR-6 0605-03 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych kątowych w dla przepustów f 40 cm w km 0+046, 0+062,0+263 oraz ścian płytowych dla przepustów f 60 cm w km 0+050, 0+233 | szt. | 10,0 |