Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Ze względu na brak terenu przeznaczonego pod budowę drogi konieczne jest pozyskanie  gruntu  pod pas drogowy.  W celu uzyskania minimalnej szerokości drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z § 7 Rozporządzenia MTiGW w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wynoszącej 12,00m konieczne będzie zajęcie części działek
i wydzielenie z nich terenu pod budowę drogi. Droga zostanie wykonana zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem. Budowa drogi polegać będzie na wykonaniu jezdni o szerokości nawierzchni 5,00m o długości 259,98m oraz na wykonaniu poboczy obustronnych o szerokości 1,00m. Na całym odcinku projektowanej drogi odwodnienie korpusu drogowego będzie poprowadzone powierzchniowo w sposób zapewniający długotrwałą eksploatację drogi. Przy drodze planuje się wykonanie rowów. Pod koroną drogi usytuowany jest jeden przepust ø 60 w km 0+483,63. Na nieruchomości przyległe do drogi zostaną wykonane zjazdy w granicach linii rozgraniczających inwestycji. Zaprojektowano przekrój drogowy na całej długości projektowanego odcinka o szerokości  korony od 7,00 do 8,50m, w tym szerokość jezdni do 5,00m. Spadek nawierzchni na całym odcinku daszkowy o wartości - 2 % dwustronny w kierunku poboczy. Spadek poboczy 4 % . Proponuje się zastosować  następujący rodzaj konstrukcji nawierzchni na obciążenie ruchem lekkim KR – 1 tj.:

  - podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego lub tłucznia grubości 20cm,

  - warstwa odsączająca grubości 15cm z piasku gruboziarnistego,

  - nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca gr. 4cm,

  - warstwa ścieralna gr. 4cm.

Konieczna będzie również przebudowa obiektów budowlanych w postaci ogrodzeń trzech działek
( numery działek przed podziałem)  590, 591, 592. Na pozostałym odcinku budowa  drogi nie wymaga ingerencji w naziemne obiekty budowlane.

W związku z realizacją projektowanej inwestycji zakwalifikowano do usunięcia łącznie 30 drzew
o średnicy od 8cm do 40cm. Większość drzew mieści się w przedziale średnicy do 25cm. Drzewa przeznaczone do wycinki to gatunki charakterystyczne dla terenów podmokłych - wierzba i olcha, a więc drzewa o znikomej wartości surowcowej oraz nikłych walorach krajobrazowych. Drzewa są w różnym wieku i stanie zdrowotnym. Nowe zagospodarowanie terenu nie przewiduje nowych nasadzeń drzew
w pasie drogowym. Budowany odcinek drogi posiadać będzie przekrój drogowy. Odwodnienie drogi będzie odbywać się powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych nawierzchni oraz wykonanie rowów przydrożnych.

Uwzględniając charakter omawianej inwestycji należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na powierzchnię terenu,  świat zwierzęcy i  roślinny. Nie przewiduje się również ujemnego oddziaływania na środowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne). Ze względu na wykonanie nowej drogi - emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw samochodowych będzie minimalna. Emisja hałasów kwalifikowanych do grup krótkotrwałych również będzie na poziomie niskim. W wyniku zrealizowania projektu nie pojawią się żadne źródła generujące zanieczyszczenia środowiska, bądź korzystające ze środowiska w sposób wymagający ograniczenia z punktu widzenia przepisów związanych z ochroną środowiska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. Ustaw
z 1998r. Nr 126, poz. 839) - na trasie projektowanej drogi występują proste warunki gruntowe (proste warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych). Budowa drogi będzie realizowana w I kategorii geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów, takie jak m.in.: wykopy do głębokości 1,20m i nasypy do wysokości 3,00m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg. Na terenie projektowanych odcinków ulic dokonano makroskopowego badania gruntów. Analiza makroskopowa miała na celu określenie cech fizycznych gruntu takich jak: - rodzaj gruntu, - nazwa gruntu,  - stan gruntu, -barwa gruntu,  - wilgotność gruntu,  - zawartość węglanu wapnia w gruncie.

Badanie makroskopowe wykazało, że podłoże gruntowe pod projektowaną drogą stanowią grunty:
mało i średnio spoiste - piasek średnioziarnisty, piasek drobny gliniasty, piaszczyste, sypkie, glina piaszczysta, o barwie żółto-brązowej, mało wilgotne, bezwapniste  I klasy ( < 1% CaCo3).

W naturalnym zagłębieniu terenu, w celu przeprowadzenia wód opadowych na drugą stronę korpusu drogowego zaprojektowano przepust ø 60 w km 0+483,63 z rur HDPE  wraz z wykonaniem ścianek czołowych prefabrykowanych na wlocie i wylocie przepustu.

Niweletę  drogi zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu z zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego. Rzędne wysokościowe projektowanej niwelety zaprojektowano w sposób zapewniający wykorzystanie w sposób optymalny robót ziemnych wynikających z aktualnego ukształtowania terenu. Dodatkowo rzędne wysokościowe niwelety zostały dostosowane do rzędnych istniejących dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowano niweletę drogi stosując jej podniesienie w stosunku do istniejącego terenu o wartość o 0,06m do 0,82m. Lokalnie w miejscu przejścia osi drogi przez miejscowe zagłębienie terenu wysokość nasypu będzie wynosiła od 1,17m do 1,55m. Podniesienie niwelety drogi zaprojektowano w sposób niezbędny do wykonania właściwej konstrukcji nawierzchni oraz uzyskania odpowiednich spadków nawierzchni. Zaprojektowano  spadek  podłużny  niwelety  o  wartości  od 0,32 % do 1,91 %.

W km 0+255,00 do 0+483,63:

- szerokość nawierzchni 5,00m, spadek daszkowy 2 %,

- obustronne pobocza o szerokości 1,00m ulepszone materiałem kamiennym  grubości 8 cm,

- rowy obustronne gruntowe - trawiaste. Głębokość rowów zgodnie z rysunkiem nr 3 "Profil podłużny". Wysokość przeciwskarpy rowu dostosować do istniejącego terenu.

- zieleniec o zmiennej szerokości dostosowany do warunków miejscowych.

W km 0+483,63 do 0+514,98:

- szerokość nawierzchni 5,00m, spadek daszkowy 2 %,

- obustronne pobocza o szerokości 1,00m ulepszone materiałem kamiennym  grubości 8 cm,

- rów prawostronny gruntowy - trawiasty. Głębokość rowu zgodnie z rysunkiem nr 3 "Profil podłużny". Wysokość przeciwskarpy rowu dostosować do istniejącego terenu.

- zieleniec o zmiennej szerokości dostosowany do warunków miejscowych.

Konstrukcję nawierzchni drogi  zaprojektowano  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43  poz. 430  z  dn. 14 maja 1999r ). Badanie makroskopowe wykazało, że podłoże gruntowe pod projektowaną drogą stanowią grunty: mało i średnio spoiste - piasek średnioziarnisty, piasek drobny gliniasty, piaszczyste, sypkie, glina piaszczysta, o barwie żółto-brązowej, mało wilgotne, bezwapniste  I klasy ( < 1% CaCo3).

Zastosowano  następujący rodzaj  konstrukcji  nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 5 pkt. 5.3.1–a dla ruchu kategorii KR 1:

- piasek  gruboziarnisty grubości  15cm,

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – grubości  20cm ( 12  cm dolna  warstwa  podbudowy ,  8  cm górna  warstwa  podbudowy z  kruszywa  łamanego),

- 4  cm warstwa  wiążąca z betonu asfaltowego,

- 4  cm warstwa  ścieralna z betonu asfaltowego.

Dodatkowo : zaprojektowano wymianę gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości 7,00m oraz na całej długości projektowanej drogi. Grubość warstwy wymienianego gruntu wynosi 0,50m. Wymiana gruntu podyktowana jest występowaniem miejscowych soczewek gruntów słabonośnych torfu
i ziemi organicznej. Dodatkowo teren leży na naturalnym stoku spływu wód gruntowych co sprzyja jego głębokiemu nawodnieniu. Zastosowanie wymiany gruntu w postaci „poduszki” piaskowej grubości 0,50m zapewni spełnienie warunku mrozoodporności nawierzchni.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi. Na całym odcinku projektowanej drogi odwodnienie korpusu drogowego będzie poprowadzone powierzchniowo. Przy drodze zaprojektowano rowy przydrożne. Na odcinku od km 0+255,00 do 0+483,63 zaprojektowano rowy obustronne  natomiast na odcinku od km 0+483,63 do końca opracowania zaprojektowano rów prawostronny. Wody opadowe
z rowów przydrożnych będą odpływać naturalnym rowem odwodnieniowym położonym równolegle do osi projektowanej drogi od strony południowej. Ze względu na duży napływ wód opadowych po naturalnym stoku terenu od strony północnej projektuje się umocnienie skarp rowu i nasypu drogowego po lewej stronie drogi geosiatką polipropylenową SLOVARM do ochrony przeciw erozyjnej skarp zboczy i nasypów. Siatka służy także do i zabezpieczenia gruntów przed erozją deszczową, zwłaszcza budowli ziemnych lądowych i  wodnych, a także do podniesienia odporności na erozję pokrycia roślinnego na skarpach  narażonych na okresowe działanie wody.

Na nieruchomości przyległe do drogi zostaną wykonane zjazdy w granicach linii rozgraniczających inwestycji. przedstawione zagospodarowanie terenu nie uwzględnia zjazdów do posesji, ponieważ na etapie opracowania dokumentacji właściciele posesji nie potrafili jednoznacznie wskazać lokalizacji zjazdu na swoją posesję. Lokalizację zjazdów należy uzgodnić na roboczo podczas wykonywania robót
z przedstawicielem Inwestora oraz właścicielami poszczególnych posesji. W opracowaniu przedmiarowo – kosztorysowym ujęto wykonanie siedmiu zjazdów (do każdej działki przyległej do drogi), zjazdy zostaną wykonane w granicach linii rozgraniczających inwestycji nie wpłynie to znacząco na zmianę projektowanego zagospodarowania terenu.

W projekcie założono wykonanie wjazdu indywidualnego z masy mineralno bitumicznej o następującej konstrukcji nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 5 pkt. 5.3.1–a dla ruchu kategorii KR 1:

- 15cm - warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego,

- 20cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie,

- 4  cm warstwa  wiążąca z betonu asfaltowego,

- 4  cm warstwa  ścieralna z betonu asfaltowego.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu jest taka sama jak nawierzchni drogi. Ponieważ posesje, do których należy wykonać zjazdy leżą po lewej stronie drogi i są oddzielone rowem przydrożnym na szerokości zjazdu konieczne jest wykonanie przepustu.