#### III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3.1. Zaopatrzenie w wodę

Budowa sieci wodociągowych i przyłączy na terenie gminy Bliżyn w latach 1990 – 2000

|  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sieć km | 1,5 | 6,6 | 5,5 | * | 11,3 | 7,2 | 12,4 | 9,7 | 1,8 | - | 19,7 |
| przył. | * | 80 | * | * | 183 | 79 | 102 | 208 | 153 | - | 302 |

* - brak danych

Charakterystyka wodociągów wiejskich na terenie gminy

Na terenie gminy funkcjonują dwa wodociągi:

1) wodociąg Gostków - Bliżyn - ujęcie wody w Gostkowie zaopatrujące w wodę wsie: Bliżyn, Gostków, Ubyszów, Gilów, Wojtyniów, Górki, Płaczków, Płaczków Piechotne, Sołtyków, Pięty, Mroczków, Mroczków Kapturów, Mroczków Kamionka, Sobótka, Drożdżów, Zbrojów Sorbin, Nowki. Trwa budowa z tegoż ujęcia wodociągu dla wsi: Odrowążek, Nowy Odrowążek, Kucębów Kopcie.

Ujęcie wody składa się z dwóch studni głębinowych o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q = 120 m3/h. Dla wyrównania nierównomierności rozbiorów chwilowych oraz dla zgromadzenia zapasu wody gospodarczej i pożarowej na ujęciu znajduje się zbiornik wyrównawczy. Pojemność zbiornika wynosi 2300 m3. Odpływ wody z wodociągu odbywa się grawitacyjne. Wsie Gostków i Ubyszów zasilane są w wodę za pośrednictwem hydroforów. Woda ujmowana w Gostkowie nie wymaga uzdatniania ani dezynfekcji. Istnieje jednak możliwość chlorowania wody. Ujęcie wody posiada zatwierdzone strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej.

2) wodociąg Bugaj - ujęcie wody w Bugaju własność Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku - Kam. zaopatrujący w wodę wsie: Bugaj, Brzeście, Zagórze i Wołów.

Ujęcie składa się z trzech studni głębinowych. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 167 m3/h. Ze względu na to iż wodę z dwóch studni należałoby uzdatniać, eksploatowana jest tylko jedna studnia. Eksploatacja dwóch pozostałych wiąże się z budową Stacji Uzdatniania Wody. Brak zbiorników wyrównawczych, ujęta woda jest podawana bezpośrednio do sieci. Ujęcie przede wszystkim zaopatruje w wodę miasto Skarżysko. Woda dostarczana dla mieszkańców gminy Bliżyn stanowi niewielki procent. Studnia posiada zatwierdzone strefy ochrony sanitarnej.

## Realizacja inwestycji wodociągowych

Inwestycje wodociągowe i gazociągowe na terenie gminy są realizowane z udziałem mieszkańców. Powyższe reguluje Uchwała Nr XIV/117/96 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 26.04.1996 r. w sprawie realizacji inwestycji czynowych, która określa zadania i obowiązki Zarządu Gminy - inwestora i Społecznego Komitetu Budowy. Wg zacytowanej uchwały do obowiązków komitetu należą:

zgromadzenie i przekazanie na rachunek gminy środków finansowych w wysokości 30 % - wodociągi - 50 % gazociągi wartości kosztorysowej zadania w tym przygotowanie inwestycji do realizacji: opracowanie podkładów geodezyjnych, opracowanie projektu budowlanego.

Do obowiązków Zarządu Gminy należy wspieranie inicjatyw mieszkańców, pełnienie funkcji inwestora głównego wraz z zabezpieczeniem merytoryczno - organizacyjnym realizowanego zadania, zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 70 % wodociągi i 50 % gazociągi wartości realizowanego zadania, oddanie inwestycji do eksploatacji wraz z końcowym rozliczeniem.

W przypadku finansowania inwestycji polegających na budowie stacji wodociągowych mieszkańcy zapewniają 10 % wartości, zaś Zarząd Gminy 90 % wartości inwestycji.

W momencie przystąpienia do budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w /w uchwale potrzeba będzie wprowadzić zmiany określające wysokość udziału ludności i gminy w realizacji tych inwestycji.

Zasoby wody na terenie gminy w pełni zabezpieczają potrzeby gminy. Wg posiadanych pozwoleń wodnoprawnych do wodociągu grupowego Gostków można podłączyć niezwodociągowaną wieś Jastrzębia. Wg programu zwodociągowania gm. Bliżyn wieś Rędocin podłączona będzie do wodociągu z miejscowości Borki gm. Chlewiska.

Ze względu na częste awarie (uszkodzenie zasuw sieciowych i hydrantów p. poż.) najstarsze odcinki wodociągu gminnego wymagają częstych napraw. W okresie wzmożonego pobioru wody (podlewanie, dni przedświąteczne) następuje na terenie wsi Bliżyn i Wojtyniów spadek ciśnienia lub brak wody.

## Wyposażenie gospodarstw w wodociągi i kanalizację

| ## OBSZAR | Sieć w km |  | Przyłącza do mieszkań |  | Zużycie wody w gosp. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wodociąg | kanalizacja | wodociąg | kanalizacja | w tys. dm3 /rok | na 1 mieszk w dm3 /rok |
| Zbrojów | 2,6 | - | 42 | - | 3,3 | 14,6 |
| Sorbin | 6,4 | - | 128 | - | 10,0 | 17,3 |
| Gilów | 9,1 | - | 107 | - | 8,4 | 21,0 |
| Bliżyn | 18,1 | - | 524 | - | 41,0 | 22,2 |
| Gostków | 6,8 | - | 86 | - | 6,7 | 18,4 |
| Sołtyków Mroczków Kapturów Kamionka Sobótka Płaczków Płaczków Piech. Pięty | 17,4 | - | 401 | - | 31,4 | 25,6 |
| Ubyszów | 4,3 | - | 92 | - | 7,2 | 18,4 |
| Wojtyniów | 4,6 | - | 96 | - | 7,5 | 16,5 |
| Drożdżów | 5,3 | - | 21 | - | 2,4 | 16,3 |
| Nowki | 1,7 | - | 27 | - | * | * |
| Zagórze | 5,4 | - | 71 | - | 1,7 | 20,7 |
| Bugaj | 2,6 | - | 57 | - | 4,5 | 19,1 |
| Brzeście | 7,2 | - | 79 | - | 4,2 | 15,8 |
| Wołów | 3,1 | - | 78 | - | 4,2 | 14,4 |
| Odrowążek N. Odrow. Kucębów Kopcie | 18,0 | - | 273 | - | * | * |

* - brak danych ze względu na fakt, że sieci zostały oddane do eksploatacji w 2000 r.

Porównanie długości sieci wodociągowej przypadającej na 1 km2 powierzchni gminy i na 1000 mieszkańców dla gminy Bliżyn i gmin sąsiednich przedstawia zestawienie:

|  | Bliżyn | Łączna | Skarżysko Kamienna | Skarżysko Kościelne | Stąporków | Suchedniów | Zagnańsk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć wodociągowa w km | 89,9 | 47,8 | 121,7 | 31,9 | 44,7 | 80,3 | 112,7 |
| Liczba mieszkańców | 8991 | 5321 | 51012 | 4570 | 19435 | 11542 | 12743 |
| Powierzchnia gminy | 140,88 | 61,79 | 45,44 | 19,77 | 231,41 | 74,96 | 124,37 |
| Długość sieci wodociągowej na km2 powierzchni gminy | 0,64 | 0,77 | 2,68 | 1,61 | 0,19 | 1,07 | 0,91 |
| ilość km sieci wodociągowej na 1000 mieszkańców | 10,00 | 8,98 | 2,39 | 6,98 | 2,30 | 6,96 | 8,84 |

3.2. Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Na terenie gminy brak jest zbiorowego systemu kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków. Działają trzy lokalne kanalizacje z oczyszczalniami ścieków obsługujące zakłady i osiedla przyzakładowe przy:

1. Kieleckich Zakładach Farb i Lakierów "POLIFARB" w Bliżynie,

2. Zakładzie Ceramiki Budowlanej w Sołtykowie,

3. Szkole Podstawowej w Odrowążku.

Gmina Bliżyn posiada opracowaną przez Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "REM-WOD" Koncepcję programową kanalizacji i oczyszczania ścieków dla gminy Bliżyn. Zawiera ona wariantowe możliwości odprowadzenia ścieków. Koncepcja ta przewiduje trzy różne rozwiązania:

WARIANT I

budowa 7 systemów kanalizacyjnych z 7 oczyszczalniami ścieków:	
1 - w Wojtyniowie dł. sieci - 50,45 km, wydajność1230 m3/d, RLM=7307	
2 - w Kucębowie dł. sieci - 10,07 km, wydajność 146 m3/d, RLM=801	
3 - w Nowkach dł. sieci - 10,78 km	, wydajność 339 m3/d, RLM=1862 	
4 - w Płaczkowie dł. sieci - 19,56 km, wydajność 625 m3/d, RLM=3462	
5 - w Wołowie dł. sieci - 5,62 km, wydajność 60 m3/d, RLM=565	
6 - w Rędcocinie dł. sieci - 0,94 km, wydajność 20 m3/d, RLM=110	
7 - w Brześciu dł. sieci - 14,15 km, wydajność100 m3/d, RLM=928	
WARIANT II	
budowa 4 systemów kanalizacji z 4 oczyszczalniami ścieków:	
1 - w Wojtyniowie dł. sieci - 89,58 km, wydajność 2365 m3/d, RLM=13559	
2 - w Kucębowie dł. sieci - 9,44 km, wydajność 146 m3/d, RLM=801	
3 - w Wołowie dł. sieci - 4,47 km, wydajność 60 m3/d, RLM=565	
4 - w Rędocinie dł. sieci - 0,80 km, wydajność20 m3/d, RLM=110

WARIANT III	
1 - odprowadzenie ścieków z centrum gminy do oczyszczalni ścieków w Skarżysku - Kam.

2 - w Kucębowie dł. sieci - 9,44 km, wydajność 145 m3/d, RLM=801	
3 - w Wołowie dł. sieci - 4,47 km, wydajność 60 m3/d, RLM=565		
4 - w Rędocinie dł. sieci - 0,80 km, wydajność 20 m3/d, RLM=110		
W trzecim wariancie zaproponowano odprowadzanie ścieków z centralnej części gminy do kanalizacji Skarżyska - Kam. Postanowiono oczyszczać ścieki w miejscu ich powstania, to jest na terenie gminy Bliżyn. Bez względu na wybór przedstawionych w koncepcji wariantów w pierwszej kolejności powinna być realizowana największa oczyszczalnia i kanalizacja obsługująca centrum gminy gdzie odprowadzanie ścieków jest w chwili obecnej największym problemem. W oczyszczalni tej powinien zostać zorganizowany pełny węzeł przeróbki osadów ściekowych, również osadów dowożonych. Bez względu na wybór przedstawionych w koncepcji wariantów w pierwszej kolejności powinna być realizowana największa oczyszczalnia i kanalizacja obsługująca centrum gminy gdzie odprowadzanie ścieków jest w chwili obecnej największym problemem. W oczyszczalni tej powinien zostać zorganizowany pełny węzeł przeróbki osadów ściekowych, również osadów dowożonych. Oczyszczalnia ta będzie wybudowana w sołectwie Wojtyniów. Wykonanie prac przygotowawczych do budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków, wykup gruntów pod budowę oczyszczalni, opracowanie projektu budowlanego planuje się wykonać do końca 2002 r. zgodnie z Ramowym Programem Działania Rady Gminy Bliżyn na okres kadencji 1998 - 2002. W związku z dużymi kosztami realizacji inwestycji będzie ona realizowana etapowo. W pierwszej kolejności planujemy wykonać: pierwszy  etap oczyszczalni ścieków o wydajności 600 m3/d, kanalizację o długości 48,2 km, przykanaliki 1000 szt., przepompownie - 9 szt. Projektowanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków będzie możliwe dopiero po zamieszczeniu tych obiektów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn. W obowiązującym planie brak jest zapisów o lokalizacji oczyszczalni. Powoduje to, że bez zmiany przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego nie można uzyskać warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu.

Porównanie długości sieci kanalizacyjnych przypadających na 1 km2  powierzchni gminy i na 1000 mieszkańców dla gminy Bliżyn i gmin sąsiednich przedstawia zestawienie:

|  | Bliżyn | Łączna | Skarżysko Kamienna | Skarżysko Kościelne | Stąporków | Suchedniów | Zagnańsk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć kanalizacyjna w km | 2,1 | 0,7 | 77,7 | 0 | 5,9 | 12,1 | 5,9 |
| Powierzchnia gminy | 140,88 | 61,79 | 45,44 | 19,77 | 231,41 | 59,34 | 124,37 |
| Liczba mieszkańców | 8991 | 5321 | 51012 | 4570 | 19435 | 11542 | 12743 |
| Długość sieci kanalizacyjnej na km2 powierzchni gminy | 0,01 | 0,01 | 1,71 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,05 |
| Długość sieci kanalizacyjnej na 1000 mieszkańców | 0,23 | 0,13 | 1,52 | 0,00 | 0,30 | 1,05 | 0,46 |

3.3. Utylizacja odpadów stałych

Odpady Komunalne z obszaru gminy Bliżyn są wywożone przez Zakład Mechaniki Maszyn Rolniczych i Oczyszczania Miasta Bracia Kozłowscy ze Skarżyska - Kam. na wysypisko w Łyżwach w Skarżysku. Gmina wyposażona jest w 123 pojemniki na kółkach z klapą półkolistą o pojemności 1,1 m3 oraz dzierżawi od w /w zakładu 18 szt. pojemników.

Z pojemników korzystają wszyscy mieszkańcy z terenu gminy bezpłatnie. Odpady wywożone są z gminy raz w tygodniu, zaś z centrum gminy dwa razy  tygodniowo. W okresach wzmożonej produkcji odpadów zwiększa się częstotliwość wywozu.

Roczna produkcja odpadów kształtowała się następująco:

1996 - 5835,5 m3

1997 - 5821,1 m3

1998 - 7664,9 m3

1999 - 8786,8 m3

Problem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest nierozwiązany w całym Powiecie Skarżyskim. W związku z tym powstała inicjatywa stworzenia Związku Międzygminnego UTYLIZATOR, którego zadaniem będzie zorganizowanie wspólnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. W chwili obecnej trwają negocjacje mające na celu wypracowanie statutu związku oraz zasad realizacji inwestycji.

3.4. Energetyka

## SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

## Wyposażenie gospodarstw rolnych w instalację elektryczną

| Miejscowość | Gosp. wyposażone w instalację elektryczną | Gosp. nie wyposażone w instalację elektryczną |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość | ilość |
| Mroczków | 218 | * |
| Górki - Olszyny | 19 | * |
| Sołtyków | 155 | * |
| Płaczków | 133 | * |
| Górki | 75 | 1 |
| Brzeście | 194 | * |
| Brzask | 35 | * |
| Bugaj | 101 | * |
| Bliżyn | 850 | * |
| Gilów | 178 | * |
| Gostków | 138 | * |
| Zagórze | 70 | * |
| Wołów | 85 | * |
| Drożdżów | 52 | * |
| Zbrojów | 71 | * |
| Sorbin | 203 | * |
| Sobótka | 106 | * |
| Ubyszów | 161 | * |
| Nowki | 42 | * |
| Kopcie | 45 | * |
| Kucębów | 124 | * |
| Odrowążek | 107 | * |
| Nowy Odrowążek | 79 | * |

* - brak danych

Gmina Bliżyn jest obsługiwana przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Skarżysku - Kam. oraz Rejonowy Zakład Energetyczny w Końskich.

Stan ilościowy urządzeń - RZE Skarżysko - Kam:

- dł. linii niskiego napięcia napowietrznych			87,7 km

- dł. linii kablowej niskiego napięcia				  3,1 km

- dł. linii kablowej średniego napięcia				  0,9 km

- dł. linii napowietrznych średniego napięcia		46,5 km

- liczba stacji trafo napowietrznych SN/nn			47    szt.

- liczba stacji trafo wnętrzowych SN/nn			2 szt.

RZE w Skarżysku planuje następujące inwestycje:

- remont linii ww ze stacji Bliżyn Zafabryczny 1 dla poprawy warunków napięciowych,

- remont linii 15 kV Bliżyn - Sołtyków z dobudową stacji w Gilowie i Płaczkowie dla poprawy warunków napięciowych.

Stan ilościowy urządzeń - RZE Końskie

- dł. linii niskiego napięcia napowietrznych			6,2 km

- dł. linii kablowej niskiego napięcia				0,1 km

- dł. linii kablowej średniego napięcia				0,0 km

- dł. linii napowietrznych średniego napięcia		16 km

- liczba stacji trafo napowietrznych SN/nn			11 szt.

RZE w Końskich nie planuje remontów czy modernizacji linii energetycznych, przewiduje natomiast demontaż zbędnego odcinka linii 15 kV Nowki - Sołtyków przebiegającego terenami leśnymi. Sieci i urządzenia elektroenergetyczne są w dobrym stanie technicznym.

## OŚWIETLENIE ULICZNE

Oświetlenie uliczne znajduje się we wszystkich miejscowościach gm. Bliżyn. Jest to w znacznej mierze oświetlenie stare, nie modernizowane. Wymaga wymiany istniejących żarowych bądź rtęciowych źródeł światła na energooszczędne sodowe. Tylko nieliczne odcinki oświetlenia wykonane w 1998 i 1999 roku są nowoczesne.

Ilość punktów świetlnych przedstawia się następująco:

RZE Skarżysko

drogi krajowe			121 szt. 25,56 kW

drogi powiatowe			194 szt. 44.66 kW

drogi gminne			352 szt. 75,85 kW

RZE Końskie

drogi powiatowe			80 szt. 11,52 kW

drogi gminne			51 szt. 8,21 kW

3.5. Telekomunikacja

Gmina Bliżyn obsługiwana jest przez Rejon Telekomunikacji w Skarżysku oraz przez Rejon Telekomunikacji w Skarżysku - Kam.

Rejon Telekomunikacji w Skarżysku obsługuje 645 abonentów.

Szacunkowa liczba abonentów obsługiwanych przez RT w Końskich wynosi 15 numerów.

Wykaz miejscowości, liczby mieszkańców i liczby chętnych na przyłącze telefoniczne na terenie gminy Bliżyn przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. sołectwa | Lp. miejscowości | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkań | Liczba osób chętnych na przyłącze telefoniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Bliżyn: | 537 | w dużym zakresie stelefonizowany około 200 chętnych |
| 2 | 2 | Bugaj | 54 | 31 |
| 3 | 3 | Brzeście | 90 | 22 |
| 4 | 4 | Drożdżów | 31 | 18 |
| 5 | 5 | Gilów | 96 | 19 |
| 6 | 6 | Gostków | 100 | 42 |
| 7 | 7 | Górki | 120 | 25 |
| 8 | 8 | Jastrzębia | 40 | 16 |
| 9 | 9 | Kopcie | 45 | 6 |
| 10 | 10 | Kucębów | 135 | 22 |
| 11 | 11 | Mroczków | 157 |  |
|  | 12 | Mroczków Kamionka | 26 | 90 |
| 12 | 13 | Nowki | 42 | 8 |
| 13 | 14 | Pięty | 63 | 42 |
|  | 15 | Płaczków | 113 | 65 |
| 14 | 16 | Rędocin | 20 | 2 |
|  | 17 | Sobótka | 20 | 16 |
| 15 | 18 | Odrowążek | 129 | 48 |
| 16 | 19 | Nowy Odrowążek | 59 | 25 |
| 17 | 20 | Sorbin | 157 | 71 |
| 18 | 21 | Ubyszów | 143 | 26 |
| 19 | 22 | Wojtyniów | 128 | 37 |
| 20 | 23 | Wołów | 80 | 45 |
| 21 | 24 | Zbrojów | 52 | 33 |
| 22 | 25 | Zagórze | 53 | 12 |

Powyższe zapotrzebowanie dotyczy również instytucji, przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą.

W ostatnich latach podłączono telefony:

1996-1997 r 	- 126 numerów w Bliżynie

1999 r. 		-   22 numery w Ubyszowie,

1999 r. 		-        numery w Bliżynie, Wojtyniowie, Sołtykowie

Telefonizacja gminy Bliżyn przewidziana jest w planach inwestycyjnych TP S.A . do wykonania w latach 2001-2002. Zadanie to jest częścią prac inwestycyjnych p.n. "Rozbudowa central w OT Skarżysko". W ramach przygotowywanych prac inwestycyjnych planowana jest rozbudowa centrali elektronicznej w Bliżynie oraz budowa odpowiedniego zakresu sieci telefonicznej.

Porównanie liczby abonentów telefonicznych dla gminy Bliżyn i gmin sąsiednich:

|  | Bliżyn | Łączna | Skarżysko Kamienna | Skarżysko Kościelne | Stąporków | Suchedniów | Zagnańsk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba abonentów telefonicznych | 427 | 254 | 12957 | 460 | 1889 | 2045 | 1793 |
| Liczba mieszkańców | 8991 | 5321 | 51012 | 4570 | 19435 | 11542 | 12743 |
| Ilość abonentów telefonicznych na 1000 mieszkańców | 47,49 | 47,74 | 254,00 | 100,66 | 97,20 | 177,18 | 140,70 |

Telekomunikacja komórkowa

Na terenie gminy zlokalizowana jest antena telefonii ERA GSM. Gminę swym zasięgiem obejmuje CENTERTEL.

- 3.6. Sieć gazownicza

Na terenie gminy Bliżyn znajduje się:

- 955 szt. gospodarstw wyposażonych w sieć gazową;

- 868 szt. przyłączy domowych;

- 45,87 km długości sieci średnioprężnej;

- 1 stacja redukcyjno-pomiarowa (ul. Szydłowiecka).

Sołectwa zgazyfikowane to:

- Bugaj.

- Brzeście.

- Wołów.

- Wojtyniów.

- Zagórze.

- Bliżyn.

- Zbrojów.

- Drożdżów.

- Górki.

- Gilów.

- Gostków Dolny.

- Płaczków.

- Mroczków.

- Sobótka.

3.7. Komunikacja

DROGI

Na terenie gminy Bliżyn zlokalizowane są następujące drogi:

l. Droga krajowa nr.746 Końskie - Skarżysko – Rudnik - nawierzchnia ulepszona z masy asfaltobetonowej.

2. Drogi powiatowe

15644	Samsonów - Odrowąż - Niekłań - Boków	5,0	km

15648	Mroczków - Rędocin	5,0	km

15649	Gostków - Gilów	3,5	km

15650	Bliżyn - Ubyszów	5,2	km

15651	Wojtyniów - Wołów - Brzeście - Gostków	9,7	km

15652	Wojtyniów - Jastrzębia - Zbrojów	7,6	km

15653	Bliżyn - Sorbin - Odrowążek	8,4	km

15654	Nowy Odrowążek - Kopcie	1,4	km

15655	Stąporków -Pardołów - Swierczów - Nowki - Sorbin	2,0	km

15658	Krasna - Gustawów - Odrowążek	1,0	km

15659	Krasna - Luta - Kucębów	2,5	km

15699	Ubyszów - Brzask - Skarżysko-Kamienna	5,2	km

###### Razem w gminie Bliżyn        		   				    56,5      km

W /w drogi powiatowe posiadają w 75 % nawierzchnią ulepszoną z masy asfaltobetonowej.

3. Drogi gminne

1521001 Bugaj przez wieś

1521002 Brzeście - Bliżyn

1521003 Zagórze - Ubyszów

1521004 Wołów przez wieś

1521005 Jastrzebia przez wieś

1521006 Gostkbw - Gilów

1521007 Zbrojów w kierunku lasu

1521008 Gilów przez wieś

1521009 Górki - Barwinek - Olszyny

1521010 Mroczków - Kapturów

1521011 Płaczków - Pł.Piechatne - Płaczków Kolonia - Pięty

1521012 Kucębów Dolny - Kucębów Górny

1521013 Kucębów Odcinek - Kucębów Górny

1521014 Nowy Odrowążek przez wieś

1521015 Bliżyn ul. Staszica - ul. Zafabryczna – Henryków

Bliżyn ul. Wąska, Szkolna, VI Wieków Bliżyna, Jana Opary, Sobieskiego,  Rudowskiego, Zgodna, Piaskowa, Poprzeczna, Kamienna, 1-go Maja, Leśna, Boczna, Przechodnia, Planty, Towarowa, Nadrzeczna, Podleśna,

Barwinek przez wieś

Kamionka przez wieś

Mroczków - Sobótka

Kucębów Borek przez wieś

Kopcie przez wieś

Dojazd do wasi Kopcie z drogi powiatowej

Nowki przez wieś

Brzeście - Cmentarz

Drożdżów przez wieś

Szczurów przez wieś

Przedpole - Ubyszów

Ubyszów - Żabów - Barwinek

Zagórze ul. Wrzosowa, Źródłowa, Brzozowa, Południowa

Ogólna długość dróg gminnych - 53,3 km z tego 30,3 km posiada nawierzchnię ulepszoną z masy asfaltobetonowej, pozostałe 23,0 km to drogi żużlowe, gruntowe, brukowe.

Porównanie długości utwardzonych dróg gminnych dla gminy Bliżyn i gmin sąsiednich przedstawia tabela;

|  | Bliżyn | Łączna | Skarżysko Kamienna | Skarżysko Kościelne | Stąporków | Suchedniów | Zagnańsk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogi gminne o twardej nawierzchni (w km) | 21 | 18 | 58 | 11 | 31 | 21 | 12 |
| Powierzchnia gminy | 140,88 | 61,79 | 45,44 | 19,77 | 231,41 | 74,96 | 124,37 |
| drogi (w km) na km2 powierzchni gminy | 0,15 | 0,29 | 1,28 | 0,56 | 0,13 | 0,28 | 0,10 |

4.Ilość i stan przystanków w gminie

| L.p. | Sołectwo | Przystanki | Zatoczki | Zadaszenia | Stan zadaszenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bugaj | 2 | 1 | 1 | dost. |
| 2 | Brzeście | 2 | 1 | 1 | dost. |
| 3 | Wołów | - | - | - |  |
| 4 | Zagórze | - | - | - |  |
| 5 | Wojtyniów | - | - | - |  |
| 6 | Bliżyn | 14 | 4 | 6 | dost. |
| 7 | Jastrzębia | - | - | - |  |
| 8 | Ubyszów | 5 | - | - |  |
| 9 | Gostków | 2 | - | - |  |
| 10 | Gilów | 2 | - | - |  |
| 11 | Górki | 2 | - | 1 | dost. |
| 12 | Płaczków | 4 | - | 2 | dost. |
| 13 | Mroczków | - | - | - |  |
| 14 | Sobótka | 1 | 1 | - |  |
| 15 | Drożdżów | 2 | - | - |  |
| 16 | Zbrojów | 2 | - | 1 | dost. |
| 17 | Sorbin | 6 | - | 2 | dost. |
| 18 | Odrowążek | 4 | - | 2 | dost. |
| 19 | Nowy Odrowążek | 2 | - | 1 | dost. |
| 20 | Kucębów | 4 | - | 2 | dost. |
| 21 | Kopcie | - | - | - |  |
| 22 | Nowki | - | - | - |  |

5. Modernizacje dróg gminnych w latach 1994 – 1999

rok - 1994

- droga Bugaj	dł. = 220 mb.

- droga Zagórze	dł. = 637 mb.

- droga Mroczków-Kamionka	dł. = 789 mb.

- droga Gostków	dł. = 134 mb.

- droga Bliżyn ul. Staszica	dł. = 484 mb.

- droga Bliżyn ul. Wąska	dł. = 271 mb.

- droga Bliżyn ul. Zafabryczna	dł. =   10 mb.

- droga Mroczków - Kapturów	dł. = 534 mb.

- droga Wojtyniów  ul. Piaskowa	dł. = 365 mb.

- droga Brzeście - Zagórze	dł. = 640 mb.

- droga Bliżyn ul. Sobieskiego	dł.= 300 mb.

- droga Bliżyn ul. Towarowa	dł.=   31 mb.

- droga Sobótka	dł.= 668 mb.

- droga Gostków	dł.=   57 mb.

R a z e m :	    5.140 mb.

rok - 1995

- droga	 Brzeście - Zagórze	dł.= 290 mb.

- droga	Mroczków-Kamionka	dł.= 605 mb.

- droga Gilów		dł.= 459 mb,

- droga	 Bliżyn ul. Zgodna	dł.= 304 mb.

- droga	 Nowy Odroweżek	dł.= 836 mb.

- droga	Gostków	dł.= 324 mb.

- droga	 Bliżyn ul. J.Opary	dł.= 371 mb.

- droga	 Bliżyn ul. Rudowskiego	dł.= 510 mb.

- draga 	Wołów A +B	dł.= 562 mb,

R a z e m : 	     4.261 mb.

rok - 1996

- droga 	Drożdżów	dł.=	460  mb.

- droga	 Gostków	dł.=	360	mb.

- droga	 Gilów	dł.=	465	mb.

- droga	 Mroczków-Sobótka	dł.=	624	mb.

- droga	 Mroczków do nowego Kościoła	dł.=	80	mb.

- droga	 Bliżyn ul. Zafabryczna	dł.=	233	mb.

- droga	 Bliżyn ul. Poprzeczna	dł.=	190	mb.

R a z e m : 	      2.412 mb.

rok - 1997

- droga 	Gostków Dolny	dł.=	299	mb.

- droga Kopcie  		dł.=	414	mh.

- droga	 Płaczków-Piechotne	dł.=1020	mb.

- droga Pięty		dł.=	620	mb.

- droga Jastrzębia		dł.=1247	mb.

- droga 	Ubyszów -Szczurów	dł.=	520	mb.

- droga Górki	 	dł.=	288	mb.

R a z e m	     4.408  mb.

rok - 1998

- droga Bugaj		dł.=	468	mb.

- droga	Mroczków-Kapturów	dł.=	790	mb.

- droga	 Bliżyn ul. Henryków	dł.=	363	mb.

- droga Gilów		dł.=	371	mb.

- droga	 Bliżyn ul .Wąska	dł.=	194	mb.

- droga	 Bliżyn ul. Towarowa	dł.=	123	mb.

- droga	 Wojtyniów ul. Podleśna	dł.=	700	mb.

- droga	 Brzeście Górne	dł.=	410	mb.

- droga 	Pięty dojazd do PKP	dł.=	225	mb.

R a z e m : 	     3.644  mb.

rok - 1999

- droga	Wołów - Skały	dł.=	760	mb.

- droga	 Gilów za rz/Kamienną	dł.=	311	mb.

- droga Kopcie		dł.=	280	mb.

- droga	 Drożdżów 	dł.=	700	mb.

- droga Jastrzębie		dł.=	345	mb.

- droga	 Górki w prawo	dł.=	358	mb.

- droga	 Górki-Olszyny	dł.=	920	mb.

- droga	 Płaczków - Piechotne	dł.=	502	mb.

- droga Sobótka		dł.=	250	mb.

- droga	 Ubyszów - Żabów	dł.=	310	mb.

R a z e m : 	     4.736  mb.

KOLEJ

1. Linia kolejowa

Przez teren gminy Bliżyn przebiega jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa relacji Skarżysko Kamienna – Koluszki.