GMINA  BLIŻYN

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY BLIŻYN

na lata 2009 – 2014

Bliżyn, czerwiec 2009 r. – maj 2010 r.

SPIS TREŚCI

|  | WSTĘP | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CHARAKTERYSTYKA OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA ............................................. | 6 |
| 1.1. | Podstawowe dane o gminie Bliżyn………………………………………………………………….. | 6 |
| 1.1.1. | Położenie gminy Bliżyn……………………………………………………………………………. | 6 |
| 1.1.2. | Demografia………………………………………………………………………………………… | 7 |
| 1.1.3. | Układ Komunikacyjny…………………………………………………………………………….. | 8 |
| 1.1.4. | Rozwój gospodarczy i społeczny…………………………………………………………………. | 13 |
| 1.2. | Środowisko przyrodnicze…………………………………………………………………………. | 15 |
| 1.2.1. | Ukształtowanie terenu…………………………………………………………………………….. | 15 |
| 1.2.2. | Warunki klimatyczne……………………………………………………………………………… | 16 |
| 1.2.3. | Powietrze atmosferyczne…………………………………………………………………………. | 16 |
| 1.2.4. | Wody……………………………………………………………………………………………… | 18 |
| 1.2.4.1. | Wody podziemne i powierzchniowe………………………………………………………………. | 18 |
| 1.2.5. | Gleby………………………………………………………………………………………………. | 23 |
| 1.2.6. | Złoża surowców mineralnych……………………………………………………………………… | 24 |
| 1.2.7. | Walory przyrodnicze i krajobrazowe……………………………………………………………… | 25 |
| 1.2.7.1. | Lasy………………………………………………………………………………………………. | 25 |
| 1.2.7.2. | Formy ochrony przyrody………………………………………………………………………….. | 25 |
| 1.3. | Dziedzictwo kulturowe | 31 |
| 2. | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GMINY…………………………………………………. | 32 |
| 2.1. | Sieć wodociągowa i kanalizacyjna…………………………………………………………………. | 32 |
| 2.1.1. | System wodociągowy……………………………………………………………………………….. | 32 |
| 2.1.2. | System kanalizacyjny………………………………………………………………………………. | 33 |
| 2.2. | Sieć gazowa | 34 |
| 2.3. | Sieć elektroenergetyczna i teletechniczna………………………………………………………….. | 35 |
| 3. | ŹRÓDŁA ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA……………………………. | 36 |
| 3.1. | Powietrze atmosferyczne……………………………………………………………………………. | 36 |
| 3.2. | Wody powierzchniowe i podziemne……………………………………………………………….. | 36 |
| 3.3. | Gleby………………………………………………………………………………………………… | 39 |
| 3.4. | Surowce mineralne………………………………………………………………………………….. | 40 |
| 3.5. | Lasy…………………………………………………………………………………………………. | 41 |
| 3.6. | Środowisko przyrodnicze…………………………………………………………………………… | 42 |
| 3.6.1. | Hałas………………………………………………………………………………………………… | 42 |
| 3.6.2. | Pola elektromagnetyczne……………………………………………………………………………. | 44 |
| 3.6.3. | Powodzie i zatopienia……………………………………………………………………………….. | 44 |
| 3.7. | Poważne awarie przemysłowe……………………………………………………………………..... | 45 |

| 3.8. | Odpady……………………………………………………………………………………………… | 45 |
| --- | --- | --- |
| 4. | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA………………………………………………………. | 46 |
| 4.1. | Priorytety ekologiczne……………………………………………………………………………….. | 46 |
| 4.2. | Strategia działań dla poprawy stanu środowiska…………………………………………………… | 47 |
| 4.3. | Strategia krótkoterminowych działań……………………………………………………………….. | 48 |
| 4.3.1. | Zasoby wodne, gospodarka wodno-ściekowa………………………………………………………. | 48 |
| 4.3.2. | Powietrze atmosferyczne…………………………………………………………………………… | 48 |
| 4.3.3. | Środowisko przyrodnicze………………………………………………………………………….. | 48 |
| 4.3.4. | Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego…………………………………….. | 48 |
| 4.3.5. | Poważne awarie przemysłowe i drogowe………………………………………………………….. | 49 |
| 4.3.6. | Edukacja ekologiczna……………………………………………………………………………….. | 49 |
| 4.4. | Strategia długoterminowych działań………………………………………………………………… | 49 |
| 4.4.1. | Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa……………………………………………………… | 49 |
| 4.4.2. | Powietrze atmosferyczne……………………………………………………………………………. | 49 |
| 4.4.3. | Środowisko przyrodnicze…………………………………………………………………………… | 49 |
| 4.4.4. | Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego…………………………………….. | 50 |
| 4.4.5. | Poważne awarie przemysłowe i drogowe…………………………………………………………… | 50 |
| 4.4.6. | Edukacja ekologiczna …………………..…………………………………………………………… | 50 |
| 4.5. | Zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bliżyn……………… | 50 |
| 5. | SPOSOBY FINANSOWANIA I REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW……………… | 54 |
| 6. | STRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I MONITORING……………………… | 63 |
| 6.1. | Struktura zarządzania środowiskiem………………………………………………………………. | 63 |
| 6.2. | Wdrażanie i monitoring programu…………………………………………………………………. | 63 |
| 7. | STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM……………………...........……… | 65 |
|  | SPIS TABEL | 67 |
|  | MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE | 68 |

WSTĘP

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dn. 27.04.2001 r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek sporządzenia przez zarządy województw, powiatu i gminy odpowiednio wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (art. 17).

Zakres tych programów musi być spójny z polityką ekologiczną państwa (art. 14), 
a więc musi określać:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

Z wykonania programów zarząd województwa, powiatu i gminy ma obowiązek sporządzać co 2 lata raporty, które będą przedstawione odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.

Pierwszy „Program ochrony środowiska dla gminy Bliżyn ” został opracowany 
w 2004 r w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. Niniejszy dokument jest aktualizacją Programu Ochrony Środowiska z 2004 r.

Uwarunkowania prawne programów

Cele strategiczne programów wynikają z polityki zrównoważonego rozwoju państwa, sukcesywnie dostosowywanej do prawa Unii Europejskiej, zawarte w następujących dokumentach:

- Prawo ochrony środowiska – Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku. Jest ona podstawowym aktem prawnym w dziedzinie ochrony środowiska i pełni funkcję ustawy ramowej dla całego ustawodawstwa z tego zakresu. Art. 17 i 18 nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.

- II Polityka Ekologiczna Państwa, z 2001 r. Dokument ten ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań ochrony środowiska na obszarze całej Polski. Określa też, na podstawie aktualnego stanu środowiska: cele, priorytety i działania proekologiczne wraz ze środkami niezbędnymi do ich osiągnięcia. Polityka ekologiczna powinna być elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania celów gospodarczo – społecznych z celami ochrony środowiska.

- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010. Jest dokumentem o charakterze operacyjnym, stanowiącym instrument wdrożenia „II Polityki Ekologicznej Państwa”. Zawiera harmonogram zadań wynikających z tej polityki oraz wskazówki i wytyczne do uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych. Precyzuje sposoby osiągania celów zawartych w „II Polityce Ekologicznej Państwa” w formie pakietów działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych na lata 2002 – 2010. Dla każdego pakietu zadań określa jego nazwę, ustanawia jednostkę odpowiedzialną i jednostki współpracujące. Podaje również termin realizacji oraz niezbędne nakłady finansowe.

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. Dokument ten został sporządzony w oparciu o zapisy ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zawiera aktualizację i uszczegółowienie długookresowej 
„II Polityki Ekologiczne Państwa”, zwłaszcza w nawiązaniu do priorytetowych kierunków działań określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2001 – 2010.

- Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013. Plan ten jest dokumentem określającym strategię społeczno – gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Jego zdaniem jest osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski 
z Unią Europejską. Wskazuje wielkość planowanego zaangażowania środków Funduszy Strukturalnych, Funduszy Spójności i środków krajowych oraz określa sposób koordynacji i wdrażania pomocy strukturalnej w okresie realizacji Planu.

- Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE), jest dokumentem identyfikującym i hierarchizującym główne cele edukacji środowiskowej. Wskazuje także możliwości ich realizacji. Cele zawarte w NSEE zostaną przełożone na konkretne zadania służące realizacji zadań edukacyjnych promujących ideę ekorozwoju.

Głównym celem polityki ekologicznej państwa, ustanowionym w/w krajowych dokumentach programowych jest „zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI w oraz stworzenie podstaw dla opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju”.

Zasadą, stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych na wszystkich szczeblach zarządzania powinna być konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki 
i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich, zarówno przez obecne jak 
i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. W praktyce oznacza to równorzędne traktowanie racji ekologicznych, społecznych i gospodarczych oraz powoduje koniczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką sektorową w pozostałych dziedzinach gospodarki.

W sferze realizacji polityki ekologicznej zasada zrównoważonego rozwoju powinna być stosowana wraz z następującymi zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi:

- zasadą przezorności – promującą działania, których celem jest rozwiązywanie problemów środowiskowych wówczas, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo, że wymagają one rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje tego naukowe potwierdzenie;

- zasadą integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi – zakładającą uwzględnianie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi;

- zasadą równego dostępu do środowiska przyrodniczego – realizowaną 
w aspekcie międzypokoleniowym, międzygrupowym oraz równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą;

- zasadą regionalizacji – przewidującą rozszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i wojewodów do ustalania regionalnych opłat, normatywów, ulg 
i wymogów ekologicznych wobec jednostek gospodarczych oraz regionalizowanie ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej;

- zasadą uspołecznienia – mającą na celu stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, świadomości i wrażliwości ekologicznej;

- zasadą „zanieczyszczający płaci” – składającą pełną odpowiedzialność (w tym materialną) za skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska na sprawcę;

- zasada likwidacji zanieczyszczeń u źródła – zapewnia ona likwidację zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania;

- zasadą prewencji – która stanowi, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska powinno być podejmowane już na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć;

- zasadą stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) – promującą wybór najlepszych, dostępnych w danej chwili rozwiązań technicznych;

- zasadą subsydiarności – polegającą na stopniowym przekazywaniu części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny, tak aby problem był rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie rozwiązany;

- zasadą klauzul zabezpieczających – która umożliwia stosowanie 
w uzasadnianych przypadkach ostrzejszych Śródków ochronnych w porównaniu 
z wymogami prawa UE;

- zasadą skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej – mającą zastosowanie przy wyborze planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska oraz do oceny osiągniętych wyników w trakcie i po zakończeniu ich realizacji.

1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEGO STANU ŚRODOWISKA

- 1.1. Podstawowe dane o gminie Bliżyn

- 1.1.1. Położenie gminy Bliżyn

Gmina Bliżyn położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego, należy do powiatu skarżyskiego. Graniczy z:

- województwem mazowieckim od północy (i położonymi w nim gminami Chlewiska 
i Szydłowiec),

- powiatem koneckim od zachodu (i położoną w nim gminą Stąporków),

- powiatem kieleckim (i położoną w nim gminą Zagnańsk),

- gminą Łączna od południowego – zachodu, Suchedniów i Skarżysko – Kamienna od wschodu.

Powierzchnia gminy Bliżyn wynosi 14 116 ha. Swoim obszarem obejmuje 
23 sołectwa. Około 69 % powierzchni gminy (9 860 ha) zajmują lasy.

Powierzchnię gminy i liczbę mieszkańców z wyszczególnieniem na sołectwa przedstawia poniższa tabela.

Tab. 1. Powierzchnia gminy i liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa

(stan na 31.12.2008 r.)

| L.p. | Sołectwo | Powierzchnia w [ha] | Liczba ludności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bliżyn | 574,4191 | 1 793 |
| 2 | Brzeście | 199,7373 | 304 |
| 3 | Bugaj | 81,1466 | 241 |
| 4 | Drożdżów | 46,5718 | 143 |
| 5 | Gilów | 147,9372 | 390 |
| 6 | Gostków | 193,9220 | 321 |
| 7 | Górki | 777,4495 | 443 |
| 8 | Jastrzębia | 490,7676 | 78 |
| 9 | Kopcie | 3 212,3326 | 164 |
| 10 | Kucębów | 805,2968 | 337 |
| 11 | Mroczków | 247,5852 | 617 |
| 12 | Nowki | 168,6639 | 97 |
| 13 | Nowy Odrowążek | 183,6502 | 265 |
| 14 | Odrowążek | 902,3302 | 450 |
| 15 | Płaczków | 841,2554 | 819 |
| 16 | Sobótka | 938,0600 | 194 |
| 17 | Rędocin | 43,0000 | 93 |
| 18 | Sorbin | 764,4600 | 550 |
| 19 | Ubyszów | 793,4742 | 393 |
| 20 | Wojtyniów | 238,298 | 451 |
| 21 | Wołów | 1495,6877 | 270 |
| 22 | Zagórze | 763,0623 | 72 |
| 23 | Zbrojów | 207,1900 | 214 |
| Razem |  | 14 116,2888 | 8 699 |

Dane: UG Bliżyn

- 1.1.2. Demografia

Ludność

Gmina Bliżyn to 8 699 mieszkańców (dane na 31.12.2008r.) przy gęstości zaludnienia 61 osób/km2. Przyrost naturalny w roku 2008 był ujemny. Również w poprzednich latach można było zaobserwować tendencje spadkową liczby ludności.

Ludność w wieku produkcyjnym do 31.12.2007 r. stanowiła 62,5 % (5 356 osób), przedprodukcyjnym 18,9 % (1 623 osoby), poprodukcyjnym 18,8 % (1 592 osób).

Tab. 2. Charakterystyka demograficzna gminy Bliżyn wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

| Nazwa cechy | stan na 31.12.2008 r. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Powierzchnia ogółem | 14 116 ha |
| Sołectwa ogółem | 23 |
| Ludność faktycznie zamieszkała | 8 520 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | 5 384 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | 1 534 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | 1 602 |
| Urodzenia żywe (dane za 2007 r) | 58 |
| Zgony (dane za 2007 r) | 104 |

Dane: GUS

Zasoby mieszkaniowe

Liczba mieszkań w gminie Bliżyn wynosi 2 772 (rocznik statystyczny 2008), ogółem jest to 189 000 m2 powierzchni użytkowej. Na 1 mieszkańca przypada ok. 22,0 m2 powierzchni użytkowej.

Liczba izb wynosi 10 350, na 1 izbę przypada 0,83 osoby.

Tab. 3. Zasoby mieszkaniowe gminy Bliżyn wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

| Liczba mieszkań ogółem | 2 772 |
| --- | --- |
| W tym wyposażonych w: |  |
| 1 | 2 |
| Wodociąg | 2250 |
| Ustęp spłukiwany | 1 508 |
| Łazienkę | 1 565 |
| Centralne ogrzewanie | 1 767 |
| Gaz z sieci | 1097 |
| Gaz z butli | 1 255 |
| Liczba izb w mieszkaniach | 10 350 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem | 189 000 m2 |

Dane: GUS Kielce

Oświata i wychowanie

W gminie Bliżyn czynne są obecnie 4 szkoły podstawowe: SP w Bliżynie, SP 
w Mroczkowie, SP w Sorbinie i SP w Odrowążku, w których naukę pobiera 534 dzieci 
(łącznie z klasami „0”), 1 gimnazjum w Bliżynie, w którym naukę pobiera 280 dzieci.

Zdrowie i opieka społeczna

W gminie funkcjonują: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bliżynie, Ośrodek Zdrowia w Sołtykowie (podległy pod SPZOZ w Bliżynie) oraz punkt stomatologiczny w Mroczkowie i 2 apteki.

Obsługę w zakresie ochrony zdrowia zapewnia 5 lekarzy, 2 stomatologów i 10 pielęgniarek. Ponadpodstawową obsługę w zakresie ochrony zdrowia sprawuje szpital powiatowy w Skarżysku – Kamiennej.

Kultura

W gminie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie oraz 2 biblioteki o łącznej ilości 33 505 woluminów wg stanu na 31.12.2008 r.

Administracja i łączność

Obsługę administracyjną gminy w zakresie podstawowym zapewnia Urząd Gminy 
w Bliżynie. W zakresie szczebla ponadpodstawowego gminę Bliżyn obsługują instytucje powiatowe w Skarżysku – Kamiennej i wojewódzkie w Kielcach.

W Bliżynie funkcjonuje Urząd Pocztowy i centrala telefoniczna.

- 1.1.3. Układ komunikacyjny

Łączna długość dróg publicznych na ternie gminy Bliżyn wynosi 229,3 km, w tym dróg o nawierzchni utwardzonej jest 93,6 km (40,81%), a dróg o nawierzchni gruntowej 135,7 km (59,18 %.). Natomiast łączna długość dróg gminnych wynosi 56,6 km, w tym  
o nawierzchni utwardzonej 41,7 km.

Przez teren gminy Bliżyn przebiega niezelektryfikowana linia kolejowa relacji Skarżysko – Kamienna – Tomaszów Mazowiecki ze stacjami kolejowymi w Bliżynie, Gilowie i Sołtykowie oraz przystankiem osobowym w Brzasku. Jej długość w granicach gminy wynosi ok. 8,5 km.

Układ drogowy

- Do dróg krajowych zalicza się:

- nr 42 Namysłów – Radomsko – Końskie – Skarżysko Kamienna – Rudnik.

- Do dróg powiatowych zalicza się następujące drogi:

- nr 0437 T (15644) Samsonów – Odrowąż – Niekłań – Boków,

- nr 0441 T (15648) Mroczków – Rędocin,

- nr 0442 T (15649) Gostków – Gilów,

- nr 0443 T (15650) Bliżyn – Ubyszów,

- nr 0444 T (15651) Wojtyniów – Wołów – Brzeście – Gostków,

- nr 0445 T (15652) Wojtyniów – Jastrzębia – Zbrojów,

- nr 0446 T (15653) Bliżyn – Sorbin – Odrowążek,

- nr 0447 T (15654) Nowy Odrowążek – Kopcie,

- nr 0448 T (15655) Stąporków – Pardołów – Świerczków – Nowki – Sorbin,

- nr 0451 T (15658) Krasna – Gustawów – Odrowążek,

- nr 0452 T (15659) Krasna – Luta – Kucębów,

- nr 0495 T (15699) Ubyszów – Brzask – Skarżysko Kamienna.

- Do dróg gminnych zalicza się następujące drogi:

| L.p. | Przebieg drogi | Początek | Koniec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bugaj – Brzeście | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 w m-ci Bugaj | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 w m-ci Brzeście |
| 2 | Brzeście – Bliżyn | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 |
| 3 | Zagórze – Ubyszów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 | granica lasu |
| 4 | Wołów przez wieś | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 | skrzyżowanie z drogą gminną „Wołów Cyganów – Wołów” |
| 5 | Jastrzębia przez wieś | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15652 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15652 Zbrojów |
| 6 | Gostków Górny – Gilów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15649 | skrzyżowanie z drogą gminną „Górki – Barwinek – Mroczków” |
| 7 | Górki – Gilów | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | granica wsi Górki |
| 8 | Gilów przez wieś | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15649 |
| 9 | Górki – Barwinek – Mroczków | skrzyżowanie z drogą gminną „Gostków Górny – Gilów” | skrzyżowanie z drogą wewnętrzną w m-ci Mroczków |
| 10 | Mroczków – Kapturów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15648 | granica lasu |
| 11 | Płaczków – Pięty | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | stacja kolejowa w m-ci Sołtyków |
| 12 | Kucębów Dolny – Kucębów Odcinek | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15659 | skrzyżowanie z drogą gminną „Kucębów Dolny – Kucębów Odcinek” |
| 13 | Kucębów Odcinek | skrzyżowanie z drogą gminną „Kucębów Dolny – Kucębów Odcinek” | granica lasu |
| 14 | Odrowążek Nowy przez wieś | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15658 | granica lasu |
| 15 | ul. Zafabryczna – Henryków –Drożdżów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15652 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15653 w m-ci Drożdżów |
| 16 | Sobótka | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15648 | skrzyżowanie z drogą gminną „Sobótka II” |
| 17 | Górki – Górki Olszyna | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | skrzyżowanie z drogą gminną „Górki – Barwinek – Mroczków” |
| 18 | Górki za torami | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | skrzyżowanie z drogą gminną „Górki – Górki Olszyny” |
| 19 | Nowki przez wieś | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15655 | granica lasu |
| 20 | Kucębów – Borki | skrzyżowanie z drogą gminną „Kucębów Dolny – Kucębów Odcinek” | granica gminy |
| 21 | Kucębów Górny | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15644 | skrzyżowanie z drogą gminną „Kucębów Dolny – Kucębów Odcinek” |
| 22 | Kopcie do wsi | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15644 | skrzyżowanie z drogą gminną „Kopcie przez wieś” |
| 23 | Kopcie przez wieś | granica lasu | granica lasu |
| 24 | Kopcie do leśniczówki | skrzyżowanie z drogą gminną „Kopcie przez wieś” | granica lasu |
| 25 | Ubyszów Płatki | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15650 | granica posesji |
| 26 | Brzeście Górne – Gostków | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15650 |
| 27 | Zagórze przez wieś | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 |
| 28 | Wołów Cyganów – Wołów | skrzyżowanie z drogą gminną „Wołów przez wieś” | granica lasu |
| 29 | ul. Leśna | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15652 | granica lasu |
| 30 | ul. Boczna | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15652 | skrzyżowanie z ul. Zafabryczną |
| 31 | Bliżyn ul. Opary – ul. Henryków | skrzyżowanie z ul. Zafabryczną | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15653 |
| 32 | ul. Zafabryczna – ul. Henryków | skrzyżowanie z drogą gminną „ul. Zafabryczna – Henryków – Drożdżów” | skrzyżowanie z drogą gminną „Bliżyn ul. Opary – ul. Henryków” |
| 33 | Drożdżów przez wieś | skrzyżowanie z ul. Zafabryczną | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15653 |
| 34 | Ubyszów – Żabów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15650 | granica lasu |
| 35 | Górki – Barwinek | skrzyżowanie z drogą gminną „Górki – Barwinek – Mroczków” | granica lasu |
| 36 | Gilów – Górki | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15649 | granica lasu |
| 37 | ul. Rudowskiego | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15653 |
| 38 | ul. Sobieskiego | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | do końca ulicy |
| 39 | ul. Towarowa | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | do końca drogi (tereny kolejowe) |
| 40 | ul. Kamienna i ul. Podleśna | skrzyżowanie z drogą gminną „ul. Kamienna i ul. Podleśna” | granica lasu |
| 41 | ul. Poprzeczna | skrzyżowanie z drogą gminną „ul. Kamienna i ul. Podleśna” | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 |
| 42 | ul. Zgoda | granica lasu | koniec drogi (naprzeciw dworca PKP) |
| 43 | ul. Piaskowa | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 |
| 44 | Ubyszów – Szczurów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15699 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15650 |
| 45 | ul. 1-go Maja | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | granica posesji |
| 46 | ul. Szkolna | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | skrzyżowanie z ul. Piaskową |
| 47 | ul. VI Wieków Bliżyna | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | Ośrodek Zdrowia |
| 48 | Bugaj I | granica lasu | skrzyżowanie z drogą gminną Bugaj – Brzeście |
| 49 | Brzeście II – Bliżyn | skrzyżowanie z drogą gminną „Brzeście – Bliżyn” | skrzyżowanie z drogą gminną „Brzeście Górne – Gostków” |
| 50 | Zagórze – Ubyszów | skrzyżowanie z drogą gminną Zagórze – Ubyszów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15699 |
| 51 | Wołów Skały - Wołów Cyganów | skrzyżowanie z drogą gminną ,,Wołów przez wieś” | skrzyżowanie z drogą gminną ,,Wołów Cyganów- Wołów WołówCyganCyganów- w |
| 52 | Gostków | skrzyżowanie z drogą gminną ,,Gostków Górny- Gilów” | koniec drogi |
| 53 | Płaczków- Pięty I | skrzyżowanie z drogą gminną ,,Płaczków –Pięty” | koniec zabudowań |
| 54 | Sobótka I | skrzyżowanie z drogą gminną ,,Sobótka” | koniec drogi |
| 55 | Sobótka II | skrzyżowanie z drogą gminną Wołów przez wieś” | koniec drogi |
| 56 | Zagórze I | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 | granica lasu |
| 57 | Wołów Cyganów – Wołów I | skrzyżowanie z drogą gminną ,,Wołów Cyganów - Wołów” | ciek wodny (granica lasu) |
| 58 | ul. Wąska | skrzyżowanie z drogą gminną, ul. Zgoda” | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 |

Odcinki o złym stanie nawierzchni:

- droga powiatowa nr 0437 T w miejscowości Kucębów, Odrowążek, Nowy Odrowążek,

- droga powiatowa nr 0446 T w miejscowości Bliżyn, Drożdżów, Zbrojów, Sorbin, Odrowążek,

- droga powiatowa nr 0445 T w miejscowości Jastrzębia, Zbrojów,

- droga powiatowa nr 0444 T w miejscowości Zagórze,

- droga powiatowa nr 0444 T w miejscowości Wołów, Wojtyniów,

- droga powiatowa nr 0495 T w miejscowości Zagórze, Ubyszów,

- droga gminna Bugaj – Brzeście w miejscowości Brzeście,

- droga gminna Brzeście – Bliżyn w miejscowości Brzeście,

- droga gminna Zagórze I w miejscowości Zagórze,

- droga gminna Zagórze przez wieś w miejscowości Zagórze,

- droga wewnętrzna Brzeście – Wojtyniów – Wołów (Stary Gostków) 
w miejscowości Brzeście, Wojtyniów, Wołów,

- droga wewnętrzna Brzeście III w miejscowości Brzeście, Wołów,

- droga gminna Górki – Gilów w miejscowości Górki, Gilów,

- droga wewnętrzna Gilów – Górki – Płaczków – Zbrojów w miejscowości Płaczków i Górki,

- droga gminna Kopcie przez wieś,

- droga gminna Bliżyn ul. Leśna,

- droga gminna Bliżyn ul. Boczna,

- droga gminna Bliżyn ul. Rudowskiego,

- droga gminna Ubyszów – Żabów,

- droga gminna Bliżyn ul. Sobieskiego,

- droga gminna Bliżyn ul. Zgodna,

- droga gminna Bliżyn ul. 1 Maja,

- droga gminna Brzeście II – Bliżyn,

- droga gminna Wołów Cyganów – Wołów I,

- droga wewnętrzna Mroczków – Sobótka,

- droga gminna Bliżyn ul. Skrajna,

- droga gminna  Płaczków Pięty,

- droga gminna Wojtyniów ul. Kamienna,

- droga gminna Bliżyn ul. Szkolna,

- droga gminna Gostków – Gilów,

- droga gminna Bliżyn ul. Wąska,

- droga gminna Górki – Barwinek- Mroczków w miejscowości Górki,

- droga gminna Kucębów Dolny- Kucębów Górny,

- droga gminna Nowy Odrowążek,

- droga gminna Górki – za torami,

- droga gminna Wołów Cyganów- Wołów Skały,

- droga gminna Bugaj – Brzeście w miejscowości Bugaj,

- droga gminna Zagórze,

- droga gminna Drożdżów.

Układ komunikacyjny gminy zapewnia podstawowe połączenia:

- z siedzibą gminy w Bliżynie,

- ze stacjami kolejowymi w Bliżynie, Sołtykowie, Gilowie i przystankiem 
w Brzasku,

- miejscowości gminnych między sobą,

- z sąsiednimi gminami:

- Szydłowcem i Chlewiskami (woj. mazowieckie),

- Stąporkowem (powiat konecki),

- Skarżyskiem – Kamienną (siedziba powiatu), Łączną, Suchedniowem,

- Zagnańskiem (powiat kielecki).

- 1.1.4. Rozwój gospodarczy i społeczny

Rolnictwo

Użytkowanie rolnicze gruntów

Zasoby ziemi użytkowanej rolniczo stanowią ogółem 1 073 ha, tj. 7,5 % powierzchni całej gminy; lasy 9 860 ha, co stanowi 69,0% powierzchni ogólnej gminy.

Struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco (dane: UG Bliżyn 
wg stanu na 31.12.2008 r):

- grunty orne 498 ha    -  46,4 % użytków rolnych,

- sady 45 ha                 -    4,2 % użytków rolnych,

- łąki 410 ha                 -  38,2 % użytków rolnych,

- pastwiska 120 ha       -   11,2 % użytków rolnych.

Powierzchnia użytków rolnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 0,12 ha. 
W gminie Bliżyn ogółem jest 1 270 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą wynosi 0,7935 ha. Największą grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni 1 ha (886 wszystkich gospodarstw).

Charakterystyka gospodarstw rolnych (dane: UG Bliżyn wg stanu na 31.12.2008 r.):

- do 1 ha 	– 886 gospodarstw,

- 1 – 5 ha	– 358 gospodarstw,

- 5 – 10 ha	– 22 gospodarstwa,

- > 10 ha	– 4 gospodarstwa.

Struktura bonitacyjna gleb

Wartość użytkową gleb określa się na podstawie 6 klas bonitacyjnych. Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w obrębie użytków rolnych gminy Bliżyn przedstawia się następująco:

- klasa IVa 	– 1,8 %,

- klasa IVb 	– 10,96 %,

- klasa V 	– 57,11 %,

- klasa VI 	– 30,13 %.

Gleby prawnie chronione kl. IVa na obszarze gminy Bliżyn stanowią 1,8 % ogólnej powierzchni użytków rolnych.

Tab. 4. Struktura upraw

| Wyszczególnienie | Powierzchnia upraw w ha |  | Zmiany w areale upraw % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 |  |
| Grunty orne ogółem | 1723 | 1723 |  |
| Powierzchnia zasiana i zasadzona | 820 | 843 | +2,8 |
| Zboża, w tym: | 480 | 502 | +4,58 |
| Żyto | 280 | 295 | +5,36 |
| Warzywa | 45 | 43 | -4,44 |
| Ziemniaki | 225 | 210 | -6,67 |

Dane: UG.Bliżyn

Produkcja roślinna w gminie nastawiona jest głównie na zaopatrzenie własnych potrzeb.

Rynek pracy

Wg stanu na koniec 2007 r. liczba osób pracujących wynosiła 383. Struktura zatrudnienia kształtowała się następująco (dane: GUS Kielce):

- pracujący ogółem – 383,

- pracujące kobiety – 213,

- pracujący mężczyźni – 170.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 2007 r. wyniosła ogółem 1 225 osób, w tym:

- kobiet – 690,

- z prawem do zasiłków – 160,

- nie posiadających prawa do zasiłku – 1 065.

Stopa bezrobocia wynosiła w 2007 r. 14,3 %.

Obecnie na ternie gminy Bliżyn zarejestrowanych jest 369 podmiotów gospodarczych (dane: UG Bliżyn). Największe oddziaływanie na środowisko mają:

- Firma Handlowa TANK-FULL ul. Lubelska 46, 35-241 Rzeszów, Stacja Paliw 
w Bliżynie ul. Kościuszki 12a 26-120 Bliżyn;

- AKG Sp. z o.o. Stąporków ul. Piłsudskiego 105, 26-220 Stąporków , Górki gm. Bliżyn (betoniarnia);

- ANCZ Andrzej Czarnecki, ul. Jana Cybisa 2/59 02-784 Warszawa,
 ul. Kościuszki 142 b, 26-120 Bliżyn (poligrafia);

- Ceramika Budowlana „Sołtyków” Sp. z o.o., Sołtyków 26-120 Bliżyn (cegielnia);

- Zakład Produkcyjno-Handlowy „Nofar” w Mroczkowie,Mroczków4, 26-120 Bliżyn (produkcja farb);

- Fisher Automative II Sp. z o.o. Dziwok Wioletta , Mroczków 4 26-120 Bliżyn;

- Kopalnia Sosnowica s.c.  Więckiewicz J. i Rębosz G. Kopcie, 26-120 Bliżyn

oraz prowadzone w mniejszym rozmiarze następujące działalności gospodarcze:

- Pustuła Tomasz ul. Kościuszki 122a 26-120 Bliżyn – konserwacja i naprawa   pojazdów;

- Boczek Radosław ul. Wąska 10 26-120 Bliżyn – punkt remontowo-serwisowy urządzeń chłodniczych;

- Rut Katarzyna ul. Zafabryczna 32 26-120 Bliżyn – produkcja parkietów;

- Żak Grzegorz Bzeście 26a 26-120 Bliżyn – konserwacja i naprawa pojazdów;

- Wojciechowski Włodzimierz Brzeście 5 26-120 Bliżyn - konserwacja i naprawa pojazdów;

- Pydyn Jarosław Brzeście 89 26-120 Bliżyn – produkcja i sprzedaż mebli (na terenie „Polifarbu”- ul Staszica 16, 26-120 Bliżyn);

- Mikołajczak Robert Kopcie 19 26-120 Bliżyn -konserwacja i naprawa pojazdów;

- Kowalicka Monika Pięty 23 26-120 Bliżyn - konserwacja i naprawa pojazdów;

- Ciaś Ryszard Pięty 9 26-120 Bliżyn- produkcja wyrobów tartacznych;

- Boruń Wojciech ul. Kościuszki 114, 26-120 Bliżyn – lakiernictwo samochodowe;

- Banaszewski Łukasz ul. Poprzeczna 31 26-120 Bliżyn- sprzedaż złomu;

- „TARTAK” Zakład Produkcyjno – Usługowy w zakresie przetarcia drewna 
w miejscowości Sorbin 26-120 Bliżyn;

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mroczków Kamionka 23 26-120 Bliżyn.

W rejestrach ewidencji działalności gospodarczej figurują również inne, mniejsze zakłady usługowe, np.: fryzjerstwo, krawiectwo, naprawa urządzeń i sprzętu RTV I AGD, usługi budowlane, stolarskie, malarskie, hydrauliczne, transportowe i handlowe.

- 1.2. Środowisko przyrodnicze

- 1.2.1. Ukształtowanie terenu

Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym J. Kondrackiego omawiany teren należy do prowincji Wyżyna Małopolska, podprowincji Wyżyna Środkowo – Małopolska, makroregion Wyżyna Kielecko – Sandomierska, mezoregion Płaskowyż Suchedniowski. Gmina Bliżyn obejmuje środową część Płaskowyżu Suchedniowskiego, granicząc na północy z mezoregionem Garb Gielniowski, na południu z mezoregionem Góry Świętokrzyskie.

W morfologii tego terenu dominują tereny wyniesione. Tereny obniżone ograniczają się w zasadzie do dolin głównych cieków. Najwyższe kulminacje znajdują się na północnym – zachodzie i wynoszą 360,25 m n.p.m. w rejonie Góry Altana i 408 m n.p.m. już poza granicą gminy Bliżyn oraz na południowym – wschodzie – 397,5 m (w rejonie Skalna Góra).

Najniższe punkty obszaru gminy znajdują się w dolinie Kamiennej – Grabowiec (240,0 m n.p.m.) na środkowo – wschodnim odcinku granicy Bliżyna oraz w dolinie dopływu Krasnej – Kucębów (270,0 m n.p.m.) na środkowo – zachodnim odcinku granicy gminy.

Deniwelacje omawianego terenu wynoszą około 160 m. Generalnie obszar nachylony jest z północnego – zachodu na południowy – wschód. Spadki ternu są małe, od 0 do 2 % 
w dolinach głównych cieków, średnie w przedziałach 2 – 5 % i 5 – 8 % na całym obszarze oraz duże 8 – 12 % w partiach wyższych wzniesień oraz na terenach antropogenicznych (terenach eksploatacji surowców pospolitych).

W rzeźbie terenu wyróżnia się gęsta sieć dolin i dolinek okresowych.

- 1.2.2. Warunki klimatyczne

Temperatura powietrza – średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,6° C. Średnia ilość dni gorących w roku wynosi od 30 do 40, natomiast dni z mrozem około 45, 
w tym dni bardzo mroźnych około 25. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, 
a najchłodniejszymi styczeń i luty. Okres wegetacyjny trwa od kwietnia do listopada przez 200 do 210 dni.

Opady – średnia roczna suma opadów przekracza 600 mm, w Bliżynie wynosi 
774 mm. Najwyższe opady notuje się w czerwcu (100 mm), lipcu (99 mm) i sierpniu (73 mm), najniższe zaś w lutym (27 mm), listopadzie (31 mm) i styczniu (32 mm).

Pokrywa śnieżna – ilość dni z pokrywą śnieżną waha się w granicach 42 – 70 dni przy średniej grubości pokrywy wynoszącej 8,9 – 11,4 cm.

Wiatry – przeważają wiatry z kierunków zachodnich (z zachodu 17,8 % 
i południowego – zachodu 11,4 %). Z kierunku wschodniego wieje 12,4 % rocznej sumy, 
a z północy 11,4 %. Wiatry o dużych prędkościach (powyżej 10 – 15 m/s) występują 
w okresie zimy, wiosny i późnej jesieni, łącznie około 20 dni w roku. Najczęściej jednak wieją wiatry o niewielkich prędkościach, tj. poniżej 4,0 m/s.

- 1.2.3. Powietrze atmosferyczne

Stan czystości

Ocena jakości powietrza dokonywana jest w ramach państwowego monitoringu środowiska (WIOŚ) w strefach, które stanowią obszar aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy lub obszar powiatu, który nie wchodzi w skład aglomeracji.

Gmina Bliżyn należy do powiatu skarżyskiego (strefa ostrowiecko-starachowicka), 
w związku z tym stan czystości powietrza w gminie określany jest na podstawie tej strefy.

Stacja pomiarowa monitoringu w strefie powiatu skarżyskiego znajduje się 
w Skarżysku Kamiennej przy ul. Słowackiego. Jednostką prowadzącą pomiary jest WSSE, 
a substancjami oznaczonymi są: SO2, NO2 pył BS (BS – black smoke – pył zawieszony mierzony metodą reflektometryczną).

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska dokonano w województwie świętokrzyskim w 2007 roku oceny poziomu substancji w powietrzu w poszczególnych strefach oraz sporządzono klasyfikacje stref dla dwóch grup kryteriów:

- ustanowionych w celu ochrony zdrowia w zakresie SO2, NO2, pył zawieszony PM10, Pb, CO, benzen, O3,

- ustanowionych w celu ochrony roślin w zakresie SO2, NO2, O3.

Przy klasyfikacji stref, wykonanej odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji, zastosowano następujące symbole:

- klasa I – poziom substancji przekracza górny poziom oszacowania (najwyższy poziom stężenia zanieczyszczeń);

- klasa II – poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od dolnego progu oszacowania;

- klasa IIIb – poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania (najniższy poziom stężenia zanieczyszczeń).

Tab. 5. Klasyfikacja stref (powiat skarżyski - strefa ostrowiecko-starachowicka) – zgodnie 
z art. 88 Ustawy Prawo ochrony środowiska) wg stanu za 2007 r.

| Powiat SKARŻYSKI | Ocena ze względu na ochronę zdrowia |  |  |  |  |  |  | Ocena ze względu na ochronę roślin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | Pył PM10 | Pb | CO | benzen | O3 | NOx | SO2 | O3 |
|  | IIIb | IIIb | I | IIIb | IIIb | IIIb | I | IIIb | II | I |

Źródło: WIOŚ Kielce

Klasyfikacji strefy dokonano dla każdego zanieczyszczenia, na podstawie najwyższych stężeń na obszarze strefy. Końcowym wynikiem klasyfikacji było określenie jednej klasy dla strefy ze względu na ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę roślin.

Ocena dotyczy pełnego roku 2007 i opiera się w całości na kryteriach (w tym na dopuszczalnych poziomach substancji w powietrzu) określonych w rozporządzeniu MŚ z dnia 5.04.2006 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 445).

Biorąc pod uwagę kryterium ochrony zdrowia, strefę ostrowiecko-starachowicką  zakwalifikowano do kasy A, oznaczającej, że poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej. Ocena każdej substancji, sporządzonej ze względu na ochronę zdrowia, została zakwalifikowana do klasy A, co przedstawia tab. 6.

Tab. 6. Klasyfikacja wynikowa dla poszczególnych zanieczyszczeń na obszarze strefy ostrowiecko-starachowickiej wg stanu za 2007 r.

| SO2 | NOx | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | A | A | A | A | A | A |

Źródło: WIOŚ Kielce

W przypadku oceny sporządzonej ze względu na ochronę roślin, w zakresie SO2 
i NOx, wystarczającą liczbą stanowisk pomiarowych jest jedno na 20 000 km2. Dlatego też do oceny wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji na Św. Krzyżu.

Biorąc pod uwagę kryterium ochrony roślin, strefę ostrowiecko-starachowicką zakwalifikowano do klasy A. Poszczególne oznaczane wskaźniki nie przekraczają dopuszczalnych norm i są zakwalifikowane do klasy A (tab. 7).

Tab. 7. Klasyfikacja wynikowa dla poszczególnych zanieczyszczeń na obszarze strefy ostrowiecko –starachowickiej wg stanu za 2007 r.

| SO2 | NO | O3 | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- |
| A | A | A | A |

Źródło: WIOŚ Kielce

Strefa ostrowiecko-starachowicka  została oceniona jako strefa odpowiadająca klasie A.

W gminie Bliżyn nie ma obiektów znacząco wpływających na pogorszenie stanu czystości powietrza. Większość z nich skupiona jest w obrębie miasta Skarżysko – Kamienna. Ewentualne zanieczyszczenie powietrza spowodowane jest ruchem komunikacyjnym i koncentracją palenisk domowych (szczególnie w sezonie grzewczym). Czynniki te nie wpływają jednak znacząco na ocenę stanu czystości powietrza strefy ostrowiecko -starachowickiej , do której należy powiat skarżyski.

Wymaganym działaniem jest utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza, zgodnie polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, 
w szczególności przez:

- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach,

- zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Dyrektywa Ramowa 96/62/WE w sprawie ochrony i zarządzania jakością powietrza ma na celu określenie głównych zasad wspólnej strategii oraz stanowi kompleksową regulację prawną w sprawie jakości powietrza dla obszaru Unii Europejskiej. Europejskie normy jakości powietrza określają szczegółowo dyrektywy: 80/779/EWG dla stężeń dwutlenku siarki i cząstek zawieszonych w powietrzu, 82/884/EWG dla ołowiu i dyrektywa 85/203/EWG ustalająca dopuszczalne stężenia dwutlenku azotu.

Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi aktualnie w Polsce w zakresie prowadzenia kontroli jakości powietrza są:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. Nr 216, poz. 1377).

- 1.2.4.Wody

      - Wody powierzchniowe i podziemne

Hydrografia

Gmina Bliżyn znajduje się w obrębie zlewni Wisły (I-go rzędu), zlewni Kamiennej (II-go rzędu) oraz zlewni dopływów Kamiennej jak: Kobylanka (Kobyła), Kuźniczka, Bernatka i innych bezimiennych cieków (zlewnie III-go rzędu).

Gwałtowne opady w 2002 r. spowodowały zniszczenie zbiornika wodnego na rzece Kamiennej w Bliżynie.

Stan czystości rzek

Stan czystości wód powierzchownych oceniany jest w oparciu o analityczne pomiary kontrolne realizowane w ramach monitoringu środowiska dla wód powierzchniowych płynących (sieć podstawowa i regionalna) oraz zbiorników zaporowych (sieć regionalna). Badania prowadzone są co miesiąc przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Oznaczane są wskaźniki fizyko – chemiczne, bakteriologiczne i hydrobiologiczne.

Klasyfikację wód za 2007 r. WIOŚ dokonał w oparciu o nieobowiązujące już rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284) oraz dodatkowo na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych przygotowanego na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

Według rozporządzenia MŚ z 2004 r. klasyfikacja dla prezentowania stanu wód powierzchniowych obejmuje 5 klas jakości tych wód z uwzględnieniem kategorii jakości wody A1, A2 i A3 określonych w odrębnych przepisach dla wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia:

klasa I – wody o bardzo dobrej jakości:

- spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po prostym uzdatnianiu fizycznym,

- nie wykazujące żadnego oddziaływania antropogenicznego;

klasa II – wody dobrej jakości:

- spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po typowym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym,

- wykazujące niewielki wpływ oddziaływań antropogenicznych;

klasa III – wody zadawalającej jakości:

- spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po typowym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym,

- wykazujące umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych;

klasa IV – wody niezadawalającej jakości:

- spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po wysokosprawnym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym,

- wykazujące zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych na skutek oddziaływań antropogenicznych;

klasa V – wody złej jakości:

- nie spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia,

- wykazujące zanik występowania znacznej części populacji biologicznych na skutek oddziaływań antropogenicznych;

Na ternie gminy Bliżyna znajduje się 1 punkt monitoringu wód powierzchniowych 
w miejscowości Mroczków na 127,9 km biegu rzeki Kamiennej. Rzeka Kamienna objęta jest siecią monitoringu krajowego, w zakresie podstawowym.

Z badań przeprowadzonych w roku 2007 w 4 punktach pomiarowych na rzece Kamiennej: Mroczków, Bzin, Michałów i Wola Pawłowska wynika, że Kamienna prowadzi wody III klasy (spełniające  wymagania wód do spożycia po typowym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym).

Rzeka Kamienna na odcinku znajdującym się w obrębie gminy Bliżyn prowadzi wody III klasy ze względu na przekroczenia manganu, glinu, ChZT-Mn, ChZT, liczby bakterii coli typu fekalnego, barwy, odczynu, ogólnej liczby bakterii coli i zasadowości ogólnej. Należy tu podkreślić, że zawartość manganu jest pochodzenia geologicznego i nie może być traktowana jako zanieczyszczenie, tylko naturalny chemizm wody wypływającej z terenów leśnych 
i bagiennych.

Zbiorniki wodne

Obecnie na ternie gminy istnieją trzy stawy pełniące funkcję przeciwpożarową: Sołtyków – Pięty, Zbrojów oraz Staw Bunkier. Gwałtowne opady w 2002 r. spowodowały zniszczenie zbiornika zaporowego na rzece Kamiennej w Bliżynie. Obecnie trwa odbudowa tego zbiornika. Krótką charakterystykę zbiorników wodnych na terenie gminy Bliżyn przedstawia poniższa tabela.

Tab. 8. Istniejące oraz przewidziane do realizacji zbiorniki wodne.

| Sołectwo | Nazwa | Funkcja zbiornika | Max poj. zbiornika (m3)/max pow. zalewu (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Istniejące zbiorniki wodne |  |  |  |
| Sołtyków – Pięty | - | Przeciwpożarowy | brak danych |
| Zbrojów | - | Przeciwpożarowy | brak danych |
| Staw Bunkier | - | Przeciwpożarowy | brak danych |
| Zbiorniki przewidziane do realizacji |  |  |  |
| Bliżyn | Zalew Bliżyński | retencyjny i rekreacyjny | 184 tys. m3/ 7 ha |
| Sołtyków | - | retencyjny i rekreacyjny | 163 tys. m3/ 5,6 ha |
| Wołów | - | retencyjny i rekreacyjny | 927 tys. m3/ 33,7 ha |
| Mroczków | - | retencyjny i rekreacyjny | 60 tys. m3/ 2,4 ha |

Dane: UG Bliżyn

Budowa Zbiorników wodnych umożliwi pozyskanie „czystej energii” ze źródeł odnawialnych.

Żaden ze zbiorników nie jest objęty monitoringiem.

Wody podziemne

Zbiorniki wody podziemnej

Na obszarze gminy Bliżyn wody podziemne występują w zbiornikach: triasowym, jurajskim i czwartorzędowym.

Triasowy poziom wodonośny – wodonoścem są tu głównie piaskowcowe utwory triasu dolnego wykształcone w postaci czerwonych, płytowych piaskowców drobnoziarnistych przechodzących facjalnie w mułowce i iły oraz wapienie triasu środkowego występujące w wąskim pasie wzdłuż północnej granicy kompleksu piaskowcowego na linii Szałas – Bliżyn – Skarżysko.

Opisane formacje skalne stanowią zasobny zbiornik wód podziemnych w obrębie którego wydzielono Główne Zbiorki Wód Podziemnych: nr 415 – Górna Kamienna oraz 414 – Zagnańsk.

GZWP 415 – Górna Kamienna leży w całości na terenie powiatu skarżyskiego obejmując swym zasięgiem centralną i południowo – wschodnią część gminy Bliżyn. Jest to zbiornik typu szczelinowo – porowego, w obszarze występowania wapienia szczelinowo- krasowego. Zasoby dyspozycyjne wynoszą 24 500 m3/dob., a moduł zasobowy 1,02 l/s/km2, potencjalna wydajność otworu studziennego przekracza 
70 m3/dob. przy średniej głębokości otworu poniżej 100 m. Kierunek przepływu wody w obrębie zbiornika jest bardzo szybki i odbywa się z SW na NE z prędkością 
ok. 300 m/rok.

Z zasobów GZWP 415 korzysta ujęcia Gostków w Bliżynie oraz ujęcie Bugaj 
w Skarżysku – Kamiennej (obsługujące 4 sołectwa gminy Bliżyn).

GZWP 414 – Zagnańsk obejmuje swym zasięgiem jedynie niewielkie fragmenty SW części powierzchni gminy w rejonie Świniej Góry. Jest do zbiornik typu szczelinowo – porowego o zasobach dyspozycyjnych wynoszących 48 000 m3/dob. i o module zasobowym 1,66 l/s/km2, potencjalna wydajność otworu studziennego przekracza 
70 m3/dob. przy średniej głębokości niżej 100 m.

Jurajski poziom wodonośny – występuje w północnej części gminy, na północ od doliny Kamiennej. Wodonoścem są tu dolnojurajskie piaskowce i piaskowce 
z przewarstwieniami iłów. Jest to zbiornik typu szczelinowo – porowego o module zasobowym 0,47 l/s/km2. W jego obrębie nie wydzielono głównego zbiornika wód podziemnych z uwagi na niespełnienie statystycznych kryteriów wydajności typowej studni. Niemniej jest to cenny zbiornik wód podziemnych zaliczony przez A.S. Kleczkowskiego do obszarów wysokiej ochrony (OWO). Stanowi on również obszar ochronny dla GZWP 415 – Górna Kamienna.

Czwartorzędowy poziom wodonośny – o większym znaczeniu występuje 
w piaszczysto – żwirowych osadach rzecznych wypełniających doliny Kamiennej, Kamionki 
i Kaczki. W dolinie Kamiennej i Kamionki miąższość aluwiów waha się w granicach 
11 – 30 m. Zwierciadło wody jest swobodne.

W dolinach pozostałych rzek oraz na wysoczyznach poziom ten ma znaczenie tylko lokalne i jest eksploatowany kopanymi studniami gospodarskimi.

Jakość wód

Na terenie gminy Bliżyn jakość wód podziemnych obserwowanych jest w 2 punktach regionalnej sieci monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych: Ubyszów i Gostków. 
W punkcie monitorującym wody triasowego poziomu wodonośnego określona została klasa jakości Ib charakteryzująca wody wysokiej jakości nadające się do bezpośredniego spożycia lub po prostych zabiegach uzdatniających. Lokalnie jakość wody może być niższa z uwagi na zwiększoną zawartość żelaza i manganu pochodzenia geologicznego oraz sporadycznie azotanów pochodzenia antropogenicznego.

W studni obserwacyjnej IMiGW w Ubyszowie występują wody klasy Ia.

Tab. 9. Wykaz punktów sieci regionalnej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych 
w województwie świętokrzyskim – stan w 2005 roku

| Nr punktu sieci RMWP | Miejscowość gmina | Właściciel punktu (użytkownik) | Stratygrafia warstwy wodonośnej | Rodzaj punktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Gostków gm. Bliżyn | wodociąg gminny | T2 | studnia głębinowa |

Dane: WIOŚ Kielce

Szczegółową ocenę jakości wód podziemnych monitorowanych w punkcie Ubyszów pod kątem ich przydatności do spożycia przez ludzi według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718) oraz według klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu MŚ z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji wód, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 32, poz. 284) przedstawia tab. 10. Badania te wykonywane były w 2005r. Obecnie jakość wody do spożycia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Klasyfikacja wód zakłada podział na pięć klas jakościowych:

- I       –  wody bardo dobrej jakości,

- II      –  wody dobrej jakości,

- III     –  wody zadawalającej jakości,

- IV     –  wody niezadawalającej jakości,

- V      –  wody złej jakości.

Tab. 10. Klasyfikacja chemiczna wody, jej jakość i przekroczenie dopuszczalnych zawartości w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punkcie monitoringu – 2005 r.

| Nr punktu sieci RMWP | Stratygrafia warstwy wodonośnej | Typ chemiczny wody wg Altowskiego – Szwieca | Klasa jakości wody | Przekroczenie dopuszcz. zawartości w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | T2 | HCO3- Ca | I | odpowiada normie |

Dane: WIOŚ Kielce

Ochrona wód

Ochrona jakości

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dn. 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska”, art. 98 wody podziemne i ich obszary zasilania podlegają ochronie polegającej 
w szczególności na zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania oraz na utrzymaniu równowagi zasobów tych wód. Dla realizacji tych celów, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2001 r. „Prawo wodne”, art. 51, mogą być ustanawiane strefy ochronne ujęć i zbiorników wód podziemnych oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Dla GZWP 415 – Górna Kamienna, obejmującego swym zasięgiem centralną 
i południowo – wschodnią część gminy Bliżyn, opracowano dokumentację hydrogeologiczną dla ustanowienia stref ochronnych zbiornika (R. Knapczyk, L. Bednarz, 1996). Do strefy ochronnej zaliczono cały obszar zbiornika Górna Kamienna wraz z obszarem jego bezpośredniego i pośredniego zasilania, z wyłączeniem obszaru miasta Skarżyska – Kamiennej i zlewni bezpośredniej Kamiennej w obrębie miasta. Łączna powierzchnia strefy ochronnej GZWP wynosi 306 km2.

Dla ochrony ujęć wody (art. 52) tworzy się strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej w których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody. Ich zakres wynika z zapisów art. 53 i 54 „Prawa wodnego”.

Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych obejmuje generalnie obszar zasilania ujęcia (art. 55). Na ternie gminy ujęcie wody Gostków posiada ustanowioną strefę ochrony: bezpośredniej o wymiarach 35 m x 20 m, pośredniej wewnętrznej w kształcie elipsy w odległości min. 101 m od obudowy studni i zbiorników wyrównawczych oraz pośredniej zewnętrznej w kształcie koła o promieniu 913 m od obudowy studni nr 1.

Ochrona zasobów

Ochrona zasobów polega na gospodarowaniu zasobami wody podziemnej w myśl zasady: pobór wody nie może przekraczać zasobów dyspozycyjnych danego obszaru zasobowego oraz powinien być w miarę równomiernie rozłożony na jego obszarze. Dotyczy to zarówno planowania poboru w ramach dużych zbiorników jakimi są GZWP jak i w obrębie obszarów zasobowych poszczególnych ujęć. Naruszenie równowagi zasobowej prowadzi do regionalnego obniżenia poziomu wód gruntowych, naruszenia przepływów minimalnych 
w rzekach oraz do pogorszenia jakości wody poprzez nadmierną infiltrację wód powierzchniowych do ujęć.

Dla GZWP 415 Górna Kamienna zasoby te określone są w wysokości 1 021,9 m3/h, tzn. na poziomie 46 % zasobów odnawialnych. Na obszarze powiatu skarżyskiego występuje nierównomierne rozmieszczenie ujęć i koncentracja poboru wody na niewielkim fragmencie zbiornika w rejonie ujścia Kamionki do Kamiennej, co powoduje niekorzystne skutki 
w postaci naruszania przepływów minimalnych Kamiennej i zwiększenie depresji ujęć 
w stosunku do okresu ich dokumentowania.

    - Gleby

Na obszarze gminy dominują gleby wytworzone na piaskach, piaskach ze żwirem oraz piaskach gliniastych. Są to: gleby bielicowe (wyługowane i kwaśne), bagienne (gleje, torfy murszowe i murszowate), aluwialne (mady), rędziny. Dominują gleby IV, V oraz VI klasy przydatności rolniczej, czyli żytni bardzo dobry, żytni dobry oraz żytni słaby.

Oceny jakości gleb i ziemi oraz obserwacji zmian (zgodnie z art. 109 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska 
w pięciostopniowej skali stopnia zanieczyszczenia: od 0 – stan naturalny do V – bardzo silnie zanieczyszczone.

Przeprowadzone w latach 1996 – 1997 badania na terenie gminy Bliżyn wykazały, 
że gleby w tym rejonie nie przekraczają I stopnia zanieczyszczenia, o czym świadczą poniższe wyniki.

Tab. 11. Monitoring gleby na obszarze gminy Bliżyn.

| Gmina Bliżyn | Numer punktu | Cd |  | Cu |  | Ni |  | Pb |  | Zn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 8 |  |
|  | 1127 | 0,21 | 0 | 7,1 | 0 | 14,5 | 0 | 16,7 | 0 | 36,5 | I |
|  | 1228 | 0,21 | 0 | 3,6 | 0 | 6,2 | 0 | 14,4 | 0 | 22,7 | 0 |
|  | 1129 | 0,13 | 0 | 2,8 | 0 | 4,3 | 0 | 7,6 | 0 | 14,4 | 0 |
|  | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1306 | 0,29 | I | 2,3 | 0 | 1,5 | I | 10,5 | 0 | 18,0 | I |
|  | 1352 | 0,29 | 0 | 4,4 | 0 | 4,4 | 0 | 12,9 | 0 | 30,2 | 0 |
|  | 1353 | 0,30 | 0 | 5,0 | 0 | 3,0 | 0 | 19,1 | 0 | 37,2 | 0 |
|  | 1354 | 0,23 | 0 | 3,3 | 0 | 2,6 | 0 | 12,7 | 0 | 22,2 | 0 |
|  | 1355 | 0,18 | 0 | 4,2 | 0 | 4,2 | 0 | 9,3 | 0 | 34,2 | 0 |
|  | 1356 | 0,36 | I | 3,8 | 0 | 2,5 | 0 | 13,1 | 0 | 42,2 | 0 |
|  | 1357 | 0,15 | 0 | 14,6 | 0 | 12,1 | 0 | 95,5 | II | 168,5 | II |
|  | 1358 | 0,25 | 0 | 2,3 | 0 | 1,5 | 0 | 8,2 | 0 | 14,4 | 0 |
|  | 1360 | 0,41 | I | 2,6 | 0 | 1,8 | 0 | 16,0 | 0 | 27,4 | 0 |
|  | 1361 | 0,47 | I | 9,7 | 0 | 28,7 | I | 14,4 | 0 | 128,8 | II |
|  | 1363 | 0,18 | 0 | 3,0 | 0 | 1,8 | 0 | 9,6 | 0 | 15,2 | 0 |
|  | 1364 | 0,41 | I | 7,2 | 0 | 10,3 | I | 23,1 | 0 | 60,9 | 0 |
|  | 13,65 | 0,21 | 0 | 4,6 | 0 | 4,1 | 0 | 13,9 | 0 | 32,8 | 0 |
|  | 1366 | 0,21 | 0 | 3,6 | 0 | 1,8 | 0 | 16,7 | 0 | 22,9 | 0 |
|  | 1367 | 0,29 | 0 | 4,7 | 0 | 2,6 | 0 | 25,8 | 0 | 38,5 | 0 |
|  | 1368 | 0,19 | 0 | 3,1 | 0 | 1,9 | 0 | 16,7 | 0 | 27,2 | 0 |
|  | 1369 | 0,25 | I | 4,3 | 0 | 3,9 | 0 | 11,0 | 0 | 27,4 | 0 |

Dane: Stacja chemiczno – rolnicza w Kielcach

Dopuszczalne stężenia metali ciężkich zanieczyszczających glebę wg IUNG Puławy:

0 – zawartość naturalna; I – zawartość podwyższona, II – słabe zanieczyszczenie, III – średnie zanieczyszczenie, IV – silne zanieczyszczenie, V – bardzo silne zanieczyszczenie.

W większości punktów pobrania próbek, zawartość kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, cynku nie przekracza wartości granicznych ustawionych dla 0 stopnia zanieczyszczenia. Słabe zanieczyszczenie ołowiem wykazuje jedna próba, a cynkiem dwie próby.

Ochrona gleb

Ochrona gleb zgonie z art. 101 ustawy Prawo Ochrony Środowiska prowadzona jest 
w ramach ochrony powierzchni ziemi. Polega ona na:

- zachowaniu możliwości produkcyjnego wykorzystania,

- utrzymaniu jakości gleby powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów,

- doprowadzeniu jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, gdy nie są one dotrzymane.

Dodatkowym aktem prawnym aktualnie obowiązującym w zakresie prowadzenia kontroli jakości gleby jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

    - Złoża surowców mineralnych

Na obszarze gminy Bliżyn znajduje się złoże:

- Gilów – kruszywo naturalne i drogowe (piaski) dla potrzeb budownictwa 
i drogownictwa, zasoby 1 534 tys. Mg (stan na 31.12.2002 r.), eksploatacja zaniechana (nie wydano koncesji).

Na ternie gminy Bliżyn występują piaski, piaskowce, wapienie, rudy żelaza, gliny zwałowe oraz niewielkie płaty torfu we wschodniej jej części.

    - Walory przyrodnicze i krajobrazowe

      - Lasy

Naturalnym bogactwem gminy Bliżyn są lasy, które zajmują powierzchnię 
9 860 ha, tj. około 69 % powierzchni gminy. Lasy państwowe zajmują 8 412,58 ha, gminne 1,9 ha, a prywatne 1 445,42 ha. Do najbardziej zalesionych należą sołectwa: Kopcie, Wołów, Sobótka, Zagórze i Płaczków. Lasy państwowe należą do Nadleśnictw: Skarżysko – Kamienna, Suchedniów oraz Stąporków.

Południowy kompleks leśny stanowi pozostałość kompleksu leśnego Puszczy Świętokrzyskiej.

Typy siedliskowe lasu są zróżnicowane i powstały w ścisłej zależności od typów gleb:

- na glebach brunatnych – siedliska żyzne lasu świeżego, lasu mieszanego wyżynnego, lasu wyżynnego oraz lasu wilgotnego;

- na glebach bielicowych – siedliska boru świeżego, boru wilgotnego, boru mieszanego wilgotnego oraz mieszanego świeżego oraz mieszanego wilgotnego;

- na glebach torfowych i murszowych –siedliska olsów typowych, boru bagiennego i lasu mieszanego wilgotnego.

Dominującymi gatunkami drzew są: sosna (głównie w siedliskach borowych i lasu mieszanego), jodła (w siedliskach lasowych świeżych i wilgotnych), natomiast gatunkami towarzyszącymi są brzoza, osika, dąb, klon i olsza. Osobliwością jest modrzew polski.

Lasy w obrębie gminy pełnią funkcje ochronną i gospodarczą.

Lasy ochronne spełniają funkcje środowiskowe i społeczne, wodochronne, glebochronne, klimatyczno – estetyczno – krajobrazowe. Są to lasy chroniące tereny źródliskowe, tereny porastające brzegi rzek i potoków, strefy zieleni wysokiej oraz stanowią ochronę zwierząt.

Lasy gospodarcze obok funkcji środowiskowych pełnią w większości funkcje redukcyjne. W lasach tych prowadzi się gospodarkę wg „Planów urządzania gospodarstwa leśnego …”.

W lasach gminy występuje wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt, opisanych szczegółowo w „Planach urządzenia gospodarstwa leśnego” oraz „Programach ochrony przyrody i wartości kulturowych …”.

Na terenie gminy większość lasów stanowi własność Skarbu Państwa. W posiadaniu indywidualnym znajduje się 1 445,52 ha.

      - Formy ochrony przyrody

Na terenie gminy Bliżyn występują różnorodne obszarowe i indywidualne formy ochrony przyrody funkcjonujące w ramach Wieloprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych. Tworzą je: Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy oraz trzy rezerwaty przyrody: Ciechostowice, Świnia Góra i Dalejów.

Ponadto na obszarze gminy występują dwa obszary chronionego krajobrazu: Konecko – Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (K-ŁOChK) i Suchedniowsko – Oblęgorki obszar Chronionego Krajobrazu (S-OOChK), 17 pomników przyrody, 6 użytków ekologicznych oraz zabytki kultury.

Na terenie gminy znajdują się również dwa obszary NATURA 2000: Dolina Krasnej (PLH26000001) oraz Lasy Suchedniowskie (PLH260010), jak również proponowane obszary NATURA 2000: Dolina Czarnej (PLH260015), Lasy Skarżyskie PLH(260011), Uroczysko Pięty (PLH260012).

Parki krajobrazowe

Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy (S-OPK) położony jest na zachód od drogi nr 7 i obejmuje centralno – południową część gminy Bliżyn. Park ten obejmuje ochroną unikatowe zasoby przyrodnicze rejonu świętokrzyskiego oraz liczne obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

W części zachodniej parku rozciąga się Pasmo Oblęgorskie z najwyższym wzniesieniem Górą Sieniewską (444 m n.p.m.). Część wschodnią stanowi zwarty kompleks naturalnych lasów mieszanych Puszczy Świętokrzyskiej.

Suchedniowską część parku w 93,2 % zajmują lasy, a w 3,2 % grunty orne. 
W oblęgorskiej części 59,7 % powierzchni stanowią lasy, a grunty orne 29,9 %. Występują tu prawie wszystkie gatunki drzew i krzewów Niżu Polskiego. Drzewostany są przeważnie mieszane z sosną i jodłą. Osobliwością jest modrzew polski.

W granicach parku w całości leży sołectwo Kopcie (gmina Bliżyn). Częściowo 
w parku i otulinie znajdują się następujące sołectwa należące do gminy Bliżyn: Jastrzębia, Kucębów, Odrowążek, Sorbin, Wołów i Zbrojów. Natomiast w całości w S-OOChK znajdują się sołectwa: Bliżyn, Drożdżów, Nowy Odrowążek i Wojtyniów.

Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy został utworzony rozporządzeniem nr 71/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego (Dz Urz. Woj. Święt. Nr 156, poz. 1932 z późn. zm.).

Rezerwaty przyrody

Na obszarze gminy Bliżyn znajdują się 3 rezerwaty przyrody żywej: Świnia Góra, Dalejów i Ciechstowice, które najlepiej reprezentują wielogatunkowe i prawie naturalne lasy dawnej Puszczy Świętokrzyskiej.

Tab. 12. Wykaz rezerwatów w gminie Bliżyn

| L.p. | Nazwa rezerwatu | Gmina Miejscowość | Typ rezerwatu i przedmiot ochrony | Pow. [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Świnia Góra | Bliżyn Kucębów | Leśny; fragment lasu z naturalnymi drzewostanami mieszanymi | 50,78 |
| 2 | Dalejów | Bliżyn Jastrzębia | Wielogatunkowe drzewostany z udziałem modrzewia polskiego | 97,58 |
| 3 | Ciechostowice | Bliżyn Mroczków | Fragment lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego, występującego w różnych stadiach rozwoju | 7,43 |

Użytki ekologiczne i pomniki przyrody

Na terenie gminy Bliżyn ochroną konserwatorską objęte zostały użytki ekologiczne (6szt.) i pomniki przyrody (17szt.).

Tab. 13. Wykaz użytków ekologicznych i pomników przyrody na terenie gminy Bliżyn 
 (stan na 31.05.2009 r.)

| L.p. | Forma ochrony | Nazwa obiektu | Data utworzenia i podstawa prawna | Szczegółowa lokalizacja | Opis obiektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Użytek ekologiczny | Śródleśne bagno U-019 | Roz. Woj. Święt. Nr 19/2002 z dn. 19.02.2002r. | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Odrowążek pododdział 49s, 61d | śródleśne bagno o powierzchni 2,52 ha |
| 2 | Użytek ekologiczny | Śródleśne bagno U-020 | Roz. Woj. Święt. Nr 19/2002 z dn. 19.02.2002r. | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Jastrzębia pododdział 173, 174b | bagno o powierzchni 3,52 ha |
| 3 | Użytek ekologiczny | Śródleśne bagno U-021 | Roz. Woj. Święt. Nr 19/2002 z dn. 19.02.2002r. | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Świnia Góra oddział 183d | śródleśne bagno o powierzchni 1,07 ha |
| 4 | Użytek ekologiczny | Śródleśne bagno U-022 | Roz. Woj. Święt. Nr 19/2002 z dn. 19.02.2002r. | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Dalejów pododdział 60c | śródleśne bagno o powierzchni 0,86 ha |
| 5 | Użytek ekologiczny | Podmokłe pastwisko U-037 | Uchwała Nr XXVIII/208/2002 Rady Gminy w Bliżynie z dn. 11.09.2002r. | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Szałas oddział 37a | podmokle pastwisko o powierzchni 5,55 ha |
| 6 | Użytek ekologiczny | Bagno śródleśne U-063 | Roz. Woj. Święt. Nr 19/2002 z dn. 19.02.2002r. | Nadleśnictwo Skarżysko-Kamienna Leśnictwo Pogorzałe pododdział 125j,l Zagórze działka Nr 125/Ls | śródleśne bagno o powierzchni 2,65 ha |
| 7 | Pomnik przyrody | Jodła pospolita Abies alba L. Nr rej. 103 | Zarz. Woj. Kieleckiego Nr 26/86 z dn. 24.12.1986r. | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Odrowążek pododdział 75d, ok. 700m od leśniczówki w Świniej Górze | obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,15 m wys. 41 m, wiek ok 250 lat (złamana) |
| 8 | Pomnik przyrody | Buk pospolity Fagus silvatica L. Nr rej. 331 | Roz. Woj. Kieleckiego Nr 17/94 z dn. 30.12.1994r. Z Nr 17/94 | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Odrowążek pododdział 75c | obwód pnia na wys. 1,3 m – 3,57 m wys. 33 m |
| 9 | Pomnik przyrody | Buk pospolity Fagus silvatica L Nr rej. 328 | Roz. Woj. Kieleckiego Nr 17/94 z dn. 30.12.1994r. | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Odrowążek pododdział 75c | obwód pnia na wys. 1,3 m – 3,75 m wys. 33 m |
| 10 | Pomnik przyrody | Buk pospolity Fagus silvatica L Nr rej. 330 | Orz. Prez. WRN Nr 17/94 z dn. 30.12.1994r. | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Odrowążek pododdział 75c | obwód pnia na wys. 1,3 m – 3,16 m wys. 33 m |
| 11 | Pomnik przyrody | Modrzew Polski Larix europaea ssp. Polonica Rac. Nr rej. 329 | Roz. Woj. Kieleckiego Nr 17/94 z dn. 30.12.1994r. | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Odrowążek oddział 75c | obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,28 m wys. 36 m |
| 12 | Pomnik przyrody | Buk zwyczajny Nr rej. 3 | - Orz. Prez. WRN Nr 4/52 z dn. 02.12.1952 - Rozp. Nr 35/2007 Woj. Święt. Z dn. 12.12.2007r. | Obręb Odrowążek, działka nr 917, Nadleśnictwo Suchedniów, leśnictwo Odrowążek, oddział 64b | obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,65 m wys. 35 m, wiek ok. 250 lat |
| 13 | Pomnik przyrody | Dąb szypułowy „Na Stawidłach” Quercus robur L. Nr rej. 37 | - Orz. Prez. WRN Nr 4/52 z dn. 02.12.1952 - Rozp. Nr 35/2007 Woj. Święt. Z dn. 12.12.2007r. | Obręb Kopcie, działka nr 182, Nadleśnictwo Suchedniów, leśnictwo Odrowążek, oddział 67A f | obwód pnia na wys. 1,3 m – 5,35 m wys. 25 m, wiek ok. 300 lat |
| 14 | Pomnik przyrody | Klon zwyczajny Acer platanoides L. Nr rej. 318 | Roz. Woj. Kieleckiego Nr 13/93 z dn. 30.12.1993r. | Bliżyn ul. Kościuszki 39 | obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,05 m wys. 30 m |
| 15 | Pomnik przyrody | Profil geologiczny Nr rej. 130 | Zarz Woj. Kiel. Nr 23/87 z dn. 02.10.1987r. | Gostków ok. 350 m na NNE od linii kolejowej Skarżysko – Końskie, 700m od stacji kolejowej Bliżyn, za posesją Gostków Dolny nr 74,75a | wapień muszlowy – trias środkowy, ścianka dawnego kamieniłomu |
| 16 | Pomnik przyrody | Skałki „Piekło Dalejowskie” Nr rej. 131 | Zarz Woj. Kiel. Nr 23/87 z dn. 02.10.1987r. | Nadleśnictwo Suchedniów obręb Bliżyn Leśnictwo Jastrzębia pododdział 176b,c,f | urwiska, bloki, stoły, jaskinie i progi skalne zbudowane z piaskowców dolnotriasowych |
| 17 | Pomnik przyrody | Skałki „Brama Piekielna” Nr rej. 9 | - Orz. Prez. WRN Nr 10/52 z dn. 02.12.1953 - Rozp. Nr 35/2007 Woj. Święt. Z dn. 12.12.2007r. | Obręb Wołów, działka nr 1942, Nadleśnictwo Suchedniów, obręb Bliżyn, leśnictwo Jastrzębia, oddział 153 a | bloki piaskowca triasowego w formie bramy dł. 15 m, szer. 5 m, wys. 3 m |
| 18 | Pomnik przyrody | Modrzew polski Larix europaea ssp.polonica Rac (3 szt) Nr rej. 44 | Orz. Prez. WRN Nr 89/55 z dn. 03.01.1955r. | Nadleśnictwo Skarżysko - Kamienna Obręb Skarżysko - Kamienna Leśnictwo Ciechostowice pododdział 133d | trzy drzewa : obwód pnia na wys. 1,3 m – 3,62 m obwód pnia na wys. 1,3 m – 3,82 m obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,15 m wys. ok. 40m, wiek ok. 300 – 400 lat wys. 40 m |
| 19 | Pomnik przyrody | Klon jawor Acer pseudoplatanus L. Nr rej. 332 | Roz. Woj. Kieleckiego Nr 17/94 z dn. 30.12.1994r. | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Świnia Góra oddział 95h | obwód pnia na wys. 1,3 0 m: 3,16 m i 3,34 m wys. 32 m - dwie odnogi wyrastające z jednego pnia |
| 20 | Pomnik przyrody | Modrzew polski Larix europaea ssp.polonica Rac Nr rej. 334 | Roz. Woj. Kieleckiego Nr 17/94 z dn. 30.12.1994r. | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Świnia Góra oddział 116m | obwód pnia na wys. 1,30 m - 4,08 m wys. 35 m |
| 21 | Pomnik przyrody | Buk pospolity Fagus silvatica L. Nr rej. 335 | Roz. Woj. Kieleckiego Nr 17/94 z dn. 30.12.1994r. | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Świnia Góra oddział 158h | obwód pnia na wys. 1,30 m - 5,31 m wys. 24 m |
| 22 | Pomnik przyrody | Dąb szypułkowy Nr rej. 803 | Rozp. Nr 8/2006 Woj. Święt. z dn. 29.05.2006r. | Obręb Bliżyn, działka nr 1551, obok zabytkowego modrzewiowego Kościoła p.w. Św. Zofii | obwód na wys. 1,30 m – 0,96m, wys. ok. 15 m, wiek ok. 150 lat |
| 23 | Pomnik przyrody | Dąb szypułkowy Nr rej. 804 | Rozp. Nr 8/2006 Woj. Święt. z dn. 29.05.2006r | Obręb Wojtyniów, działka nr 821, przy drodze gminnej | obwód na wys. 1,30 m – 1,69 m, wys. ok. 20 m, wiek ok. 200 lat |

Obszary chronionego krajobrazu

Konecko – Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się 
w północnej części gminy Bliżyn. Został utworzony rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego nr 89/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 150, poz. 1950 z późn. zm.). Prawie 50 % tego obszaru zajmują duże kompleksy o charakterze naturalnym z wielogatunkowymi drzewostanami, 
z przewagą jodły i sosny, z domieszką dębu, świerka, buku i grabu. W północno – wschodniej i północnej części obszaru występują siedliska borowe.

Suchedniowsko – Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony rozporządzeniem nr 79/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie S-OOChK (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156 poz. 1940 z późn. zm.). W strefie S-OOChK przeważają grunty orne i użytki zielone, a lasy zajmują jedynie 10 %.

Obszary NATURA 2000

Celem utworzenia europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 jest zachowanie różnorodności biologicznej krajów Unii Europejskiej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny na jej terytorium. Jest ona tworzona w oparciu 
o dwie dyrektywy Unii Europejskiej:

- dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych i dzikiej flory i fauny (w oparciu o nią tworzone będą Specjalne Obszary Ochrony – SOO);

- dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2.04.1979 r. w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków (stanowiącej podstawę do wydzielenia Obszarów Specjalnej Ochrony – OSO).

W gminie Bliżyn, zgodnie z siecią ekologiczną NATURA 2000 znajdują się 
2 obszary:

- Dolina Krasnej (PLH 26001) zatwierdzona przez Komisję Europejską jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty decyzją z dnia 13.11.2007 r. jako SOO obejmujący południowo-zachodnią część obszaru gminy w rejonie sołectwa Kucębów. Teren ten w znacznej części pokryty jest lasami, wśród których przeważają bory sosnowe. Znaczne powierzchnie w dolinie zajmują kompleksy wilgotnych łąk i torfowisk. Jest to w regionie najlepiej zachowana bagienna dolina rzeki. Występują tu dobrze wykształcone i zachowane olsy oraz inne wilgotne siedliska, zwłaszcza o charakterze bagiennym: łęgi, bory bagienne, torfowiska, turzycowiska i łąki trzęślicowe.

- Lasy Suchedniowskie (PLH 260010) zatwierdzone przez Komisję Europejską jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty decyzją z dnia 12.12.2008 r. jako SOO obejmujący południową część obszaru gminy. Teren ten porośnięty jest lasami mieszanymi i borami. W obniżeniach terenu zachowały się torfowiska 
i wilgotne łąki. Jest to główna ostoja modrzewia polskiego i jodły. Granica obszaru okrywa się z Suchedniowsko – Oblęgorskim Parkiem Krajobrazowym.

Proponowane obszary sieci ekologicznej NATURA 2000 (przesłane do zatwierdzenia przez Komisję Europejską), które swoim zasięgiem obejmują również gminę Bliżyn:

- Dolina Czarnej (PLH 260015) obejmująca obszar położony na zachód od Mroczkowa będący kompleksem łąk i lasów. W lasach przeważają bory mieszane i grądy. Tereny w wielu miejscach podmokłe (zarastające śródleśne łąki, torfowiska).

- Lasy Skarżyskie (PLH260011) obejmujące obszar położony
 w  północno-zachodniej części gminy w okolicach Mroczkowa i Ubyszowa. Jest to głównie obszar leśny, zabezpieczający naturalne lasy bukowo – jodłowe będące pozostałością po prastarej Puszczy Świętokrzyskiej.

Na obrzeżach lasów występują zmiennowilgotne łąki trzęślicowe z całą plejadą gatunków charakterystycznych dla tego zbiorowiska. Najsilniejsze stanowisko przeplatki aurinia zlokalizowano w okolicach Mroczkowa. Pachnica dębowa związana jest ze starodrzewem modrzewiowym, w okolicach rezerwatu „Ciechostowice”.

- Uroczysko Pięty (PLH260012) obejmuje zachodnią i południowo-zachodnią część obszaru gminy w okolicach miejscowości Płaczków, Odrowążek, Nowki, Zbrojów, Sorbin i Górki. Jest to jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozległych obszarów łąk i mokradeł. Dzięki zróżnicowaniu siedliskowemu – od bagien po suche skrawki wrzosowisk na niewielkich pagórkach cechuje się niespotykaną liczbą gatunków roślin i zwierząt.

Najcenniejszymi zespołami roślinnymi są: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, płaty borów, lasów, brzozowo – sosnowych lasów borealnych, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz grądy środkowoeuropejskie.

  - Dziedzictwo kulturowe

Zabytki kultury

Oprócz walorów przyrodniczych na obszarze gminy Bliżyn znajdują się zabytki kultury materialnej.

Do rejestru zabytków wpisany został:

  - zespół kościoła p.w. św. Zofii w Bliżynie:

- kościół drewniany, z 1919 r., gruntownie restaurowany w latach 1987 – 1990 (Rej. nr 269),

- ogrodzenie, murowane z I połowy XIX w.,

- cmentarz,

- zespół kościoła p.w. św. Ludwika w Bliżynie:

- kościół, murowany, z lat 1869 – 1900 (architekt: Antoni Hutten – Czapski). nie dokończona wieża wg projektu K. Mierzanowskiego, remontowany 
w 1970 r.,

- ogrodzenie murowano – żelazne z ok. 1900 r.

- zespół pałacyku Platerów w Bliżynie:

- pałacyk, murowany, z ok. 1870 r., przebudowany w 1976 r., obecnie siedziba Gminnego Ośrodka Kultury,

- oficyna, murowana, z ok. 1870 r., obecnie własność prywatna,

- stajnia, murowana z ok. 1870 r., obecnie własność prywatna,

- pozostałości parku z II połowy XIX wieku, przekształcony na początku 
XX w. (Rej. nr 575).

- dom urzędników, murowany, z początku XX wieku, ul. Kościuszki 81 
w Bliżynie (właściciel prywatny)

- zespół osiedla odlewni żeliwa, ul. Kościuszki w Bliżynie:

- hotel, restauracja, budynek drewniany z końca XIX wieku (uległ spaleniu ok. 10 lat temu),

- domy urzędnicze, domy robotnicze, drewniane, z końca XIX wieku,

- odlewnia żeliwa, obecnie Fabryka Farb i Lakierów, ul. Staszica w Bliżynie,
          murowana z początku XX wieku, gruntownie przebudowana i rozbudowana,

- młyn motorowy, obecnie elektryczny, ul. Kościuszki 47 w Bliżynie,
         drewniany, z początku XX wieku,

- zespół kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Mroczkowie:
    -    kościół, drewniany, z początku XIX wieku, (Rej. nr 27-II-13),

-    dzwonnica, drewniana, z ok. 1950 r.,

- cegielnia w Płaczkowie, obecnie nie użytkowana, murowana z 1916 r.

Turystyka

Obecnie ruch turystyczny na terenie gminy Bliżyn nie jest zorganizowany. Występuje nasilenie ruchu pieszego i rowerowego w okresie letnim wzdłuż szlaków turystycznych oraz drogą Bliżyn – Rezerwat Świnia Góra – Odrowążek, a także Suchedniów – Zbrojów. 
W okresie zimowym rozwija się turystyka narciarska.

Obszar gminy stanowi z racji zasobów przyrodniczych i kulturowych atrakcyjne tereny dla turystyki krajoznawczej i wypoczynku w formie agroturystyki i ekoturystyki. 
W ramach promowania gminy i rozwoju turystyki należy poprawić niekorzystne proporcje pomiędzy zasobami przyrodniczymi i kulturowymi terenów gminy, a wyposażeniem w bazę noclegową, gastronomiczną, urządzenia rekreacyjne. Na terenie gminy Bliżyn działa 
1 gospodarstwo ekologiczne i 4 gospodarstwa agroturystyczne.

- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GMINY

- 2.1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- 2.1.1. System wodociągowy

Na terenie gminy funkcjonują dwa układy wodociągowe:

- wodociąg „Gostków” – o wydajności ujęcia 120 m3/h – zaopatrujący w wodę miejscowości Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Górki, Kopcie, Kucębów, Mroczków, Nowki, Nowy Odrowążek, Odrowążek, Płaczków, Sobótka, Sorbin, Ubyszów, Wojtyniów, Zbrojów. Ujęcie wody składa się z dwóch studni: awaryjnej nr 1 
i zasadniczej nr 2. Dla wyrównania nierównomierności rozbiorów chwilowych oraz dla zgromadzenia zapasu wody gospodarczej i pożarowej na ujęciu znajduje się zbiornik wyrównawczy. Odpływ wody z wodociągu odbywa się grawitacyjnie. Wsie Gostków 
i Ubyszów zasilane są w wodę za pośrednictwem hydroforów. Woda ujmowana 
w Gostkowie nie wymaga uzdatniania, istnieje jednak możliwość chlorowania.

- wodociąg „Bugaj” – o wydajności ujęcia 111,25 m3/h – zaopatrujący w wodę miejscowości Brzeście, Bugaj, Zagórze, Wołów oraz miasto Skarżysko – Kamienna. Ujęcie składa się z trzech studni głębinowych. Eksploatowana jest tylko jedna studnia, eksploatacja dwóch pozostałych studni wiąże się z budową Stacji uzdatniania Wody. Jednostką administrującą wodociągiem z ujęcia „Bugaj” jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej.

Część sołectwa Ubyszów (Ubyszów Płatki) zaopatrywana jest w wodę z wodociągu „Majdów”, którym zarządza Sp. z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu.

Stopień zwodociągowania gminy Bliżyn wynosi 94,4 %. Długość sieci wodociągowej wynosi 116,77 km, przyłączonych jest 1 960 budynków mieszkalnych. Rzeczywisty obór wody w gminie wyniósł w 2008 roku z ujęcia wody w Goskowie 15,25 m3/mieszkanie/rok. (dane: UG Bliżyn).

Tab. 14 System wodociągowy gminy Bliżyn wg stanu na 31.12.2008r.

| Wyszczególnienie | Jedn. | 2008 r |
| --- | --- | --- |
| Długość sieci wodociągowej z ujęcia w Gostkowie | km | 97,47 |
| Długość sieci wodociągowej z ujęcia w Bugaju | km | 19,3 |
| Ilość przyłączy do budynków z ujęcia w Gostkowie | szt. | 1720 |
| Ilość przyłączy do budynków z ujęcia w Bugaju | szt. | 240 |
| Wskaźnik zwodociągowania gminy | % | 94,4 |

Tab. 15 Ujęcia wody w gminie Bliżyn

| Nazwa wodociągu | Rodzaj uzdatniania | Wydajność m3 / dobę | Długość sieci wodociągowej km | Liczba gospodarstw i posesji posiadających przyłącza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gostków | Woda nie wymaga uzdatniania | 2880 | 97,47 | 1720 |
| Bugaj | Woda nie wymaga uzdatniania | 2670 | 19,30 | 240 |
|  |  | Razem | 116,77 | 1960 |

Dane: UG Bliżyn

W rozdziale 4.5. podano planowane inwestycje do roku 2016 w zakresie wodociągowania.

- 2.1.2. System kanalizacyjny

W gminie Bliżyn brak jest zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Tab. 16  System kanalizacji w gminie Bliżyn

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Stan na 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik skanalizowania gminy | % | 0 |
| 2 | Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej | km | 0 |
| 3 | Podłączenia kanalizacyjne do budynków mieszkalnych | szt. | 0 |
| 4 | Ilość zbiorników bezodpływowych na ścieki | szt. | 1381 |
| 5 | Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków | szt. | 3 |
| 6 | Ścieki odprowadzane do kanalizacji | tys. m3/rok | 0 |
| 7 | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków ( w stosunku do ludności ogółem) | % | 0 |
| 8 | Długość sieci kanalizacji deszczowej | km | 0,54 |

Z uwagi na fakt zwodociągowania gminy w blisko 100% zachodzi pilna potrzeba budowy sieci kanalizacji. Gmina Bliżyn posiada opracowaną koncepcję programową kanalizacji całego obszaru istniejącej i projektowanej zabudowy znajdującej się w granicach administracyjnych gminy, obejmującą trzy warianty:

- Wariant I – to taki układ sieci kanalizacyjnej, który pozwoli na odprowadzenie ścieków z całej gminy na przewidywalną oczyszczalnię ścieków na terenie gminy Bliżyn. Oczyszczalnia ta położona byłaby na prawym brzegu rzeki Kamiennej, 
w rejonie wsi Wojtynów.

- Wariant II – to dwa niezależne układy sieci kanalizacyjnej : jeden z odprowadzeniem  ścieków na oczyszczalnie zlokalizowaną na terenie gminy Bliżyn – dla miejscowości zaopatrywanych w wodę z ujęcia w Gostkowie i drugi z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji miasta Skarżysko – Kamienna – dla miejscowości zaopatrywanych 
w wodę z ujęcia Bugaj.

- Wariant III – układ sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z terenu całej gminy Bliżyn do kanalizacji miasta Skarżysko-Kamienna i poprzez tę kanalizację na oczyszczalnię w Skarżysku.

Obecnie realizowany jest wariant I. Podjęto działania zmierzające do budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej miejscowości Wojtyniów i Bliżyn – etap I, jak również opracowana jest dokumentacja projektowa 
w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – etap II.

Utworzona została aglomeracja Bliżyn wyznaczona przez Wojewodę Świętokrzyskiego na podstawie rozporządzenia nr  95/2005 z dnia 27.10.2005r. 
o równoważnej liczbie mieszkańców 8810, z oczyszczalnią ścieków w Wojtyniowie, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Bliżyn: Bliżyn, Brzeście, Bugaj, Drożdżów, Gilów, Gostków, Górki, Jastrzębia, Kopcie, Kucębów, Mroczków, Nowki, Nowy Odrowążek, Płaczków, Sobótka, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Zagórze i Zbrojów.

W kolejnych latach planowane jest sukcesywne kanalizowanie następnych obszarów gminy wchodzących w skład wyznaczonej aglomeracji Bliżyn.

W rozdziale 4.5 podano planowane inwestycje do roku 2016 w zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

- 2.2.  Sieć gazowa

Przez teren gminy przebiega wysokoprężny gazociąg ø 350 CN 4,0 relacji Lubienia – Końskie.

Na omawianym obszarze znajduje sie 15 zgazyfikowanych sołectw: Bliżyn, Bugaj, Brzeście, Drożdżów, Gilów, Gostków, Górki, Płaczków, Mroczków, Sobótka, Ubyszów, Wojtyniów, Zbrojów, Sorbin, Wołów (sołectwa Wołów i Sorbin zgazyfikowane są w bardzo małym zakresie). Długość sieci gazociągowej średnioprężnej wynosi 50,31 km, 
 ilość przyłączy 742, a odbiorców 11385. Stacja redukcyjna znajduje się w miejscowości Bliżyn przy ul. Szydłowieckiej.

W chwili obecnej brak jest zainteresowania ze strony potencjalnych klientów 
w zakresie rozbudowy sieci rozdzielczej gazu. W przypadku wykazania inicjatywy ze strony mieszkańców istnieje możliwość rozbudowy sieci na warunkach ustalonych przez przedsiębiorstwo gazownicze.

- 2.3. Sieć elektroenergetyczna i teletechniczna

Gmina Bliżyn jest obsługiwana przez RZE w Skarżysku – Kamiennej oraz RZE 
w Końskich.

Tab. 17 Stan ilościowy urządzeń energetycznych

| Urządzenia energetyczne | Jedn. | RZE Skarżysko-Kamienna 31.12.2008r. | RZE Końskie 30.06.2009r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Długość linii napowietrznych niskiego napiecia | km | 89,2 | 17,6 |
| Długość linii kablowych niskiego napięcia | km | 6,77 | 0,7 |
| Długość linii kablowych średniego napięcia | km | 2,28 | - |
| Długość linii napowietrznych średniego napięcia | km | 48,4 | 13 |
| Liczba stacji trafo napowietrznych SN/nN | szt. | 45 | 11 |
| Liczba stacji trafo wnętrzowych SN/nN | szt | 2 | - |

Źródło: Dane RZE Skarżysko-Kam. i RZE Końskie

Sieć teletechniczna

Gmina Bliżyn obsługiwana jest przez Rejon Telekomunikacji w Skarżysku – Kamiennej oraz Rejon Telekomunikacji w Końskich.

Na terenie gminy zlokalizowane są 3 anteny telefonii komórkowej w Gostkowie 
nr ewid. działki 188/1: GSM i ERA GSM (dane: UG Bliżyn).

- ŹRÓDŁA ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA I SPOSOBY
PRZECIWDZIAŁANIA

- 3.1. Powietrze atmosferyczne

Na ternie gminy Bliżyn nie występują obiekty (zakłady przemysłowe) mogące stanowić istotne źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Natomiast główne zagrożenie stanowi emisja niska, której źródłem są gospodarstwa domowe opalane węglem, najczęściej niskiej jakości z dużą zawartością siarki i substancji lotnych (emisja SO2, NO2, CO2, pyłów) oraz spalanie w piecach domowych odpadów. Spalanie tworzyw sztucznych powoduje przedostawanie się dużych ilości zanieczyszczeń do otoczenia np. dioksyny, furany, fosgen itp.

Niewielki udział w zanieczyszczeniu powietrza mają środki transportu. Ruch pojazdów na ternie gminy jest umiarkowany. Z komunikacją samochodową związane są takie zanieczyszczenia jak: tlenek i dwutlenek węgla, związki azotu, substancje ropopochodne, metale ciężkie, węglowodory i inne (np. detergenty, resztki starych opon, nawierzchni dróg oraz sól stosowana w okresie zimowym). Zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportu ograniczają się jednak do wąskiego pasa wzdłuż ciągów komunikacyjnych, powodując tam lokalne skażenie gleb, roślinności i wód, ale na terenach zabudowanych stanowią już istotną uciążliwość. W szczególności zagrożone tego rodzaju uciążliwością są tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi Bugaj, Brzeście, Bliżyn, Gilów, Górki, Płaczków, Sołtyków, przez które przebiega droga krajowa nr 42. Zwiększony ruch kołowy na drodze krajowej nr 42 stwarza koniczność budowy obwodnicy. Brak prowadzonych badań 
w strefie przydrożnej nie pozwala jednak na określenie zasięgu rozprzestrzeniania się powstałych zanieczyszczeń.

- 3.2. Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych:

- ścieki bytowo – gospodarcze (przenikanie zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb),

- odpływy z terenów rolniczych (zawierające środki ochrony roślin i nawozy sztuczne),

- wody opadowe – „kwaśne deszcze”,

- funkcjonowanie „przestarzałych” oczyszczalni, które odprowadzają do odbiorników ścieki niedostatecznie oczyszczone.

Ścieki bytowo - gospodarcze

Ścieki bytowo – gospodarcze zawierają pierwiastki biogenne: azot, fosfor. Prowadzą do przeżyźnienia wód.Problemem gminy Bliżyn jest brak komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. Część zaopatrywanych z wodociągów gospodarstw domowych oraz instytucji posiada szamba. Dużym problemem jest również niewielka świadomość ekologiczna mieszkańców odprowadzających niejednokrotnie ścieki do przydrożnych rowów i bezpośrednio do gruntu.

Odpływy z terenów rolniczych

Odpływy z terenów rolniczych zawierają związki chemiczne z nawozów sztucznych 
i środków ochrony roślin. Są to związki azotu i fosforu powodujące (zwłaszcza w wodach stojących) nadmierny wzrost ich żyzności, prowadzący do przeżyźnienia. Te źródła zanieczyszczeń w zasadzenie podlegają kontroli.

Kwaśne deszcze

Są to głównie zakwaszone opady atmosferyczne, powstałe w wyniku utlenienia dwutlenku siarki do kwasu siarkowego. Wywierają negatywny wpływ na florę i faunę, są powodem licznych chorób układu oddechowego.

Przeciwdziałanie występowaniu kwaśnych deszczy powinno mieć charakter ponadregionalny, ponieważ często opady kwaśnego deszczu trafiają na obszary znacznie oddalone od źródeł zanieczyszczeń.

Wody Podziemne

Zbiorniki wód podziemnych, zarówno czwartorzędowe jak i starsze, są zbiornikami typu otwartego, tzn. nie posiadają warstwy ochronnej w postaci grubych kompleksów skał nieprzepuszczalnych. Brak warstwy izolującej stwarza możliwość łatwego przedostawania się zanieczyszczeń wraz z wodami opadowymi poprzez strefę aeracji do poziomów wodonośnych.

Zagrożenia dla jakości wód podziemnych:

- ścieki,

- działalność rolnicza (przenikanie nawozów, chemicznych środków ochrony roślin, gnojowicy, soków kiszonkowych),

- zanieczyszczenia z atmosfery (tlenki siarki i azotu w postaci tzw. „kwaśnych deszczy”, metale ciężkie),

- substancje ropopochodne (stacje benzynowe),

- linie transportowe i przenikające do wód środki zimowego utrzymania dróg – sól, metale ciężkie,

- zanieczyszczone wody powierzchniowe,

- obiekty przemysłowe rozpoznane w czasie opracowania dokumentacji „Kompleksowa analiza ognisk i rodzaju zanieczyszczeń stwarzających potencjalne zagrożenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie zlewni Kamiennej” (wykonanego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach w 1996 r. na zlecenia MOŚZNiL).

W 1995r. PIOŚ wykonał ocenę wielkości zagrożenia związanego z oddziaływaniem poszczególnych obiektów wymienionych w tab. 18 na jakość wód podziemnych. Oceny dokonano w oparciu o „Klasyfikację jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska” biorąc pod uwagę:

- stopień zanieczyszczenia gruntu z podziałem na strefy aeracji i saturacji,

- stopień zanieczyszczenia wód pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

Na podstawie stwierdzonego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych przyjęto następującą skalę zagrożenia powodowanego przez obiekt:

- brak – nie stwierdzono zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych,

- małe – stwierdzono tylko zanieczyszczenie gruntów w strefie aeracji,

- średnie – stwierdzono zanieczyszczenie gruntów w strefie aeracji i saturacji oraz wód gruntowych, lub stwierdzono tylko bardzo duże zanieczyszczenie węglowodorami gruntów w strefie aeracji (> 1 000 mg/dm3),

- duże – stwierdzono zanieczyszczenie gruntów w strefie aeracji i saturacji, a na powierzchni wód gruntowych „pływa” plama produktów naftowych.

Przy ocenie stopnia zagrożenia jakości wód podziemnych ze strony poszczególnych obiektów uwzględniono następujące elementy:

- naturalną odporność na przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód podziemnych,

- stan ogniska zanieczyszczenia: istnieje lub zlikwidowane,

- obszar zanieczyszczenia w obrębie obiektu.

W poniższej tabeli przedstawiono obiekty, w których stwierdzono zanieczyszczenia. 
W okresie wykonywania badań stanowiły one potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych. Spośród wymienionych obiektów obecnie funkcjonuje jedynie Firma Handlowa TANK-FULL, ul. Lubelska 46 35-241 Rzeszów Stacja Paliw w Bliżynie 
ul. Kościuszki 12a 26-120 Bliżyn. Na terenie „Polifarbu” przeprowadzono oczyszczanie gruntu.

Tab. 18. Wykaz obiektów mogących stanowić zagrożenie dla jakości wód podziemnych

| Stan rozpoznania w latach 1995 – 2008 | Stan aktualny |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Zakład Farb i Lakierów Sp. z o.o „Polifarb” Bliżyn (likwidacja) | Na działkach nr ewid. 956/1 i 956/3 obręb Bliżyn zlokalizowano tymczasowe poletko bioremediacyjne. Odzyskowi poddano odpady o kodzie 17 05 03* - gleba i ziemia, zawierająca substancje ropopochodne (ok 13000 Mg). Oczyszczenie gruntu prowadzono metodą bioremediacji mikrobiologicznej (preparat „Biorem”) |
| Firma Handlowa TANK-FULL Ul. Lubelska 46 35-241 Rzeszów Stacja Paliw w Bliżynie Ul. Kościuszki 12a 26-120 Bliżyn Stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego głównie węglowodorami i metalami ciężkimi w związku z dystrybucją i magazynowaniem paliw płynnych | Wybudowana ok 16 lat temu, zmodernizowana, przeprowadzona szczelność zbiorników (wynik pozytywny) |
| Dawny Zakład Złomu Metali „Stebimex” – p. T. Strejch Brzeście nr 1 Grunty w strefie aeracji wykazują zanieczyszczenia chromem, ołowiem i detergentami zanieczyszczenie obiektu: małe zagrożenie dla jakości wód podziemnych: małe | Nie są prowadzone prace rekultywacyjne |
| Dawny teren Fermy Drobiu G.K. Król Brzeście nr 36a Grunty w strefie aeracji zanieczyszczone są metalami ciężkimi (chrom, kobalt, nikiel, ołów), detergentami i amoniakiem zanieczyszczenie obiektu: małe zagrożenie dla jakości wód podziemnych: małe | Nie są prowadzone prace rekultywacyjne |

W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia 
i przedłożenia przeglądu ekologicznego (Dz. U. Nr z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko określa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2673 z późn. zm.).

- 3.3. Gleby

Zagrożenia jakości gleb:

- związane z działalnością rolniczą: nawozy mineralne, chemiczne środki ochrony roślin (pestycydy), gnojowica,

- związane z transportem: emisja gazów i pyłów przez samochody,

- pożary, susze.

Nawozy mineralne

Szczególnie niepokojący może być nadmiar nawozów azotowych w glebie. Azotan bowiem w czasie transportu, składowania i przygotowania roślin i warzyw do spożycia zmienia się w azotyn. Ten zaś w połączeniu z pewnymi substancjami zawartymi 
w pożywieniu, może sprzyjać procesom rakotwórczym. Poza tym, w dużym stężeniu same azotany mogą się stać czynnikiem chorobotwórczym. Duża ilość azotanów oddziałuje niekorzystnie na ludzi i na rośliny. Skrajne przenawożenie niszczy całe plantacje i sprawia, że są one mało wydajne.

Sposób przeciwdziałania:

- odczyn gleby jest wynikiem naturalnych procesów zachodzących w glebie, na które może oddziaływać rolnik. Zakres oddziaływania zależy od rodzaju gleby, stosowanego nawożenia, uprawianych gatunków roślin i innych praktyk rolniczych. Wartość odczynów uprawnej warstwy gleby może być poprawiona poprzez wapnowanie. Właściwy odczyn gleby warunkuje efektywność działania nawozów mineralnych. Do odkwaszania gleby można stosować tylko nawozy wapniowe dopuszczone do obrotu. Dawki nawozów wapniowych powinny być stosowane na podstawie doradztwa nawozowego. Nawozy te powinny być rozsiewane po żniwach i wymieszane z glebą.

Ze względu na nie rolniczy charakter gminy Bliżyn i małe zasoby finansowe mieszkańców, nawozy mineralne nie są stosowane w nadmiarze i nie stanowią większego zagrożenia jakości gleb.

Pestycydy

Środki ochrony roślin z założenia powinny charakteryzować się dużą toksycznością 
w stosunku do chorób i szkodników, a małą dla uprawianych roślin oraz dla zwierząt i ludzi. Pestycydy oprócz pozytywnych – powodują także skutki negatywne. Niektóre pestycydy kumulują się w tkankach, co działa szkodliwe na organizm, ponadto mogą przebywać 
w glebie wiele lat, mimo że z czasem ich biologiczna aktywność zanika. Skażenie w skutek nieumiejętnego ich stosowania może spowodować zatrucia ptactwa i zwierząt oraz liczne schorzenia u człowieka. Do organizmu człowieka, jak i zwierząt, pestycydy wnikają drogą pokarmową, oddechową i przez skórę. Trudno ulegają przemianom metabolicznym, kumulują się w tkankach (zwłaszcza w tłuszczowej), powodują osłabienie ochronnego działania skóry, alergie, nowotwory, patologiczne zmiany w układzie nerwowym i układzie krążenia, zaburzają procesy biochemiczne, przemiany węglowodanowe, białkowe, inaktywują wiele enzymów.

Sposób przeciwdziałania:

- zmniejszenie dawek pestycydów do najmniejszych skutecznych,

- ograniczenie częstości zabiegów,

- zastosowanie różnych pestycydów (ich zmianowanie) oraz stosowanie innych metod zwalczania.

Gnojowica

Gnojowica jest wykorzystana jako naturalny nawóz organiczny. Stosowany 
w nawożeniu w sposób racjonalny może przyczyniać się do wzrostu plonów. Natomiast „przedawkowanie” może stanowić zagrożenie dla środowiska i człowieka. Wówczas istnieje niebezpieczeństwo zakażenia uprawianej roślinności patogenami (bakteriami, wirusami, jajami robaków pasożytniczych), których jest nośnikiem. Przenawożenie gnojowicą może spowodować zburzenia właściwości chemicznych i biologicznych gleb oraz skażenie gleb 
i roślin bakteriami chorobotwórczymi. Skutkiem tego może być wzrost zachorowań zwierząt, a nawet człowieka, na brucelozę, różycę, pryszczycę, gruźlicę.

Sposób przeciwdziałania:

- unikać stosowania gnojowicy na glebę zbyt wilgotną i słabo przepuszczalną,

- stosować gnojowicę przefermentowaną.

Transport

Zagrożenie jakości gleb występuje wzdłuż tras komunikacyjnych w pasie o szerokości ok. 150 m po obu stronach drogi, związane jest to z emisją gazów i pyłów przez samochody.

- 3.4. Surowce mineralne

Surowce mineralne nie stanowią same w sobie zagrożenia dla środowiska. Zagrożenie stanowić może jedynie niewłaściwy sposób ich eksploatacji.

- 3.5. Lasy

Lasy gminy Bliżyn narażone są w stosunkowo niewielkim stopniu na oddziaływanie czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych.

Zagrożenia abiotyczne:

- zmiana stosunków wodnych – poziom wód gruntowych jest raczej stabilny 
i w obecnej chwili nie wywiera negatywnego wpływu na lasy,

- czynniki atmosferyczne – anomalie pogodowe, ciepłe zimy ,niskie temperatury, późne przymrozki, obfity śnieg i szadź, upalne lata, huragany, termiczno – wilgotnościowe (niedobór wilgoci, powodzie), wiatr (dominujący kierunek, huragan).

Zagrożenia bioetyczne:

- szkody powodowane przez owady – do najczęściej pojawiających się szkodników pierwotnych należą: snuja modrzewiowa, borecznik sosnowiec, brudnica mniszka, przypłaszczek granatek, szeliniak sosnowiec oraz szrotówek kasztanowcowiaczek. Szkodniki wtórne stale towarzyszą obumieraniu osłabionych drzew. Ze względu na coraz lepiej prowadzoną gospodarkę leśną zagrożenie ze strony tych szkodników maleje.

- szkody od zwierzyny łownej – spowodowane są zgryzaniem sadzonek sosny, jodły i drzew liściastych przez sarny i jelenie oraz ścinanie świeżo posadzonych sadzonek przez zające,

- szkody powodowane przez patogeniczne grzyby – choroby infekcyjne, liści 
i pędów, pni, korzeni.

Zagrożenia antropogeniczne:

- pożary – lasy gminy należą do II kategorii zagrożenia pożarowego (zagrożenie średnie). Głównymi przyczynami pożarów są umyślne podpalenia, nieostrożne obchodzenie się z ogniem, iskry z silników spalinowych, wypalanie traw,

- bezpośrednie negatywne oddziaływanie człowieka na lasy – śmiecenie, penetracja lasów, kłusownictwo, kradzież drzewa, itp.,

- niewłaściwa gospodarka leśna – (schematyczne postępowanie, nadmierne użytkowanie, zaniechanie pielęgnacji).

W celu eliminacji zagrożeń lasu i prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej wprowadzono zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nr 30 
z 19.12.1994 i Nr 14 z 14.02.1995 obowiązek sporządzania programów ochrony przyrody jako obligatoryjny załącznik do planów urządzenia lasu. Nadleśnictwa: Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Stąporków posiadają: „Program ochrony przyrody i wartości kulturowych …… na okres 1.01.2000 – 31.12.2009 r..

„Program ochrony przyrody i wartości kulturowych ...” zawiera następujące plany działań:

- kształtowanie stosunków wodnych,

- kształtowanie granicy polno – leśnej,

- kształtowanie strefy ekotonowej,

- szczególne formy ochrony,

- ochronę różnorodności biologicznej,

- przebudowę drzewostanów,

- promocja i edukacja ekologiczna.

Kształtowanie granicy polno – leśnej w niewielkim stopniu leży w gestii Nadleśnictwa i może dotyczyć niewielkich powierzchni na gruntach ekonomicznych przeznaczonych do zalesienia. Konieczne są działania na szczeblu gmin.

Z informacji uzyskanych w gminie wynika, że szacunkowe potrzeby zalesieniowe na lata 2009 – 2012 obejmują obszar około 43,58 ha. Zaplanowane jest zalesienie obszarów 
w miejscowościach: Bugaj (12,67 ha), Brzeście (2,79 ha) i Bliżyn (28,12 ha).

- 3.6. Środowisko przyrodnicze

- 3.6.1. Hałas

Na klimat akustyczny wpływają różne źródła hałasu: hałas przemysłowy (instalacyjny), hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy).

Hałas przemysłowy (instalacyjny) obejmuje dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny, urządzenia, a także części procesów technologicznych, jak np. instalacje 
i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do hałasu instalacyjnego zalicza sie także dźwięki emitowane przez urządzenia obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne), a także urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych 
i rozrywkowych.

Hałas komunikacyjny związany jest z szybkim rozwojem motoryzacji połączony ze wzrostem przewozów transportowych oraz opóźnieniem w rozbudowie układów drogowo – ulicznych. O poziomie hałasu komunikacyjnego decydują takie czynniki jak: natężenie 
i płynność ruchu, udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość stłumienia pojazdów, położenie drogi, rodzaj i jakość nawierzchni, ukształtowanie ternu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy.

Standardy akustyczne środowiska określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalne poziomy hałasu są tu zróżnicowane od pory dnia i nocy, rodzaju źródła hałasu oraz rodzaju receptora (tab. 19).

Tab. 19. Wartości dopuszczalne poziomów hałasu

| L.p. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w (dB) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | drogi lub linie kolejowe |  | pozostałe obiekty grupy źródeł hałasu |  |
|  |  | pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinowy) | pora nocna (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom) | pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia po sobie następującym) | pora nocny (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy) |
| 1 | Strefa ochronna „A” uzdrowiska | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Tereny szpitali w miastach i domów opieki społecznej. | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3 | Tereny zabudowy mieszkaniowej. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe | 60 | 50 | 55 | 45 |

Na obszarze gminy nie prowadzone były badania hałasu komunikacyjnego (WIOŚ nie prowadził monitoringu poziomu hałasu wzdłuż trasy krajowej nr 42). Również pomiary natężenia hałasu instalacyjnego nie są prowadzone. Na ternie gminy nie występują obiekty czy instalacje, które stanowiłyby poważne źródło emisji hałasu wymagające decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku.

Głównym źródłem hałasu na obszarze gminy jest ruch samochodowy wzdłuż głównych tras komunikacyjnych. Powoduje on pewne pogorszenie klimatu akustycznego 
w obrębie zabudowy mieszkaniowej. Najbardziej uciążliwą trasą jest droga nr 42 relacji Namysłów – Radomsko – Końskie – Skarżysko – Kamienna – Rudnik przebiegająca przez tereny zabudowy mieszkaniowej wsi. Przez obszar gminy biegną również inne drogi powiatowe oraz drogi gminne i wewnętrzne (lokalne, dojazdowe) o niewielkim natężeniu ruchu i niewielkiej uciążliwości hałasowej. Stan techniczny tych dróg jest nienajlepszy toteż ograniczenie hałasu może tu nastąpić głównie w wyniku modernizacji dróg.

Hałas kolejowy nie odgrywa w gminie większej roli. Jedyna linia kolejowa (niezelektryfikowana) relacji Skarżysko Kamienna – Tomaszów Mazowiecki biegnie praktycznie wzdłuż drogi nr 42. Jej wpływ na klimat akustyczny jest znikomy.

Ochrona przed hałasem

Ochrona przed hałasem, zgodnie z ustawą  Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U.
 z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

- ograniczenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu gwarantowanego prawem,

- wskazanie terenów do monitoringu hałasu w środowisku, szczególnie na terenach będących pod wpływem oddziaływania określonej kategorii dróg, linii kolejowych,

- preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych.

- 3.6.2. Pole elektromagnetyczne

Źródłami sztucznego promieniowania elektromagnetycznego są: radio, telewizja, systemy przesyłowe energii elektrycznej, stacje telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne, a także zwykły sprzęt gospodarstwa domowego, jak kuchenki mikrofalowe.

Na terenie gminy znajdują się trzy stacje bazowe telefonii komórkowej Era GSM, PLUS GSM oraz Centertel w Gostkowie.

Przez teren gminy przebiegają linie energetyczne 110 kV oraz linie niskiego napięcia o natężeniu pola elektrycznego ponad 1 kV/m.

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (wg ustawy Prawo ochrony środowiska) polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska przez:

- Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych  poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tym samym poziomie

- Zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych gdy nie są  one dotrzymane.

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym określają następujące przepisy:

- ustawa Prawo ochrony środowiska ( t.j.: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów  (Dz. U. Nr 192, poz. 1883)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r w sprawie zakresu
 i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645).

Istniejące źródła emisji wymagają zachowania stref ochronnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- 3.6.3. Powodzie i zatopienia

Wezbrania rzek i powodzie są naturalnym procesem trwającym od zarania dziejów, przekształcającym w sposób naturalny środowisko przyrodnicze. W wyniku działania tych procesów rzeki wytworzyły w swoich dolinach tarasy położone na różnych wysokościach, będących naturalnymi terenami zalewowymi. Człowiek, wkraczając z osadnictwem na tereny zalewowe narażony jest na powodzie.

Rzeka Kamienna, Kobylanka, Kuźniczka, Krasna nie są uregulowane  wałami przeciwpowodziowymi i stanowią zagrożenie powodziowe.

W przypadku wystąpienia deszczy nawalnych na obszarach sołectw Wołów, Wojtyniów, Drożdżów, Zbrojów istnieje zagrożenie powodziowe.

Według danych z punktu wodowskazowego zlokalizowanego na rzece Kamiennej w Bzinie (m. Skarżysko Kamienna) przepływy charakterystyczne rzeki kształtują się następująco:

- przepływ ekstremalny najwyższy     - 67,2 m3/s

- przepływ ekstremalny najniższy       - 0,07 m3/s

- przepływ średni wysoki                    - 24,1 m3/s

- przepływ średni niski                        - 0,38 m3/s

- przepływ średni                                - 1,82 m3/s

Taki reżim sprawia, że rzeka Kamienna stanowi w gminie Bliżyn zagrożenie powodziowe 
w obrębie jej doliny i terenów przyległych.

W 2006 r. Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa w Tarnowie opracowała „Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – rzeka Kamienna”.

  - Poważne awarie przemysłowe

- Poważne awarie przemysłowe i drogowe.

Poważne awarie obejmują skutki zaistniałe w wyniku awarii przemysłowych 
i transportowych z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. Mogą one prowadzić do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, środowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Podstawowym aktem prawnym w tej dziedzinie jest ustawa Prawo ochrony środowiska (POŚ), w której zawarte są przepisy ogólne i określone instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu awariom przemysłowym, obowiązki zakładu stwarzającego takie zagrożenie oraz obowiązki organów administracji w tym zakresie. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w razie wystąpienia takiej awarii Wojewoda poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Staży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska podejmuje działania niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków. O podjętych działaniach informuje Marszałka Województwa.

W gminie Bliżyn nie występują zakłady umieszczone na liście zakładów 
o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych.

Potencjalne zagrożenia środowiska (sytuacje awaryjne lub katastrofy) na terenie gminy mogą stwarzać głównie:

- transport materiałów i substancji niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych) głównie na drogach krajowych, wojewódzkich, powodując m.in. zagrożenie zanieczyszczenia gleb oraz pożarowe na terenach leśnych,

- magazynowanie materiałów i substancji niebezpiecznych, w tym czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych.

WIOŚ realizuje zadania z zakresu zapobiegania występowania awarii przemysłowych poprzez:

- kontrolę podmiotów gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,

- badanie przyczyn wystąpienia awarii oraz sposobów likwidacji skutków awarii,

- prowadzenie szkoleń i instruktażu.

- 3.8. Odpady

W 2008 r w gminie Bliżyn zebrano 687,54 Mg odpadów komunalnych, z czego 632 Mg przekazano do sortowni „Almax” w Skarżysku-Kam. 50, 94 Mg przekazano do odzysku
i recyklingu: papier i tekturę 0,6 Mg; tworzywa sztuczne 6 Mg, szkło 1,5 Mg,  odpady wielkogabarytowe 40, 20 Mg , inne 2,641 Mg. W roku 2009 odebrano 393,62 Mg odpadów zmieszanych, 6,007 Mg odpadów niebezpiecznych, 4,7 Mg Papieru i tektury, 0,25 Mg odpadów wielomateriałowych, 12,43 Mg tworzyw sztucznych, 7,4 Mg opakowań szklanych, 0,05Mg aluminium oraz 23,96 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Według stanu na 31.12.2009r. zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych w gminie objętych było 8414 osób, co stanowi 97,13 % ogółu mieszkańców
 w gminie. Systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych objętych jest 1200 gospodarstw domowych.

Selektywna zbiórka odpadów obejmuje papier, plastik i szkło. Zbiórka tych odpadów winna odbywać się do worków o trzech kolorach: niebieski na papier, żółty na plastik oraz zielony na szkło.

Obecnie odpady komunalne zmieszane zbierane są przez właścicieli nieruchomości 
w pojemnikach lub workach 110-120l. Odbiór odpadów realizują prywatni przedsiębiorcy, którzy uzyskali stosowne zezwolenia.

Na odbiór odpadów zezwolenia posiadają:

- Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski ze Skarżyska Kamiennej

- Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ze Skarżyska Kamiennej

- Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska ze Skarżyska Kamiennej

- PWNS „ALMAX” Sp. z o.o. z Radomia

- Wywóz Nieczystości Stałych „BRATEK” Ryszard Pogorzelski ze Skarżyska Kamiennej

- PHU „MAKPOL” s. c. z Zagnańska

Odpady wielkogabarytowe odbierane są przez Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
w Skarżysku Kamiennej. Zużyte baterie przekazywane są przy współpracy z REBA Organizacja Odzysku S.A. do Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o. o. 
w Polkowicach. Odpady z tworzyw sztucznych odbierane były przez Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska ze Skarżyska Kamiennej oraz Zakład Przerobu Złomu „METALIKA” Anna Borowiec z Suchedniowa. Odpady szklane oraz makulaturę odbierał Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska ze Skarżyska Kamiennej. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne odbierały Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Skarżysku Kamiennej oraz P.P.H.U. MPC Jędrys Michał ze Skarżyska Kamiennej.

Na terenie gminy zaewidencjonowano 1438 zbiorników bezodpływowych tzw. szamb, które w latach 2008 - 2009r. opróżniane były przez firmy: Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski ze Skarżyska Kamiennej, Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska ze Skarżyska Kamiennej, Firma Usługowa TRAN-SPEC Jarosław Boczek, Transport i Usługi Rolnicze K. i D. Pela. Nieczystości ciekłe wywożone są do Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku Kamiennej.

Istotnym problemem jest narastająca ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych. Tylko niewielka ilość tych odpadów objęta jest selektywnym zbieraniem. 
W 2008 r zebrano 4,6 Mg sprzętu elektronicznego i elektrycznego, natomiast w  2009r. 6 Mg.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych organizowana jest raz w roku na zasadzie mobilnego punktu zbierania.

Bardzo trudnym i szkodliwym dla środowiska problemem jest wywóz odpadów na tzw. „dzikie wysypiska”. W 2008 r. w gminie Bliżyn zlikwidowano 2 „dzikie wysypiska”. W roku 2009 liczba „dzikich wysypisk” wzrosła do 15.

- 4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

- 4.1. Priorytety ekologiczne

Do zadań priorytetowych w dziedzinie ochrony środowiska na obszarze gminy należy:

- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla całej gminy

Inwestycja ta została rozpoczęta w 2005 r. i potrwa jeszcze około 15 lat.

- 4.2. Strategia działań dla poprawy stanu środowiska

Na podstawie analizy Polityki ekologicznej państwa, projektu „Programu ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego” ustalono, iż nadrzędnym celem działań ekorozwojowych, które należy realizować w gminie Bliżyn jest utrzymanie stanu środowiska przyrodniego, na co najmniej obecnym poziomie i ochrona jego zasobów.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria sformułowano następujące priorytety ekologiczne:

Ochrona zasobów przyrody (przyroda, lasy, gleby, zasoby surowców mineralnych)

- współudział przy wdrażaniu sieci NATURA 2000,

- renaturalizacja ekosystemów poprzez wdrażanie planów ochrony dolin rzecznych, łąk, lasów, zarośli, zbiorowisk murawowych,

- budowa infrastruktury turystycznej,

- popieranie produkcji żywności metodami ekologicznymi, głównie na terenach objętych formami ochrony przyrody,

- ochrona naturalnej rzeźby i wartości estetycznych krajobrazu,

- racjonalne korzystanie z surowców mineralnych.

Edukacja ekologiczna

- prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wszystkich elementów i uciążliwości środowiska,

- włączenie środków masowego przekazu w proces edukacji ekologicznej.

Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

- budowa gminnych oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji sanitarnej,

- modernizacja i usprawnienie urządzeń do uzdatniania wody,

- budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych ujętych 
w „Programie małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie jest możliwe podłączenie do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków,

- uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi poprzez budowę, rozbudowę 
i modernizację kanalizacji deszczowej oraz urządzeń podczyszczających,

- odbudowa melioracji podstawowych i szczegółowych w celu przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi.

Ochrona powietrza atmosferycznego

- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza z zakładów energetycznego spalania paliw poprzez modernizację istniejących technologii 
i wprowadzanie nowych, nowoczesnych urządzeń,

- wykonywanie termomodernizacji budynków, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej.

Oddziaływanie hałasu

- działania zapobiegające powstawaniu poważnych awarii w przedsiębiorstwach oraz w trakcie przewozu materiałów niebezpiecznych,

- szybkie usuwanie skutków poważnych awarii.

- 4. 3. STRATEGIA KRÓTKOTERMINOWYCH DZIAŁAŃ

- 4.3.1. Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa

- informowanie społeczeństwa o jakości wody do picia i wody w kąpieliskach,

- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie  gminy : rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej , rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej

- odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bliżyn,

- budowa zbiorników retencyjnych w miejscowości Wołów, Mroczków, Sołtyków.

4.3.2. Powietrze atmosferyczne

- modernizacja kotłowni na bardziej ekologiczne i ekonomiczne,

- wykonywanie termomodernizacji budynków w obiektach użyteczności publicznej – teren gminy,

- propagowanie zagadnienia termorenowacji budynków,

- tworzenie warunków do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

- 4.3.3. Środowisko przyrodnicze

- współudział przy wdrażaniu sieci NATURA 2000,

- renaturalizacja ekosystemów poprzez wdrażanie planów ochrony dolin rzecznych, łąk, lasów, zarośli, zbiorowisk murawowych,

- ewidencja gruntów rolnych możliwych do zalesienia,

- utrzymanie i budowa infrastruktury turystycznej na ternie gminy,

- popieranie produkcji żywności metodami ekologicznymi, głównie na terenach objętych formami ochrony przyrody,

- ochrona naturalnej rzeźby i wartości estetycznych krajobrazu,

- ochrona terenów cennych przyrodniczo (ustanowionych ustawą o ochronie przyrody, ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych) przed udostępnieniem dla działalności gospodarczej .

- 4.3.4. Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego

- ograniczenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu gwarantowanego prawem,

- wskazanie terenów do monitoringu hałasu w środowisku, szczególnie na terenach będących pod wpływem oddziaływania określonej kategorii dróg, linii kolejowych,

- preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych.

- 4.3.5. Poważne awarie przemysłowe i drogowe

- wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym transportu materiałów niebezpiecznych.

- 4.3.6. Edukacja ekologiczna

- prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wszystkich elementów i uciążliwości środowiska,

- włączenie środków masowego przekazu w proces edukacji ekologicznej,

- organizowanie konkursów, wystaw, imprez aktywizujących społeczeństwo do troski 
o środowisko,

- podjęcie szerszych działań obejmujących edukację środowisk wiejskich, zwłaszcza 
w zakresie problematyki programów rolno – środowiskowych,

- propagowanie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych (produkcja zdrowej żywności), zalesień,

- zapewnienie społeczeństwu powszechnego dostępu do informacji o środowisku,

- kontynuowanie rozwijania turystyki pieszej i rowerowej,

- tworzenie ścieżek edukacyjnych na terenach cennych przyrodniczo.

- 4.4. STRATEGIA DŁUGOTERMINOWYCH DZIAŁAŃ DO ROKU 2015

- 4.4.1. Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa

- kontynuowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

- 4.4.2. Powietrze atmosferyczne

- kontynuacja modernizacji tradycyjnych kotłowni opalanych węglem i koksem oraz zastępowanie ich  czystymi źródłami energii,

- kontynuacja propagowania wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych 
i termorenowacji budynków.

- 4.4.3. Środowisko przyrodnicze

- respektowanie przez użytkowników środowiska zasad ekorozwojowych na terenach cennych przyrodniczo i krajobrazowo,

- motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz utrzymania walorów przyrodniczych terenów,

- utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej,

- kontynuacja budowy ścieżek rowerowych i obiektów sportowych,

- kontynuacja ochrony istniejących lasów, poprawa ich produkcyjności,

- utrzymanie wielofunkcyjności lasów, poprawa ich funkcji wodochłonnej, klimatotwórczej, glebochronnej.

- 4.4.4. Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego

- praca ciągła założeń strategii krótkoterminowej.

- 4.4.5. Poważne awarie przemysłowe i drogowe

- praca ciągła założeń strategii krótkoterminowej.

- 4.4.6. Edukacja ekologiczna

- wspieranie  powstawania tzw. „zielonych miejsc pracy”, w szczególności w rolnictwie ekologicznym, eko- i agroturystyce, leśnictwie, ochronie przyrody, gospodarce wodnej, odnawialnych źródłach energii, odzysku odpadów,

- wspieranie przedsięwzięć na rzecz rolnictwa ekologicznego, odnawialnych źródeł energii, odzysku odpadów,

- promowanie podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty ekologiczne, wspieranie działań zmierzających do osiągnięcia certyfikatów,

- aktywizacja społeczeństwa do działań na rzecz ochrony przyrody.

- 4.5. Zadania realizowane w ramach „Programu Ochrony Środowiska

- dla gminy Bliżyn”

- Tab. 20 Lista przedsięwzięć drogowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy Bliżyn

| - Nazwa i lokalizacja inwestycji | - Rok realizacji | - Przewidywany - koszt/ - źródła finansowania |
| --- | --- | --- |
| - Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G00212610022 Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 | - 2009 | - 438 662,71 zł - 40% gmina Bliżyn - 60% RPO |
| - Budowa drogi gminnej Wołów – Cyganów - Wołów I o długości 155 m | - 2009 | - 158 077,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi wewnętrznej w km 0+180 do 0+730 w granicach pasa drogowego na działkach nr 455 i 827/1 obręb Mroczków | - 2009 | - 123 026,00 zł - 50% gmina Bliżyn - 60% TFOGR |
| - Budowa drogi gminnej Zagórze I w km 0+000 do 0+725 w miejscowości Zagórze | - 2009 - 2010 | - 796 958,00 zł - 40% gmina Bliżyn - 60% RPO lub - 50% gmina Bliżyn - 50% NPPDL |
| - Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Bliżyn w miejscowości Brzeście i Bliżyn w km 0+418 do 1+356 | - 2010 | - 780 365,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Przebudowa drogi gminnej Bugaj – Brzeście w miejscowości w kilometrze 1+785 do 1+920 | - 2010 | - 126 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Budowa drogi gminnej Gostków w kilometrze 0+255 - do 0+509 w miejscowości Gostków i Bliżyn | - 2010 | - 289 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Budowa drogi gminnej Bliżyn ul. Boczna w km0+170 - do 0+935 | - 2011 | - 666 896,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Płaczków Pięty w km 0+000 - do 1+270 | - 2011-2012 | - 580 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Bliżyn ul. Kamienna i ul. Podleśna - w kilometrze 0+000 do 1+598 | - 2012 | - 720 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Bliżyn ul. Szkolna w kilometrze 0+000 do 0+156 | - 2012 | - 70 200,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Gostków – Gilów w kilometrze 1+005do 3+138 | - 2012-2015 | - 1 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Bliżyn ul. Wąska w kilometrze 0+000 do 0+516 | - 2013 | - 235 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Bliżyn ul. Sobieskiego w kilometrze 0+000 do 0+323 | - 2013 | - 145 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Bliżyn ul. Rudowskiego - w kilometrze 0+000 do 0+407 | - 2013 | - 185 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Budowa drogi gminnej Bliżyn ul. Leśna w kilometrze 0+000 do 0+502 | - 2013 | - 550 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Budowa drogi gminnej Bugaj Brzeście w Brześciu - w kilometrze 2+458 do 3+150 | - 2014 | - 850 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Górki-Barwinek -Mroczków - w kilometrze 0+000 do 1+200 w miejscowości Górki | - 2014 | - 540 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Kucębów Dolny - Kucębów - w kilometrze 0+000 do 1+270 | - 2014 | - 580 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Przebudowa drogi gminnej Bliżyn ul. Skrajna w kilometrze od 0+000 do 0+335 | - 2014 | - 370 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Odrowążek Nowy przez wieś - w kilometrze 0+000 do 0+968 | - 2015 | - 435 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Górki za torami w kilometrze 0+000 do 0+313 w m-ci Górki | - 2015 | - 145 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont dróg gminnych w miejscowości Wołów o długości 2252 m – Wołów Cyganów – Wołów Skały | - 2015 | - 1 020 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Bugaj –Brzeście w Bugaju - w kilometrze 0+000 do 0+570 | - 2016 | - 256 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Zagórze przez wieś w kilometrze 0+000 do 0+688 | - 2016 | - 309 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Remont drogi gminnej Drożdżów przez wieś w kilometrze 0+000 do 0+464 | - 2016 | - 210 000,00 zł - 100% gmina Bliżyn |
| - Budowa drogi krajowej – klasy głównej ruchu przyspieszonego | - 2009 - 2016 | - GDDKiA |

Tab. 21  Lista przedsięwzięć w zakresie wodociągowania

| Nazwa i lokalizacja inwestycji | Rok realizacji | Przewidywany koszt w zł |
| --- | --- | --- |
| Budowa wodociągu w m. Górki przysiółek Olszyn -Podgórki | 2007 - 2010 | 870 000,00 |
| Budowa wodociągu w m. Górki-Barwinek | 2008 - 2010 | 1 847 327,00 |
| Budowa wodociągu w m. Zbrojów przysiółek Łazik | 2007 - 2010 | 88 000,00 |
| Budowa wodociągu w m. Bugaj | 2008 - 2009 | 33 181 ,00 |
| Budowa wodociągu w m. Wojtyniów ul. Spacerowa | 2008 - 2009 | 38 596,91 |
| Budowa wodociągu w m. Brzeście Górne | 2008 - 2010 | 36 480,00 |
| Budowa wodociągu w m. Mroczków – Płaczków w kierunku Pięt | 2009 - 2011 | 65 000,00 |
| Budowa wodociągu w m. Gilów | 2009 - 2011 | 67 800,00 |
| Budowa wodociągu w m. Bliżyn ul. Armii Krajowej | 2011 - 2013 | 50 000,00 |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wg potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem ustanowionych nowych terenów pod zabudowę w m. Bliżyn, Brzeście, Bugaj. | 2013 - 2016 | 150 000,00 |

Tab. 22 Lista przedsięwzięć w zakresie budowy kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków

| Nazwa i lokalizacja inwestycji | Rok realizacji | Przewidywany koszt w zł |
| --- | --- | --- |
| Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn-etap I | 2007 - 2011 | 8 070 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap | 2009 - 2012 | 12 578 981,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bliżyn-Wojtyniów – III etap | 2013 - 2014 | 1 200 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gostków Górny | 2013 - 2015 | 5 000 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ubyszów | 2013 - 2016 | 5 000 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drożdżów | 2014 - 2016 | 4 000 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gilów | 2015 - 2016 | 4 000 000,00 |

- Tab. 23 Lista zadań w zakresie gospodarowania odpadami

| - Nazwa zadania | - Rok realizacji | Przewidywany - koszt |
| --- | --- | --- |
| - Usuwanie wyrobów zawierających azbest | - 2010-2032 | - 2 000 000,00 zł |
| Popularyzacja i rozszerzanie selektywnej zbiórki odpadów | - 2009 - 2016 | - ok. 4 000,00 z/rok |
| Propagowanie przydomowych kompostowników | - 2009 – 2016 | - ok. 1 000,00 zł/rok |
| Organizacja zbierania odpadów niebezpiecznych w tym zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych | - 2009 – 2016 | - - |
| Organizacja zbierania zużytych baterii małogabarytowych | - 2009 – 2016 | - - |
| - Organizacja zbierania zużytych opon | - 2010 – 2016 | - - |
| - Organizacja systemu zbiórki padłych zwierząt | - 2010 - 2016 | - ok 4 000,00 zł/rok |
| - Likwidacja „dzikich wysypisk” i oczyszczanie zaśmieconych terenów | - 2009 - 2016 | - ok 11 000,00 zł/rok |

- Tab. 24 Lista zadań w zakresie edukacji ekologicznej

| - Nazwa zadania | - Rok realizacji | Przewidywany - koszt |
| --- | --- | --- |
| - Pomoc i współudział w prowadzeniu edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych | - 2010-2032 | - ok 5 000,00 zł/rok |
| Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy | - 2010 - 2016 | - ok. 4 000,00 z/rok |
| Prowadzenie edukacji ekologicznej rolników i propagowanie dobrych praktyk rolniczych | - 2011 – 2016 | - ok. 2 000,00 zł/rok |
| Propagowanie wdrażania nowych technologii przyjaznych środowisku. | - 2010 - 2016 | - - |

- Tab.  25 Lista zadań obejmujących pozostałe obszary ochrony środowiska

| - Nazwa i lokalizacja inwestycji | - Rok realizacji | Przewidywany - koszt w zł |
| --- | --- | --- |
| - Docieplenie budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie, Odrowążku | - 2013 - 2015 | - Bliżyn: 500 000,00 - Mroczków: 400 000,00 - Sorbin: 400 000,00 - Odrowążek: 500 000,00 |
| - Przebudowa systemu grzewczego i docieplenie budynku Urzędu Gminy | - 2013 - 2015 | - 500 000,00 |
| - Montaż kolektorów słonecznych na: - 1) budynkach użyteczności publicznej, - 2) budynkach mieszkalnych | - 2010-2016 | - 1) 240 000,00 - 100% gmina Bliżyn - 2) 12 000,00/ budynek, np. 85% Fundusz szwajcarsko-polski - 15% właściciel nieruchomości |
| - Budowa farm wiatrakowych - szczegółowe rozpoznanie warunków środowiskowych, ustalenie oddziaływania i ewentualnie podjęcie budowy przez inwestorów | - 2010- 2016 | - Prywatni inwestorzy |
| Zagospodarowanie centrum miejscowości: - Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn – etap I - Rewitalizacja centrum wsi Bliżyn | - 2009-2010 | - 3 750 000,00 zł |
| Budowa zbiorników wodnych: - Zbiornik wodny Sołtyków, - Zbiornik wodny Wołów, - Zbiornik wodny Mroczków. | - Zgodnie - z Programem Małej Retencji dla województwa święt. | - 20 000 000,00 zł |
| Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie | - 2006-2012 | - 8 000 000,00 zł |
| Modernizacja i rozbudowa sieci gazowej | - Wg potrzeb mieszkańców - 2010-2015 | - Właściciele nieruchomości |
| Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej: Oświetlenie – gmina Sieć – RZE Skarżysko-Kam i Końskie | - 2010 - 2015 | - 500 000,00 zł (gmina ) |
| Zalesianie | - 2010 - 2015 | - Gmina Bliżyn, właściciele nieruchomości |
| Określanie lokalizacji przemysłu w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego | - 2010 - 2016 | - gmina Bliżyn |
| Budowa ścieżek turystycznych pieszych i rowerowych | - 2011 - 2016 | - 1 000 000,00 zł |
| Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych | - 2010 - 2016 | - gmina Bliżyn |

- 5. SPOSOBY FINANSOWANIA REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW

Instrumenty prawno – ekonomiczne

Wdrażanie i egzekwowanie niniejszego „Programu ochrony środowiska” będzie przebiegało z wykorzystaniem instrumentów prawnych i finansowych.

Instrumenty prawne

W polskim prawie ochrony środowiska, w najbardziej ogólnym ujęciu, można wyróżnić cztery następujące warstwy regulacji prawnej.

Pierwsza warstwa regulacji prawnej o charakterze nadrzędnym w stosunku do pozostałych składników porządku prawnego to zasady konstytucyjne.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku zawiera znacznie bogatsze niż poprzednia treści odnoszące się do ochrony środowiska. Uznaje zasadę zrównoważonego rozwoju 
za podstawę działań w dziedzinie ochrony środowiska (art. 5).

Dopuszcza pewne ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw ze względu na konieczność ochrony środowiska (art. 31 ust. 2). Nakłada ona na władze publiczne obowiązek zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68 ust. 4) oraz zobowiązuje władze publiczne do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74 ust. 1, 2 i 4). W art. 74 ust. 3 przyznaje każdemu prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska oraz ustanawia obowiązek dbałości o stan środowiska i zasadę odpowiedzialności za spowodowanie pogorszenia jego stanu (art. 86).

Druga warstwa to kompleksowa regulacja prawna ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj: Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Pojęcie ochrony środowiska w ujęciu tej ustawy oznacza podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta wyraża się 
w szczególności w:

- racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu jego zasobami zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju,

- przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

- przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Trzecia warstwa to przepisy szczególne, do których odsyła ustawa Prawo ochrony środowiska. Składają się na nią liczne akty prawne rangi ustawowej (ustawy, dekrety, rozporządzenia), regulujące szczegółowo te dziedziny ochrony środowiska, dla których 
w/w ustawa ustala tylko zasady ogólne.

Czwarta warstwa regulacji prawnej to normy prawne sozologiczne, znajdujące się 
w licznych aktach prawnych rangi ustawowej, np. w przepisach ustawy o ruchu drogowym, 
w przepisach prawa budowlanego, itp.. W aktach tych zagadnienia ochrony środowiska regulowane są przy rozwiązywaniu innych problemów technicznych, organizacyjnych 
lub gospodarczych.

Instrumenty prawne są pomocne przy:

- definiowaniu pojęć „ekologiczne” – „nieekologiczne”, co uwarunkowane jest określeniem norm środowiskowych,

- wymuszeniu działań w sytuacjach, gdy z uwagi na bezpieczeństwo nie można podmiotom gospodarczym pozostawić wolnego wyboru,

- wymuszaniu działań, które są bardzo pożądane, a z powodu braku ich ekonomicznej opłacalności (np. w krótkim okresie) instrumenty ekonomiczne 
nie są w stanie zagwarantować realizacji.

Do instrumentów prawnych stosowanych w Polsce należą również:

- normy emisji i imisji,

- normy określające zasady prowadzenia działalności gospodarczej, które pośrednio, mogą być pro- lub antyekologiczne,

- przepisy określające uzyskanie koncesji na prowadzenie określonych typów działalności (np. pozwolenia wodno – prawne, koncesje na poszukiwanie 
lub rozpoznawanie złóż kopalin, koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż),

- przepisy nakazujące uwzględnienie wymogów ochrony środowiska:

- przy projektowaniu, budowie, utrzymywaniu obiektów budowlanych,

- przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217 z późn. zm.),

- przepisy regulujące przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko -  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- przyjęcie zasad ekorozwoju jako kryterium zagospodarowanie terenów - Ustawa 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

- nałożenie na samorządy terytorialne obowiązku realizacji wymogów środowiskowych,

- ustalenie urzędowego wykazu odpadów niebezpiecznych.

Instrumenty ekonomiczne

Instrumenty ekonomiczne to narzędzia finansowe, które pośrednio oddziałują na ceny (podatki, opłaty) lub kształtują ceny w sposób bezpośredni (opłaty usługowe). Należą 
do narzędzi regulacji pośredniej i zajmują szczególne miejsce w systemie zarządzania środowiskiem.

Instrumenty ekonomiczne umożliwiają nakładanie dodatkowych obciążeń finansowych (opłaty, kary) bądź wspieranie działalności ochronnej podmiotów gospodarczych zanieczyszczających środowisko. Działania takie wpływają bezpośrednio na poziom wyniku finansowego osiąganego przez jednostki gospodarcze. Wysokość obciążeń jest ściśle uzależniona od poziomu dokonywanej emisji oraz od szkodliwości emitowanych substancji. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez podmioty gospodarcze automatycznie powoduje zmniejszenie obciążeń finansowych, ponoszonych przez te jednostki.

Rynkowy charakter gospodarki sprawia, że podmiotom gospodarującym pozostawia się swobodę wyboru w zakresie podjęcia lub zaniechania działań proekologicznych, 
w zależności od ich indywidualnej opłacalności. Brak reakcji podmiotów na stwarzane bodźce finansowe nie jest jednak pożądany. Dowodzi niewłaściwego określenia poziomu obciążeń finansowych nakładanych na podmioty gospodarcze z tytułu emisji zanieczyszczeń.

Jako środek służący ochronie środowiska, przepisy prawne wprowadziły normy korzystania ze środowiska, zwane potocznie „pozwoleniami na korzystanie ze środowiska”.

Dla podmiotów gospodarczych oznacza to konieczność uzyskiwania tych pozwoleń 
w zakresie wprowadzania do środowiska różnego rodzaju zanieczyszczeń, ale przy spełnianiu określonych warunków, co do ilości i rodzaju tych zanieczyszczeń. Warunki te ustalone są decyzjami właściwych organów administracji. Pociąga to za sobą konieczność ponoszenia opłat.

Należą do nich przede wszystkim:

- opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, zwane potocznie opłatami ekologicznymi,

- kary za naruszanie warunków ustalanych w decyzjach wymagań ochrony środowiska, zwane potocznie karami ekologicznymi,

- instrumenty finansowania ochrony środowiska, tj. dotacje oraz preferencyjne pożyczki i kredyty dla przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska ze środków uzyskiwanych z wpływów z opłat i kar ekologicznych.

Podstawowe opłaty ekologiczne stosowane w Polsce.

Opłaty ekologiczne ponoszone są przez korzystających ze środowiska pomimo, że ich działania w tym zakresie są zgodne z prawem. Jest to bowiem niejako zapłata 
za to korzystanie, za zanieczyszczanie środowiska i jego zmienianie.

Podmioty gospodarcze ponoszą opłaty ekologiczne przede wszystkim za:

- wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza,

- pobór wody stanowiącej własność państwa,

- wprowadzanie ścieków do wód stanowiących własność państwa lub do ziemi,

- składowanie odpadów – Prawo ochrony środowiska (tj: Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- usuwanie drzew lub krzewów – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 ),

- wydobywanie kopaliny bez posiadanej koncesji - art. 85a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).

Są to podstawowe opłaty ekologiczne, z którymi z reguły mają do czynienia wszystkie podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska, choć za opłaty ekologiczne uznaje się także opłaty za prowadzenie działalności górniczej (opłaty koncesyjne i eksploatacyjne za wydobywanie kopalin – wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze), opłaty za korzystanie z wód i urządzeń wodnych stanowiących w własność państwa do celów żeglugi 
i spławu oraz za wydobywanie z tych wód żwiru, piasku i kamienia (wynikające z ustawy Prawo wodne).

Do podstawowych opłat stosowanych w Polsce należą również typowo rynkowe instrumenty ekonomiczne takie jak ekologiczne opłaty produktowe i depozyty, obciążające produkty uciążliwe dla środowiska, a użytkowane w sposób masowy.

Zostały one wprowadzone w styczniu 2002 r.. Opłaty produktowe odnoszą się do niemal wszystkich opakowań, akumulatorów niklowo – kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, olejów smarowych, lamp wyładowczych, opon oraz urządzeń chłodniczych 
i klimatyzacyjnych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową. Natomiast opłata depozytowa została wprowadzona w odniesieniu do akumulatorów ołowiowych.

Stanowią one klasyczny przykład upowszechnienia zasady „zanieczyszczający płaci”, a prócz stymulowania proekologicznych zachowań podmiotów gospodarczych i całego społeczeństwa są istotnym źródłem finansowania ochrony środowiska w Polsce, poprzez zasilanie funduszy ekologicznych.

Przez ekologiczne opłaty produktowe rozumie się pewne obciążenia finansowe doliczane do cen produktów, które wykorzystywane w sposób masowy i rozproszony, stanowią bardzo dużą uciążliwość dla środowiska w fazie produkcji, konsumpcji 
lub poprodukcyjnego składowania. To dodatkowe obciążenie cen tych produktów należy traktować jako specjalną opłatę ekologiczną, płaconą przez ich konsumentów, zanieczyszczających w ten sposób środowisko, z którego dochody przeznaczone są 
na pokrycie części kosztów ochrony środowiska.

Celem opłat produktowych jest też ograniczenie zużycia produktów ekologicznie uciążliwych i stymulowanie substytucji produktami ekologicznie „czystszymi”.

Natomiast przez depozyty ekologiczne należy rozumieć pewne obciążenia finansowe doliczane do ceny ekologicznie niebezpiecznych produktów, podlegające jednak zwrotowi 
w momencie przekazania produktu do recyklingu, neutralizacji lub właściwego, pod względem ekologicznym, składowania poprodukcyjnego. Głównym celem zastosowania depozytów ekologicznych jest, więc przed wszystkim stymulowanie ekologicznie bezpiecznego składowania, ponownego użycia lub recyklingu produktów.

Opłaty produktowe i depozyty ekologiczne są bardzo ważnym z punktu widzenia realizacji zasady „zanieczyszczający płaci”, uzupełnieniem systemu opłat emisyjnych 
w Polsce.

Kary ekologiczne

Kary pieniężne zostały ustalone dla wszystkich ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń. W przeciwieństwie do opłat, obciążających koszty produkcji, kary są uiszczane z dochodu po opodatkowaniu i tym samym są instrumentem o silniejszym od opłat oddziaływaniu bodźcowym.

Kary ekologiczne nakładane są, z wyjątkiem kar za usuwanie drzew i krzewów, przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, za naruszanie wymagań ochrony środowiska, czyli za przekroczenia ustalonych decyzjami norm korzystania ze środowiska.

Wymierzenie kary pieniężnej powodują:

- przekroczenia ustaleń decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza – co do rodzaju lub ilości substancji,

- przekroczenia pozwolenia wodno – prawnego – co do ilości lub rodzaju zanieczyszczeń,

- przekroczenia decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu – co do wysokości poziomu hałasu przenikającego do środowiska,

- składowania odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym lub niezgodnie 
z wymaganiami określonymi decyzją organu właściwego w sprawach nadzoru budowlanego o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów,

- przekroczenie określonej w pozwoleniu na pobór wody, ilości pobranej wody.

Wysokość kar pieniężnych uzależniona jest od:

- ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,

- ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową 
czy podziemną,

- ilości, stanu i składu ścieków,

- ilości i rodzaju składowanych albo magazynowanych odpadów oraz czasu ich składowania albo magazynowania,

- pory doby i wielkości przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

Zwolnienia, ulgi i zróżnicowania podatkowe

Ulgi podatkowe są specyficzną grupą instrumentów zasilania, a z racji swego przeznaczenia mają charakter ukrytej subwencji. Podatki stanowią podstawowe źródło dochodów budżetowych, z tych też względów państwo i samorządy lokalne niechętnie wprowadzają system ulg bądź zwolnień podatkowych, zmniejszających ich dochody.

Występujące w polskiej gospodarce instrumenty ekonomiczne, takie jak zróżnicowania podatkowe, nie miały dotychczas dużego wpływu na realizowanie inwestycji ekologicznych i zmiany zachowań społeczeństwa. Instrumenty te w większości przypadków nie były ustanawiane z myślą o ochronie środowiska, toteż dotyczyły jej w ograniczonym zakresie.
	Dopiero ustawa o odpadach wprowadziła bardzo istotne zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, ustanawiając analogiczne w obu tych ustawach zwolnienia i ulgi inwestycyjne dla podmiotów gospodarczych wykorzystujących odpady w procesie produkcji oraz prowadzących działalność w zakresie zbiórki, skupu i segregacji odpadów.

Pozostałe instrumenty finansowe

W znacznie mniejszym zakresie niż w krajach wysoko rozwiniętych stosowany jest 
w Polsce depozyt lub inaczej kaucja. Funkcjonuje to obecnie tylko w odniesieniu 
do standardowych, wielokrotnego użytku szklanych opakowań do napojów chłodzących, niektórych napojów alkoholowych, jak również dużych plastikowych opakowań wielokrotnego użytku do wód stołowych. Systemy depozytowe mają na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania produktów i procesów produkcyjnych na środowisko. Stawki depozytów kształtują się w granicach od 5 % do 18 % ceny rynkowej produktu dla opakowań szklanych oraz około 30 % ceny produktu dla opakowań plastikowych.

W polskim systemie finansowania inwestycji ekologicznych występują także subwencje. Jednak ich znaczenie dla realizacji celów polityki ochrony środowiska jest ograniczone. Wynika to z faktu, iż subwencjonowanie inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska odbywa się głównie za pośrednictwem funduszy w formie dotacji i pożyczek preferencyjnych.

Środki gromadzone na funduszach ochrony środowiska wykorzystywane są również 
na pokrywanie dopłat do kredytów preferencyjnych udzielanych przez BOŚ S.A.. Rozszerza to znacznie możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje proekologiczne w Polsce.

Emisja obligacji jest sposobem gromadzenia środków finansowych, wymagającym zgody Ministra Finansów.

Poprzez emisję obligacji realizuje się przepływ kapitału, który może przyczynić się, 
do rozwoju najbardziej efektywnych ekonomicznie i społecznie dziedzin gospodarki, w tym zagospodarowania odpadów oraz wprowadzenia technologii bezodpadowych. Kredyt uzyskany drogą obligacji nie jest łatwy ani tani, gdyż zysk zamierzonego przedsięwzięcia musi być na tle wysoki, aby pokrył związane z obligacją zobowiązania.

Środki budżetowe odgrywają niewielką rolę w finansowaniu inwestycji ekologicznych. Służą one finansowaniu głównie inwestycji centralnych, wprowadzonych do narodowego planu społeczno – gospodarczego na podstawie imiennych decyzji Sejmu.

Rola budżetu państwa w finansowaniu ochrony środowiska została z założenia ograniczona wraz z powołaniem Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Granty i dotacje udzielane przez instytucje międzynarodowe oraz rządy innych państw są najbardziej pożądaną przez użytkowników środowiska, a jednocześnie najbardziej ograniczoną formą współfinansowania inwestycji ekologicznych. Instytucje udzielając dotacji pokrywają najczęściej tylko niewielką część kosztów inwestycji.

Pomoc bezzwrotna, którą stanowi dotacja, jest chętnie lokowana w obszarze edukacji, szkoleń, a także wymiany doświadczeń i promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Najbardziej rozpowszechnione są następujące formy udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej:

    - Pomoc w formie postawienia do dyspozycji kwoty pieniężnej na uzgodnione zadanie inwestycyjne lub projekt. Środki pieniężne są zwalniane sukcesywnie 
w miarę realizacji zadania.

    - Pomoc konsultingowa (doradztwo) polegająca na opłaceniu kosztów przygotowania projektu inwestycyjnego do realizacji. Instytucje oferujące taką pomoc nie udostępniają bezpośrednio środków finansowych. Wynajmują na koszt własny konsultantów do wykonania określonych prac na rzecz podmiotu, który realizuje inwestycje.

    - Pomoc szkoleniowa w zakresie wybranych tematów. Dotacja obejmuje opłacenie kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych i samego szkolenia. Środki finansowe nie trafiają bezpośrednio do zainteresowanego, ale przeznaczone są na opłacenie usługi.

    - Pomoc w formie udostępnienia preferencyjnego kredytu. W tym przypadku dotacja najczęściej trafia do banku na opłacenie różnicy pomiędzy preferencyjną 
i komercyjną stopą oprocentowania kredytu.

Na rynku finansowym w Polsce sytuacja jest jednak szczególna ze względu na zawarte porozumienie o konwersji części polskiego zadłużenia na finansowanie inwestycji ekologicznych. Dotacje z tego źródła są przeznaczone na finansowanie wyodrębnionych zadań inwestycyjnych.

Instytucje finansowe

Celowe fundusze ekologiczne

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pozostaje nadal największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym i ponadregionalnym.

NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, programy 
i przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii, często mających eksperymentalny charakter, monitoring ochrony przyrody, zalesianie obszarów szczególnie chronionych lub wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, likwidację nadzwyczajnych zagrożeń.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie 
ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy 
z opłat i kar pieniężnych ustalonych na podstawie przepisów ustawy – Prawo geologiczne 
i górnicze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Rolą Wojewódzkiego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem przychodów są wpływy 
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pochodzących z terenu województwa świętokrzyskiego.

W województwie świętokrzyskim WFOŚiGW przygotowuje na wzór NFOŚiGW listę zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowane z jego środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Zarówno Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak 
i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną zlikwidowane od dnia 1 stycznia 2010r. Dochody funduszy będą odpowiednio przekazane do budżetu powiatu
i gminy.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych powstał na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku. Fundusz ten dzieli się na Fundusz Centralny 
i fundusze terenowe. Środki Funduszu Centralnego są w dyspozycji Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Środkami funduszy terenowych dysponuje samorząd województwa. 
Dochody funduszy ochrony gruntów rolnych stanowią wpływy z tytułu:

- należności,

- opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,

- opłaty za niewykonanie obowiązku zdjęcia i wykorzystywania próchniczej warstwy gleby,

- opłat, należności, opłat rocznych podwyższonych w wyniku:

          - wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

  - w sytuacjach stwierdzenia, iż grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez decyzji.

Własnością Funduszu Centralnego staje się 20 % środków uzyskiwanych 
z wymienionych źródeł, pozostałe środki zasilają fundusze terenowe. Celem funkcjonowania funduszu jest podejmowanie działań służących ochronie, rekultywacji i poprawie jakości gruntów rolnych. Realizuje się go poprzez finansowanie m.in. następujących działań:

- rekultywacja na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową,

- rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,

- użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcji, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych,

- budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,

- wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo – badawczych związanych 
z ochroną gruntów rolnych.

Fundusz Leśny

Fundusz Leśny tworzy się w Lasach Państwowych, a dysponuje nim Dyrektor Generalny Lasów Państwowych z siedzibą w Radomiu.

Dochodami Funduszu są:

- odpis podstawowy obciążający koszty nadleśnictw,

- należności, opłaty, kary związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych,

- należności wynikające z odszkodowań:

    - cywilnoprawnych za szkody powstałe w wyniku działania gazów, pyłów przemysłowych,

    - z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu,

    - szkody powstałe w wyniku pożarów, prac górniczych i geologicznych,

    - dotacje budżetowe, dochody z udziału jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w spółkach.

Środki Funduszu Leśnego przeznaczone są na dofinansowywanie nadleśnictw posiadających niekorzystne warunki przyrodnicze i ekonomiczne. Mogą być także wydatkowane na działalność Lasów Państwowych tak jak: hodowla i ochrona lasów, badania 
i tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej.

Fundacje

Ekofundusz

Geneza Ekofunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50 % pod warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też dalszą, 10 % redukcję długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski zaproponował, aby te dodatkowe 10 % długu można było przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Zgodnie ze statutem środki  Ekofunduszu mogą być wykorzystane przede wszystkim 
w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi:

- zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów cieplarnianych),

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, 
a także osób fizycznych.

Fundusze po akcesji

Fundusze strukturalne

W Unii Europejskiej, istnieją 4 fundusze strukturalne, przy czym działania z zakresu ochrony środowiska są realizowane w ramach jednego, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), a ponadto w dwu programach operacyjnych: Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowym Programie Operacyjnym "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw". Beneficjentami tych programów są samorządy, stowarzyszenia, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa. 
W programie znajdują się 4 działania, w ramach których mogą być realizowane inwestycje 
w zakresie ochrony środowiska. Są to:

- infrastruktura ochrony środowiska,

- obszary wiejskie,

- obszary podlegające restrukturyzacji,

- zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

W ramach tych funduszy, dofinansowane są projekty o mniejszej skali oddziaływania niż 
w Funduszu Spójności (o wartości poniżej 10 mln euro).

Fundusz Spójności nazywany Europejskim Funduszem Kohezji, stanowi czasowe wsparcie finansowe dla krajów UE. Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych, ale jest instrumentem polityki strukturalnej UE. Różni się od nich krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy oraz trybem podejmowania decyzji o przyznaniu środków na dofinansowanie – decyzję taką podejmuje Komisja Europejska. Pomoc w ramach Funduszu Spójności wynosi  80-85% kosztów kwalifikowanych. Priorytety Funduszu Spójności  to:

- poprawa jakości wód powierzchniowych,

- polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,

- poprawa jakości powietrza, racjonalizacja gospodarki odpadami,

- ochrona powierzchni ziemi,

- zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego.

- 6. STRUKTURA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I MONITORING JEGO STANU

- 6.1. Struktura zarządzania środowiskiem

Struktura organizacji ochrony środowiska funkcjonuje na 4 poziomach: centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Struktura ta nie ma charakteru ściśle hierarchicznego. Składają się na nią odrębne i niezależne od siebie organy rządowe 
i samorządowe, a dany szczebel administracji realizuje w zasadzie tylko te zadania, których nie można realizować na szczebli niższym.

Do organów ochrony środowiska należą:

- Na poziomie gminy, miasta  - Wójt,  Burmistrz lub Prezydent;

- Na poziomie powiatu – Starosta;

- Na poziomie województw:

- Wojewoda,

- Marszałek Województwa;

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;

- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska;

- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;

- Minister Środowiska.

  - Wdrażanie i monitoring programu

Monitoring wdrażania Programu oznacza, że regularnie oceniane i analizowane będą:

- stopień wykonania działań,

- stopień realizacji przyjętych celów,

- rozbieżność pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- przyczyny tych rozbieżności.

Rada Gminy co dwa lata powinna oceniać stopień wdrożenia Programu i co dwa lata będzie przygotowywała raport z wykonania programu.

Cele długookresowe do 2016 r. i kierunki działań na lata 2009 – 2014 powinny być weryfikowane, co 4 lata. Zatem pierwsza taka weryfikacja powinna mieć miejsce pod koniec 2012 roku, a zdefiniowane cele i kierunki działań powinny obejmować okres do 2016 roku.

Zaproponowana procedura pozwoli na spełnianie wymagań zapisanych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”, a dotyczących okresu, na jaki jest przyjmowany gminny

Realizacja szeregu zadań wymaga pracy administracji rządowej, samorządowej szczebla powiatowego, wojewódzkiego oraz przedsiębiorców. Wiąże się również 
z uzyskaniem szerokiego wparcia społecznego, w tym pozarządowych organizacji ekologicznych. Uczestnikiem realizacji „Programu …” będą także: administracja zajmująca się kontrolą przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska, prowadząca monitoring jego stanu oraz administrująca poszczególnymi komponentami środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie i Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych) oraz jednostki dysponujące celowymi środkami finansowymi (np. Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Ważny jest dobór odpowiednich wskaźników monitorujących postęp wdrażania „Programu …”. Przykłady takich wskaźników dla poszczególnych dziedzin przedstawiono poniżej.

Środowisko przyrodnicze i ochrona przyrody:

- Liczba inwestycji proekologicznych na ternach cennych przyrodniczo.

- Ilość kontroli przeprowadzonych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody.

- Ilość obiektów poddanych ochronie.

- Powierzchnia gruntów zalesionych w poszczególnych latach.

- Wskaźnik lesistości.

- Stopień uszkodzenia lasów.

- Liczba pożarów i zniszczeń/uszkodzeń elementów środowiska.

- Liczba zmodernizowanych lub oddanych konserwacji obiektów melioracyjnych.

Powietrze atmosferyczne:

- Liczba zakładów, które wprowadziły technologie energooszczędne 
i niskoemisyjne, czy też stosujących zasady czystej produkcji.

- Liczba zakładów, które zastosowały urządzenia redukujące emisję.

- Liczba kotłowni ekologicznych, liczba zmodernizowanych kotłowni.

Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa:

- Jakość wody do picia.

- Jakość wód podziemnych i powierzchniowych.

- Procent zwodociągowania gminy.

- Długość sieci kanalizacyjnej, ilość gospodarstw przyłączonych do kanalizacji.

- Liczba źródeł punktowych odprowadzania ścieków.

- Liczba wydanych pozwoleń wodnoprawnych.

- Ilość wód podziemnych, dobrej jakości, zużyta w procesach produkcyjnych.

- Jakość wody w kąpieliskach.

Ochrona powierzchni ziemi i gleb:

- Powierzchnia terenów poddanych pracom rekultywacyjnym.

Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne:

- Ilość instalacji emitujących pola elektromagnetyczne i hałas o znaczących parametrach.

Tereny przemysłowe:

- Stopień wykorzystania istniejących terenów przemysłowych.

- Powierzchnia terenów przemysłowych poddanych pracom rekultywacyjnym.

Poważne awarie przemysłowe i drogowe:

- Liczba awarii o charakterze środowiskowym.

- STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

W opracowaniu przedstawiono stan środowiska przyrodniczego na terenie gminy Bliżyn. Dokonano jego oceny poprzez porównanie z istniejącymi wymogami. Na tej podstawie zaprojektowano szereg działań możliwych do przeprowadzenia w gminie. Niektóre kwestie w zakresie ochrony środowiska wynikają z charakteru gminy (zagadnienia związane 
z wodami powierzchniowymi, podziemnymi, budową geologiczną oraz klimatem).

Dane dotyczące gminy pochodzą z Urzędu Gminy, serwisu internetowego gminy oraz opracowań archiwalnych. Część informacji zweryfikowano w terenie. Znaczna część danych podana jest według stanu, jaki ustalono w chwili przystąpienia do opracowywania „Programu”. Należy podkreślić, iż stan środowiska na omawianym terenie jest zadowalający, choć można wskazać kilka obszarów gdzie wyraźnie widać zaniedbania lub opóźnienia 
w kwestii wspierania jego ochrony.

Do obszarów tych należą:

- gospodarka wodno-ściekowa, – która z pewnością należy do największego priorytetu gminy. Konieczny jest zdecydowany i systematyczny rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy.

- ochrona powietrza atmosferycznego - obniżanie wielkości emisji gazów i pyłów pochodzących z palenisk domowych, kotłowni, środków transportu.

W innych obszarach środowiska jego stan jest lepszy, co nie zwalnia jednak 
z realizacji działań przewidzianych dla tych obszarów.

W opracowaniu określono działania krótko- i długoterminowe w podziale na lata 2009- 2011 oraz 2013-2015 z perspektywą do roku 2016.

Należy podkreślić, iż w miarę upływu czasu działania będą ulegać pewnej korekcie, a wraz z nimi środki przewidziane do ich realizacji.

Realizacja programu pozostaje w zakresie Rady Gminy oraz Wójta, który co 2 lata ma jej przedkładać sprawozdanie z realizacji przedmiotowego programu.

SPIS TABEL

| Tab. 1 | Powierzchnia gminy i liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa (stan na 31.12.2008 r.) |
| --- | --- |
| Tab. 2 | Charakterystyka demograficzna gminy Bliżyn wg stanu na dzień 31.12.2007 r. |
| Tab. 3 | Zasoby mieszkaniowe w gminie Bliżyn wg stanu na dzień 31.12.2007 r. |
| Tab. 4 | Struktura upraw |
| ## Tab. 5 | ## Klasyfikacja strefy (powiat skarżyski – strefa ostrowiecko – starachowicka) zgodnie z art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska wg stanu za 2007 r. |
| ## Tab. 6. | Klasyfikacja wynikowa dla poszczególnych zanieczyszczeń na obszarze strefy ostrowiecko – starachowickiej wg stanu a 2007r. |
| Tab. 7. | Klasyfikacja wynikowa dla poszczególnych zanieczyszczeń na obszarze strefy ostrowiecko – starachowickiej wg stanu za 2007 r. |
| Tab. 8. | Istniejące oraz przewidziane do realizacji zbiorniki wodne |
| Tab. 9. | Wykaz punktów sieci regionalnej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim – stan w 2005 roku |
| Tab. 10 | Klasyfikacja chemiczna wody, jej jakość i przekroczenie dopuszczalnych zawartości w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punkcie monitoringu – 2005 r. |
| Tab. 11. | Monitoring gleby na obszarze gminy Bliżyn |
| Tab. 12. | Wykaz rezerwatów przyrody w gminie Bliżyn |
| Tab. 13. | Wykaz użytków ekologicznych i pomników przyrody na terenie gminy Bliżyn (stan na 31.05.2009 r.) |
| Tab. 14. | System wodociągowy gminy Bliżyn wg. stanu na 31.12.2008r. |
| Tab. 15. | Ujęcia wody w gminie Bliżyn |
| Tab. 16. | System kanalizacji w gminie Bliżyn. |
| Tab. 17 | Stan ilościowy urządzeń energetycznych. |
| Tab. 18. | Wykaz obiektów mogących stanowić zagrożenie dla jakości wód podziemnych. |
| Tab. 19. | Wartości dopuszczalne poziomów hałasu |
| Tab. 20. | Lista przedsięwzięć drogowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy Bliżyn. |
| Tab. 21. | Lista przedsięwzięć w zakresie wodociągowania |
| Tab. 22. | Lista przedsięwzięć w zakresie budowy kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków |
| Tab. 23 | - Lista zadań w zakresie gospodarowania odpadami |
| Tab. 24 | Lista zadań w zakresie edukacji ekologicznej |
| Tab. 25 | Lista zadań w zakresie edukacji ekologicznej |

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

- J. Kondracki, 1998 – Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- P.O. Sidło, 200 – Przyroda województwa świętokrzyskiego

- Praca zbiorowa, 1998 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn. Spółdzielnia Pracy Usługowo – Produkcyjna, Kraków

- Praca zbiorowa, 2003 – Program ochrony środowiska dla powiatu skarżyskiego, PG Kielce

- Strona internetowa: www.kielce.pios.gov.pl „Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w roku 2002”, Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref województwa świętokrzyskiego w roku 2007”, „Ocena stanu czystości wód powierzchniowych województwa świętokrzyskiego w 2007 roku”, „Roczny raport z badań monitoringowych jakości zwykłych wód podziemnych w województwie świętokrzyskim – 2005 r.

- Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2002, Urząd Statystyczny Kielce

- Knapczyk R., Bednarz L., 1996 – Dokumentacja określająca warunki hydrogeologie dla ustanowienia stref ochronnych GZWP 415 „Górna Kamienna”, PG Kielce

- Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2008, Urząd Statystyczny Kielce

- Kleczkowki A. S., 1990 – Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód podziemnych 
w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Instytut hydrogeologii i geologii inżynierskiej Akademii Górniczo – Hutniczej, Kraków

- Informacje: Urząd Gminy w Bliżynie, Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków 
w Kielcach, Urząd Wojewódzki w Kielcach, WIOŚ Kielce, Stacja chemiczno – rolnicza 
w Kielcach, Powiatowa Straż Pożarna w Skarżysku – Kamiennej, RZE Skarżysko-Kamienna, RZE Końskie

- Praca zespołowa, 2002 – Plan ratowniczy powiatu skarżyskiego

- Karwowski A., 2002 – Czy promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej stanowi zagrożenie, cz. II, Przegląd Telekomunikacyjny nr 3/2002

- Praca zbiorowa – Strategia rozwoju gminy Bliżyn. Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A., Kielce

- Praca zbiorowa, 2003 – koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla gminy Bliżyn. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., Kielce

- Spiżewski R. – Mapa geologiczno – gospodarcza Polski w skali 1: 50 000, ark. Niekłań wraz 
z objaśnieniami, PIG Warszawa

- Szfer W., Zarzycki K. (red.), 1977 – Szata roślinna Polski, tom II. PWN, Warszawa

- Sowa r., 1996 – Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy, Zarząd Świętokrzyskich 
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Kielce

- Lis E. i zespół, 1996 – Kompleksowa analiza ognisk i rodzaju zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Kamiennej, PG Kielce

- Pobratyn A., Bednarz K., 2000 – Mapa geologiczno – gospodarcza Polski 1: 50 000, Ark. Skarżysko – Kamienna, PG Kielce

- Wiklina K., Chruścińska M., 2004 r. – Program ochrony środowiska dla gminy Bliżyn, PG Kielce