## KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik nr 9

Przebudowa drogi powiatowej  nr 0443 T Bliżyn – Ubyszów –Majdów w km 0+240.00÷1+008.00, dł.768 mb - wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości   Bliżyn,

w granicach istniejącego pasa drogowego.

| LP. | Nr SST | POZYCJA KATALOGU | OPIS ROBÓT I WYLICZENIE PRZEDMIAROWE | JEDN. MIARY | LOŚĆ JEDNOSTEK | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 |
| # I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | KNNR - 1. 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . | km | 0,768 |  |
| 2. | D-01.02.01 | KNNR - 1. 0101-02 | Wycinka drzew o średnicy 16-25 cm wraz z karczowaniem pni, - km 0+606 str. lewa dąb ø 18cm (wycięty przez ZDP w Skarżysku) | szt. | 0,00 |  |
| 3. | D-01.02.01 | KNNR - 1. 0102-05 | Wycinka krzaków, wraz z karczowaniem korzeni (poszycia od 31% do 60% zakrzaczenia). - km 0+880 ÷ 1+008 str. lewa szer. 4,00m (128,00 x 4,00) | ha | 0,051 |  |
| 4. | D-01.02.02 | KNNR - 1. 0113-01 | Usunięcie warstwy urodzajnej ( humusu ) mechanicznie grubości 10 cm : 768.00 x śr. 4.00 | m 2 | 3072,00 |  |
| 5. | D-01.02.04 | KNNR - 6. 0803-06 | Rozbiórka ręczna nawierzchni z kostki brukowej betonowej na wjazdach do posesji : -posesja nr 11 : 3,80 x 5.00 = 19,00 m 2, -posesja nr 11 : 3,80 x 6.00 = 22,80 m 2 | m 2 | 41,80 |  |
| 6. | D-01.02.04 | KNNR - 6. 0802-05 | Rozbiórka nawierzchni betonowej na wjazdach do posesji (płyt betonowych): - posesja nr 7 : 4,00 x 6.00 = 24,00m2 x 0,15 = 3,600m3 -działka nr 292/18 : 4.50 x 7.00 = 31,50m2 x 0.15 = 4.725m3 | m 2 | 55,50 |  |
| 7. | D-01.02.04 | KNR 2-31. 0816-01 | Rozbiórka rurowych przepustów ø 30 ÷ ø 40 na zjazdach do posesji wraz z murkami czołowymi : - posesja nr 11 : 6.00 , ø 0,40 m, - posesja nr 11 : 6.00 , ø 0,40 m, - posesja nr 5 : 12,00, ø 0,30 m, - posesja nr 6 : 10.00 , ø 0.30 m, - posesja nr 7 : 6.00 , ø 0.40 m, - posesja nr 7 : 5.50 , ø 0.40 m, | mb | 45,50 |  |
| 8. | D-01.02.04 | KNR 2-31. 0816-04 | Murków czołowych przepustów ø 30 ÷ ø 40 na zjazdach do posesji: - posesja nr 11 - 2 szt. 5, 6, 7 – 2 szt. murki czołowe 1.60 x 1.20 x 0.25 x 12 szt. = 5.76 m3 | m3 | 5.76 |  |
| 9. | D-01.02.04 | KNNR - 6 0801-02 | Ręczna rozbiórka podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm na wjazdach do posesji nr 11. (3,80 x 5.00) + (3,80 x 6.00) | m 2 | 41,80 |  |
| 10. | D-01.02.04 | KNNR - 6 0802-04 | Ręczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr.10cm w miejscach wykonania wykopów do ułożenia krawężników bezpośrednio przy jezdni w km 0+240,00 do 0+390,00. 150,00 x 0,40 | m 2 | 60,00 |  |

| # II. ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNNR - 1. 0202-03 0204-03 | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp wykonane spycharkami z przemieszczeniem mas ziemnych. wg tabeli robót ziemnych | m 3 | 142,00 |  |
| 12. | D-02.01.01 | KNNR - 1. 0202-03 0208-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami na odl. do 5 km na odkład, wg tabeli robót ziemnych . | m 3 | 365,00 |  |
| 13. | D-02.01.01 | KNNR - 1. 0202-02 0208-01 | Wykonanie wykopów do ułożenia przykanalików oraz studzienek wpustowych odwodnienia drogi w km 0+830 do 1+008 [(1,00 x 1,00 x 0,75 ) + (3,25 x 0,60 x 0,60)] x 6 | m 3 | 11,60 |  |
| 14. | D-02.03.01 | KNNR - 1. 0402-01 | Zagęszczanie uformowanych nasypów zagęszczarkami spalinowymi wg tabeli robót ziemnych . | m 3 | 288.00 |  |
| # III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO – CHODNIKA |  |  |  |  |  |  |
| 15. | D-03.01.01 | KNNR - 4 1424-01 0218-01 0203-01 | Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych ø 50 wraz z osadnikiem wg rysunku nr 11 wraz z wykonaniem przykanalików z rur PVC ø 20cm długości 3,25m na ławie z chudego betonu gr. 5cm i wykonaniem zasypki piaskiem. - wpusty uliczne typ ciężki - 6 szt. - rury betonowe  50cm dł. 100cm - 6 szt. - pierścienie żelbetowe ø 65cm - 6 szt. - rury PVC 6 x 3,25m - 19,50m | szt. mb | 6,00 19,50 |  |
| IV. PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 16. | D-04.01.01 | KNNR - 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża , grunt kat. II pod chodnik i zjazdy do posesji oraz umocnienie pobocza w km 0+240 ÷ 1+008 : (768,00 x śr, 2,00)+(606,00 x 1,25) | m 2 | 2294,00 |  |
| 17. | D-04.02.01 | KNNR - 6 0106-05 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm pod chodnik na całej długości i na zjazdach do posesji w km 0+240 1+008 wraz z zagęszczeniem - chodnik - (768,00 x śr, 2,00)= 1536,00 m2, - zjazdy: -posesja nr 11 : 1,80 x 6.00 = 10,80 m 2, -posesja nr 11 : 1,80 x 6.00 = 10,80 m 2, (II wjazd) -posesja nr 5 : 1,80 x 12.00 = 21,60 m 2, -posesja nr 6 : 1,80 x 10.00 = 18,00 m 2 -posesja nr 7 : 2,20 x 6.00 = 13,20 m 2, -posesja nr 7 : 2,20 x 6.00 = 13,20 m 2, (II wjazd) -posesja nr 8 : 2,30 x 5.00 = 11,50 m 2, (II wjazd) -działka nr 292/18 : 2.50 x 6.00 = 15,00 m 2. | m 2 | 1650,10 |  |
| 18. | D-04.04.04 | KNNR - 6 0113-0601 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego na zjazdach do posesji o grubości 15cm - zjazdy: -posesja nr 11 : 3,80 x 6.00 = 22,80 m 2, -posesja nr 11 : 3,80 x 6.00 = 22,80 m 2, (II wjazd) -posesja nr 5 : 3,80 x 12.00 = 45,60 m 2, -posesja nr 6 : 3,80 x 10.00 = 38,00 m 2 -posesja nr 7 : 4,20 x 6.00 = 25,20 m 2, -posesja nr 7 : 4,20 x 6.00 = 25,20 m 2, (II wjazd) -posesja nr 8 : 4,30 x 5.00 = 21,50 m 2, (II wjazd) -działka nr 292/18 : 4.50 x 6.00 = 27,00 m 2. | m 2 | 228,10 |  |
| 19. | D-04.05.01 | KNNR - 6 0105-05 | Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr. 3 cm pod nawierzchnię z kostki brukowej na zjazdach do posesji: Zjazdy jak w poz. 17 przedmiaru. | m 2 | 228,10 |  |
| 20. | D-04.05.01 | KNNR - 6 0105-05 | Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm pod koryta krakowskie w km 0+240,00 do 0+788,00 oraz ściek betonowy – koryta GARA w km 0+830,00 do 1+006,00 (548,00 x 0,50) + (176,00 x 0,50) | m 2 | 362,00 |  |
| 21. | D-04.05.01 | KNNR - 6 0105-04 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na chodniku (768,00 - 68,00 zjazdy) x śr. 1,50 | m 2 | 1050,00 |  |
| 22. | D-04.06.01 | KNNR - 6 0109-0203 | Wykonanie podbudowy z betonu klasy B 15 pod ściek betonowy – koryta GARA w km 0+830,00 do 1+006,00 gr. 10cm (176,00 x 0,50) | m 2 | 88,00 |  |
| # V. NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |
| 23. | D-05.03.05 | KNNR - 6. 0308-0101 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, ruch KR 2 w miejscach wykonania wykopów do ułożenia krawężników bezpośrednio przy jezdni w km 0+240,00 do 0+390,00. 150,00 x 0,40 | m 2 | 60,00 |  |
| 24. | D-05.03.05 | KNNR - 6 0309-0211 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm, ruch KR 2 w miejscach wykonania wykopów do ułożenia krawężników bezpośrednio przy jezdni w km 0+240,00 do 0+390,00. 150,00 x 0,40 | m 2 | 60,00 |  |
| # VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 25. | D-05.02.01 | KNNR-6 0204-05 | Wykonanie utwardzenia pobocza z materiału kamiennego grubości 10cm ( tłucznia, destruktu) strona lewa (606,00 x 1,25) | m 2 | 757.50 |  |
| 26. | D-06.01.01 | KNNR - 6 0606-04 | Umocnienie rowów korytkami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 gr. 5cm w km 0+240,00÷0+788 koryta krakowskie . 548,00 - 65,00 zjazdy i rów kryty | mb | 483,00 |  |
| 27. | D-06.01.01 | KNNR - 6 0606-04 | Umocnienie rowów korytkami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 gr. 5cm w km 0+830,00÷1+006 koryta GARA wraz z ew. nakładkami z płyt betonowych. 176,00 | mb | 176,00 |  |
| 28. | D-06.02.01 | KNNR-6 0605-03 0605-06 | Wykonanie przepustów 40 pod zjazdami na posesję wraz ze ściankami czołowymi - 1 szt. x 5,00 mb + 5 szt. x 6,00 mb +(1 szt. x 8,00 mb) + 1 szt. x 10,00 mb + 1 szt. x 12,00 mb | mb | 65,00 |  |
| 29. | D-06.02.01 | KNNR-6 0605-03 0605-06 | Wykonanie ścianek czołowych przy przepustach jw. 8 szt. x 2 ścianki | szt. | 16.00 |  |
| 30. | D-06.03.01 | KNNR - 1 0503-05 | Plantowanie skarp nasypów oraz powierzchni na zieleńcach przy chodniku oraz obok ogrodzeń . (190,00 x 1,50)+[370,00 x (0,60+0,40+0,50)]+ (208,00 x 1,40) | m 2 | 1131,20 |  |
| 31. | D-08.05.00 | KNNR-6 0607-03 | Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z elementów betonowych o wym. 50x10x60cm na podsypce cem-piask. 1:4 w km 1+008,00 na długości 10,00 mb (przy skrzyżowaniu z drogą nr 0442 T) | mb | 10,00 |  |

| 32. | D-09.01.01 | KNNR - 1 0507-01 | Humusowanie grubości 10cm, obsianie trawą powierzchni obok ogrodzeń na skarpach nasypu i przy chodniku. (190,00 x 1,50)+[370,00 x (0,60+0,40+0,50)]+ (208,00 x 1,40) | m 2 | 1131,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # VII. ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 33. | D-08.01.01 | KNNR - 6 0403-03 | Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15 x 30 x 100cm na ławie betonowej z oporem , podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm w km 0+240,00 ÷ 390,00 150,00 – 46,00 wjazdy | mb | 104.00 |  |
| 34. | D-08.01.01 | KNNR - 6 0403-01 | Ustawienie krawężnika betonowego trapezowego „na płask” o wymiarach 15 x 30 x 100cm na ławie betonowej , podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm na wjazdach do posesji 57,00 x 2 | mb | 114.00 |  |
| 35. | D-08.02.02 | KNNR - 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm oraz wjazdów do posesji (768,00- 57,00 zjazdy)x1,50+pow. zjazdów wg. poz.17- 228,10 | m 2 | 1 294,60 |  |
| 36. | D-08.03.01 | KNNR - 6 0404-01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20cm z wypełnieniem spoin zapr. cementową w km 0+240 ÷ 0+390 i 0+800 ÷ 0+824 jednostronnie, w km 0+402 ÷ 0+800 i 0+824 ÷ 1,006 dwustronnie. (150,00 + 24,00)– 57,00 zjazdy) + (skosy 9 szt. x 2,00) + [(398,00 + 182,00) x 2 ] | mb | 1 295,00 |  |
| # VIII. ZATOKA AUTOBUSOWA |  |  |  |  |  |  |
| 37. | D-02.01.01 | KNNR - 1. 0202-03 0208-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami na odl. do 5 km na odkład, wykop pod warstwy konstrukcyjne zatoki głębokości 0.50 m: {20,00 x 3,00 + (24,00+12,00) x 3,60 x 0,50} x 0.50 | m 3 | 68,40 |  |
| 38. | D-04.05.01 | KNNR - 6 0105-05 | Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej gr. 3 cm pod nawierzchnię z kostki brukowej na zatoce: [20,00 x 3,00 + (24,00+12,00) x 3,00 x 0,50] – 56,00 x 0.30 | m 2 | 97,20 |  |
| 39. | D-04.05.02 | KNNR - 6 0111-03 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego wapnem pod zatokę gr. 12 cm po zagęszczeniu .20,00 x 3,00 + (24,00+12,00) x 3,60 x 0,50 | m 2 | 136,80 |  |
| 40. | D-04.06.01 | KNNR - 6 0109-0307 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu grubości 20 cm pod nawierzchnię zatoki: 20,00 x 3,00 + (24,00+12,00) x 3,00 x 0,50 | m 2 | 114.00 |  |
| 41. | D-08.01.01 | KNNR - 6 0403-01 | Ustawienie krawężnika betonowego „na płask” o wymiarach 15 x 30 x 100cm na ławie betonowej , podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm na krawędzi zatoki – od jezdni: 24,00 + 20,00 + 12,00 | mb | 56.00 |  |
| 42. | D-08.01.01 | KNNR - 6 0403-03 | Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15 x 30 x 100cm na ławie betonowej z oporem , podsypkacementowo-piaskowa gr. 5cm 24,00 + 20,00 + 12,00 | mb | 56.00 |  |
| 43. | D-05.03.23 | KNNR - 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni zatoki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm [20,00 x 3,00 + (24,00+12,00) x 3,00 x 0,50] – 56,00 x 0.30 | m 2 | 97,20 |  |

| IX. CHODNIK OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ul. ZGODNEJ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | D-01.01.01 | KNNR - 1. 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w km 0+200,00 ÷ 0+234,00 | km | 0,034 |  |
| 45. | D-04.01.01 | KNNR - 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża , grunt kat. II pod w km 0+200,00 ÷ 0+234,00 : 34.00 x śr. 2.00 | m 2 | 68,00 |  |
| 46. | D-01.02.02 | KNNR - 1. 0113-01 | Usunięcie warstwy urodzajnej ( humusu ) mechanicznie grubości 10 cm : 34.00 x śr. 2.00 | m 2 | 68,00 |  |
| 47. | D-04.02.01 | KNNR - 6 0106-05 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm pod chodnik, w km 0+200 0+234 wraz z zagęszczeniem - chodnik - (34,00 x śr, 2,00)= 68,00 m2, | m 2 | 68,00 |  |
| 48. | D-04.05.01 | KNNR - 6 0105-04 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na chodniku 34,00 x śr. 1,50 | m 2 | 51,00 |  |
| 49. | D-08.01.01 | KNNR - 6 0403-03 | Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15 x 30 x 100cm na ławie betonowej z oporem , podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm w km 0+200,00 ÷ 234,00 + łuki w ul. Zgodną 2x 5,00m 34,00 +10,00 | mb | 44,00 |  |
| 50. | D-08.02.02 | KNNR - 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni chodnika ( peronu dla pasażerów ) z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (34,00 + 10,00 ) x 1,50 | m 2 | 66,00 |  |
| 51. | D-08.03.01 | KNNR - 6 404-01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - jednostronnie 34,00 + 10,00 | mb | 44,00 |  |
| 52. | D-06.03.01 | KNNR - 1 0503-05 | Plantowanie skarp nasypów oraz powierzchni na zieleńcach przy chodniku oraz obok ogrodzeń . 34,00 x (0,60+0,40+0,50) | m 2 | 66,00 |  |
| 53 | D-09.01.01 | KNNR - 1 0507-01 | Humusowanie grubości 10cm, obsianie trawą powierzchni obok ogrodzeń na skarpach nasypu i przy chodniku. 34,00 x (0,60+0,40+0,50) | m 2 | 66,00 |  |
| ### Razem netto |  |  |  |  |  |  |
| VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem brutto |  |  |  |  |  |  |