PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: 	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wojtyniów ul. Podleśna

INWESTOR: 			Gmina Bliżyn z siedzibą 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a

ADRES INWESTYCJI:	Wojtyniów ul. Podleśna

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233140-2 Roboty drogowe

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Kanał sanitarny |  |  |  |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miej. Wojtyniów wraz z przyłączem do posesji przy ul. Podleśna 2 PCV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę. |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym | km | 0.85 |
| 2 d.1 | Wycena własna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |
| 2 | CPV 45233140-2 Roboty drogowe – Rozebranie i odtworzenie nawierzchni |  |  |  |
| 3 d.2 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie /2x2=4m2/ Krotność = 1.5 | m2 | 4 |
| 4 d.2 | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 4 |
| 5 d.2 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej | m | 2 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 25cm | m2 | 4 |
| 7 d.2 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 15cm | m2 | 4 |
| 8 d.2 | KNNR 6 0311-02 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego – warstwa wiążąca z mieszanki grysowej, grysowo – żwirowej gr. 4 cm | m2 | 4 |
| 9 d.2 | KNNR 6 0311-05 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego – warstwa ścieralna z mieszanki grysowej, grysowo – żwirowej gr. 2 cm | m2 | 4 |
| 10 d.2 | KNNR 6 0401-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej | m | 2 |
| 11 d.2 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km | m3 | 1.84 |
| 12 d.2 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za każdy nast. 1 km Krotność = 5 | m3 | 1.84 |
| 3 | CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne od S0 do S8 |  |  |  |
| 13 d.3 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.60 m3 w gr. kat. III-IV/ 10+23+57+50+50+50+60+60=360x1x1,75=630m3 8x2x2x1,75=56m3 x 90%=617,4 | m3 | 617.4 |
| 14 d.3 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV/10% | m3 | 68.6 |
| 15 d.3 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 1260 |
| 16 d.3 | KNNR 1 0210-02 | Zasypanie wykopu o głęb. do 3.0 m koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 – 0.60 m3 gruntem rodzimym / 686-232,7-15,83=437,47 m3 | m3 | 437.47 |
| 17 d.3 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głęb. do 1,5 m w gr. kat. I-III / piaskiem dowiezionym – wymiana gruntu pod asfaltem | m3 | 7 |
| 18 d.3 | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi | m3 | 444.47 |
| 19 d.3 | KNNR 1 0218-02 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV / plantowanie ziemi nie wbudowanej | m2 | 255.53 |
| 4 | CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej od S0 do S8 |  |  |  |
| 20 d.4 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych (podsypka 15cm/) | m3 | 54 |
| 21 d.4 | KNNR 11 0502-02 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych – rury kielichowe z PCV o śr. nom. 200 mm | m | 360 |
| 22 d.4 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych (podsypka do 30 cm ponad wierzch rury) | m3 | 180 |
| 23 d.4 | Wycena własna | Włączenie kanalizacji do istniejącej studni SO/wiercenie otworu i przejście szczelne | kpl | 1 |
| 24 d.4 | KNNR 11 0405-03 analogia | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie – głębokość 2 m | szt. | 8 |
| 25 d.4 | KNNR 4 1506-09 | Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetonowych ośr. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno – pierwsza warstwa | m | 16 |
| 26 d.4 | KNNR 4 1507-09 | Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetonowych ośr. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno – każda następna warstwa | m | 16 |
| 27 d.4 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | m | 360 |
| II | Przykanalik |  |  |  |
| 5 | CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - przykanalik |  |  |  |
| 28 d.5 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym | km | 0.025 |
| 29 d.5 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.60 m3 w gr. kat. III-IV/ 22x1,7x0,8=29,92m3 90% | m3 | 26.93 |
| 30 d.5 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat III | m3 | 2.99 |
| 31 d.5 | KNR 2-18 0501-01 | Podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm | m2 | 17.6 |
| 32 d.5 | KNNR 11 0505-02 | Przykanalik z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 160 mm | m | 22 |
| 33 d.5 | KNR 2-18 0501-02 | Zasypka z materiałów sypkich o grub. 15 cm / I warstwa | m2 | 17.6 |
| 34 d.5 | KNR 2-18 0501-02 | Zasypka z materiałów sypkich o grub. 15 cm x 2/ II warstwa Krotność = 2 | m2 | 17.6 |
| 35 d.5 | KNNR 1 0210-02 | Zasypanie wykopu o głęb. do 3.0 m koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 – 0.60 m3 gruntem rodzimym | m3 | 20.24 |
| 36 d.5 | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi | m3 | 20.24 |
| 37 d.5 | KNNR 1 0218-02 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV / plantowanie ziemi nie wbudowanej | m2 | 9.68 |
| III | Przyłącze |  |  |  |
| 6 | CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – przyłącze do budynku |  |  |  |
| 38 d.6 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 – 0.60 m m3 w gr. Kat. III-IV /3x1,7x0,8=4,08 90% | m3 | 4.08 |
| 39 d.6 | KNNR 2-18 0501-01 | Podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm | m2 | 2.4 |
| 40 d.6 | KNNR 11 0505-02 | Przyłącze z rur kielichowych z PCV o śr. nom. 160 mm | m | 3 |
| 41 d.6 | KNNR 2-18 0501-02 | Zasypka z materiałów sypkich o grub. 15 cm/I warstwa | m2 | 2.4 |
| 42 d.6 | KNNR 2-18 0501-02 | Zasypka z materiałów sypkich o grub. 15 cmx 2/II warstwa Krotność = 2 | m2 | 2.4 |
| 43 d.6 | KNNR 11 0406-01 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości 2,0 m | szt. | 1 |
| 44 d.6 | KNNR 2-19 0217-04 | Przejście przez ściany z bet. żwirowego o grub. do 25 cm dla przyłączy o śr. nom. 160 mm w tulejach z rur stal. o śr. 250 mm | przej. | 1 |
| 45 d.6 | KNNR 1 0210-02 | Zasypanie wykopu o głęb. do 3.0 m koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 – 0.60 m 3 gruntem rodzimym z rozplantowaniem nadmiaru gruntu | m3 | 4.08 |
| 46 d.6 | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi | m3 | 4.08 |