Załącznik Nr 6 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla potrzeb Gminy Bliżyn”

Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie ciągnika rolniczego

Marka…………………………………………………………………………………………………

Typ……………………….……………………………………………………………………………

Specyfikacja techniczna i użytkowa kosiarki bijakowej

Producent………………………………………………….

Typ ……………………………………………………………

Specyfikacja techniczna i użytkowa ramienia koparki

Producent ……………………………………………..

Typ ……………………………………………………..

które spełniają następujące parametry:

| Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane spełnia/nie spełnia* ( Tak , Nie ) |
| --- | --- |
| Fabrycznie nowy nieużywany ciągnik rolniczy z kabiną, bez żadnych napraw mechanicznych i lakierniczych |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2021 r. |  |
| Silnik 4 cylindrowy z turbodoładowaniem chłodzony cieczą |  |
| Moc silnika minimum 90KM |  |
| Układ napędowy 4x4 załączany, przekładnia mechaniczna synchronizowana |  |
| Skrzynia biegów przód min. 12, w tył min. 4 z tzw. biegami pełzającymi |  |
| Układ hamulcowy mechaniczny tarczowy |  |
| Układ kierowniczy z wspomaganiem hydrostatycznym |  |
| Wał odbioru mocy dwu zakresowy minimum 540/750 obr./min. |  |
| Udźwig podnośnika min. 3300kg |  |
| Pompa hydrauliczna o wydajności min. 45dm3/min. |  |
| Układ hydrauliki zewnętrznej TUZ sterowany mechanicznie z min. jednym siłownikiem oraz min. 3 parami gniazd hydraulicznych |  |
| Zbiornik paliwa min. 120 l |  |
| Ogumienie rolnicze: przód – min. 360/70R24; tył – min. 18.4 R34 |  |
| Zaczepy górny i dolny |  |
| Gaśnica |  |
| Apteczka |  |
| Trójkątna tablica wyróżniająca |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |
| Gaśnica |  |
| Kosiarka bijakowa fabrycznie nowa tylno-boczna |  |
| Szerokość robocza minimum 150 cm |  |
| Zaopatrzenie mocy minimum 70 KM |  |
| Wydajność robocza minimum 1ha/h |  |
| Obrotowy WOM 540 obr./min. |  |
| 2 wałki przekaźnika mocy |  |
| Ilość bijaków - minimum 20 |  |
| Kurtyna ochronna |  |
| Oznakowanie drogowe |  |
| Ramie koparki teleskopowe montowane z tyłu ciągnika (nowe) |  |
| Udźwig minimum 460 kg |  |
| Rozdzielacz min. 8-sekcyjny |  |
| Osprzęt montażowy koparki do ciągnika |  |
| Łyżka o szer. 40-60 cm |  |
| Łyżka melioracyjna (skarpówka) |  |

Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanych urządzeń tj. zaoferowana kosiarka

bijakowa i ramię koparki musi być przystosowana do pracy z zaoferowanym ciągnikiem.

Dostawa ciągnika wraz z kompatybilnym osprzętem w ciągu 120 dni od dnia podpisania umowy podzielona na etapy:

I etap – ciągnik wraz z kosiarka bijakową – 60 dni od dnia podpisania umowy

II etap – ramie koparki montowanej do tył ciągnika – 120 dni od dnia podpisania umowy

Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W opisie przedmiotu zamówienia  uwzględniono wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96, poz. 559).